Nástroje na diagnostiku

Na testovnie Hardware PC sa používajú rôzne nástroje napríklad:

- Spetné slučky používajú sa na testovanie sériových a paralerných portov, sú to špecialne upravené konektory,

- Multimetre používajú sa na meranie napätí a odporov - môžu byť analógové alebo digitálne. Analógové sú napájané 9V batériou a preto sa nemôžu používať pre meranie niektorých obvodov - digitálne sú napájané 3- 5V batériou

- Logické sondy používajú sa na testovanie digitálnych obvodov, dokážu otestovať signály, ktoré trvajú veľmi krátku dobu pričom by bol Multimeter nepoužiteľný; dajú sa použ. v prípade, žr PC nie je možno spustiť, otestujú sa systemové hodinky a obvody nutné pre chod PC

- Testery pamätí dokážu testovať pamäťové moduly, zisťuje sa, či pamäťový modul využíva kontrolu parity - dokáže meniť prístupovú dobu, dobu obnovovania, dokáže zistiť chyby spôsobené napájaním alebo rušením, chyby spôsobené zlým časovaním a chyby spôsobené poškodením pajkovaných spojov

- Problémy s pamäťou – vo Windows cez ovládací panel/ Pamäť / Diagnostikovať problémy s pamäťou

- Softvér:

  - SpinRite diagnostický SW, ktorý dokáže vrátiť HDD do pôvodného stavu v prípade jeho zrútenia a dokáže preventívne nájsť chyby na HDD a označí takéto miesta za poškodené ešte skôr ako budú požité.

  - Checkit testuje CPU, PCI sloty? CMOS, CASH, klávesnicu, DMA a prvých 64MB pamäte video.

  - Sisoft Sandra je to free software ktorý testuje PC, pre diagnostiku hardweru a softvéru.

  - Everest – vypíše procesor, RAM pamäť, grafická karta, systémové nastavenia, testovanie pamätí, 
Everest Corporate Edition  - testujeveľké a malé podnikové siete

  - PC technician SW dokáže otestovať rozhranie pararelne, seriové, klávesnicu, video karty a pracuje pod DOS-om.

  - PC Wizard  2015 – poskytuje kompletné informácie o hardwére, testy hardware (výkon CPU, RAM, Disku, CD/DVD a vymenitelných médií a další). Poskytuje informácie o systéme (operačný systém, fonty, internetové prehliadače a další) a rôzné nástroje pre tvorbu správ.

Hlavní vlastnosti:

- informacie o hardware i software,

- benchmark testy,/porovnávacie testy/

- nástroje pre tvorbu správ vo formátech TXT, RTF, HTML, PDF, nebo CSV,

- viaccejazyčná podpora (angličtina, francouzština, nemčina, slovenčina, ruština),

- prehľadné a ľahko ovládateľné uživatelské rozhranie,

- a další.

DU – PC Wizard, Testovanie stability – Pamäte, Procesorov

# Gembird tester káblov RJ45/RJ11 (UTP/STP) & USB AA/AB, LED

# Antec Digital PC PSU tester  Digital PC PSU teste