Diagnostická a odstraňovanie porúch počítačovej siete

- Firma spraví sieť a musí odovzdať objednávateľovi merací protokol siete

- Norma presne stanovuje prenosové vlastnosti , ktoré majú priamy vplyv na kvalitu prenosu signálu v sieti

- Norma stanovuje prenosové vlastnosti pomocou testov

- Pre každý test je stanovená minimálna teda najhoršia povolená hodnota

- Medzi najčastejšie testované parametre zásuviek, spojov, káblov patria:

Wiremap – poradie zapojenia žíl v kábli /kontroluje sa každý kábel v sieti

Lengh – dĺžka kábla, nesmie prekročiť povolenú dĺžku

Útlm – pokles intenzity prenášaného signálu

NEXT /near end cross talk/ - presluch na blízkom konci kábla, je pomer medzi meracím a indukovaným signálom   na konci medzi dvoma pármi žíl, je hodnota, ktorá vyjadruje koľko rušivého signálu sa dostáva z jedného páru do druhého páru.  Meranie presluchov na blízkom konci prebieha na rovnakom konci káblu ako je umiestnený zdroj signálu. NEXT sa meria medzi všetkými pármi žíl v kábli, čim je hodnota next väčšia tým je menší presluch

PSNEXT – Power Sum Next- je celkový súčet presluchov od jednotlivých dvojíc žíl v kábli, čím je hodnota väčšia, tým je menšie rušenie signálov, vyjadruje prípad do akej mieri stanica ruší samu seba

ACR /Attenuation to Cross Talk Ratio/-odstup signálu od šumu –je rozdiel medzi útlmom a hodnotou Next. Odstup NEXTu a útlmu musí aspoň 10dB.

PSACR- celkový odstup signálu od šumu, medzi všetkými pármi žíl v kábli

FEXT /Far End Cross Talk/ vyjadruje presluch signálu z jedného páru na druhý meraný na vzdialenom konci. Je to rovnaký parameter ako NEXT s tým rozdielom, že pri FEXTu prebieha meranie na rozdielnych koncoch kábla. Znova sa merajú všetky kombinácie párov žíl v rámci kábla.

PD – Propagation Delay –čas šírenia signálu medzi koncami kábla, meria sa pre zvlášť pre každý pár žíl v kábli

PDS/PD Skew/ - časový sklz – signál nemusí putovať po každom páre žíl rovnako, rozdiel medzi najväčším PD a najmenším PD, čím je väčší rozdiel je to problém v prenášaní signálu

http://www.elisbb.sk/c11/strukturovana-kabelaz.html