Diagnostika PC a sietí
Všeobecné zásady údržby:
Profylaktika - softvérové a hardvérové čistenie výpočtovej techniky. Je dôležitá pre udržiavanie dobrého výkonu a stavu počítača a jeho následné testovanie. Pre dosiahnutie maximálnej životnosti  notebooku či počítača je nevyhnutná priebežná starostlivosť, a teda jeho pravidelná údržba. Pravidelnou údržbou a čistením  zariadení  sa predíde prípadným väčším  komplikáciám s hardvérom a predĺži sa  tým ich životnosť.
V rámci zabezpečenia údržby sa preveruje funkčnosť  počítača, jeho rýchlosť, bežiace programy, zhodnocuje sa  vyťaženosť diskov, procesora, pamäte, skontroluje sa účinnosť antivírového programu a následne navrhnú zmeny pre zlepšenie výkonu  počítača,
 upgrade hardvéru ako aj softvéru, rozdelenie  disku, nainštalovanie , preinštalovanie OS , ovládačov a na záver kompletne doladiť nastavenia  operačného 

Počítač môže nesprávne fungovať aj z dôvodu vírusov, trojanov či iných škodlivých programov, ktoré môžu výrazne narušiť chod  počítača. Z tohto dôvodu je v záujme ochrany citlivých dát potrebné mať v počítači nainštalovaný kvalitný antivírusový program. 

Profylaktika sa delí do dvoch častí: - hardvérová, softvérová

Údržba – aktívna a pasívna

Aktívna údržba – sa zameriava predovšetkým  na odstraňovanie prachu a iných nečistôt(problém chldenie a elekktrické skraty. čistenie vnútra je najzákladnejší spôsob ochrany- štetec, vysávač, stlačený tlak vzduchu), najohrozenejšie FDD, CD mechanika, DVD mechanika, ventilátor, zdroja, chladič  zdroja, grafickej karty, procesora, čistenie monitora, čistenie klávesnice – špeciálny roztoky na báze alkoholu.
Pasívna údržba –umiestnenie počítačado menej prašného prostredia,, miestnosť so stabilnou teplotou, nechať zapnuttý po celý čas práce, pc napojený na samostatný elektrický rozvod s ochranou, nemali by sa používať príliš dlhé predlžovacie šnúry a v blízkosti by sa nemali používať žiadne iné zdroje

Všeobecné zásady údržby: 

-Dôsledné dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci na elektrických zariadeniach – STN

-Dodržiavanie zásad polovodičovej hyghieny a zásad pri práci s poľom riadenými súčiaskami – vybíjanie elektrostatického náboja, príp. používať 
  uzemňovacie náramky.
- Pracujeme výhradne podľa dobre naštudovanej dokumentácie. Mnoho technických informácií je dnes  možné získať na Internete.
- O priebehu práce si vedieme prehľadný, stručný a jasný záznam. pomôže vyvarovať sa opakovaniu, rovnakej chyby, pomôže vysledovať 
   zákonitosti v zdanlivo nepochopiteľných javoch či správaní počítača, v prípade vážneho omylu alebo chyby pomôže zistiť presne osudový    
   chybný krok a možnosti nápravy.
Hardvérová údržba počítača

     Hardvérová údržba počítača je zameraná predovšetkým na počítač ako taký. Vieme, že ju ovplyvňujú základne činitele ako  prostredie- teplota, vlhkosť, prašnosť, vzdušnosť, na druhej strane je to činnosť jednotlivých komponentov, ich prehrievanie, poruchy elektrostatickým výbojom, otrasmi, vibráciami, nárazmi a samozrejme aktualizácia hardvérových komponentov pokiaľ je to možné z hľadiska ich činnosti.

Medzi možné hardvérové poruchy patria: uvoľnené spoje konektory, zoxidované kontakty, vodivý prach, vlhkosť na súčiastkach. Prach a vlhkosť škodia veľmi aj mechanikám, treba ich pravidelne čistiť vysávaním, príp. špeciálnymi čistiacimi súpravami. Mechaniky sú citlivé aj na vibrácie, nárazy a otrasy. 
Najčastejším  problémom je prehrievanie chladiacich častí počítača alebo notebooku. Notebooky majú zvyčajne tenký prieduch na ktorom sa časom začne usadzovať prach a začnú sa tvoriť chumáče prachu. Vzduch nemá už taký dobrý prístup a začne sa notebook prehrievať. Pri prehrievaní pri určitej teplote zakročí kontrolný mechanizmus základnej dosky a notebook alebo počítač núdzovo vypne. Na čistenie elektroniky používame tlačený vzduch, pri ktorom nedochádza k poškodeniu ani vzniku elektrostatickej elektriny.
Pri hardvérovej údržbe sa zameriava na:

· počítačové zostavy (skrinku - case, klávesnice, myš, monitory - CRT aj LCD),
· notebooky a príslušenstvo,
· multifunkčné zariadenia,
· scannery,

· a podobne.
Veľmi dôležitá je inovácia ovládačov hardvéru – aktualizujú sa  ovládače hardvérových častí na najnovšie, aby uľahčili a zlepšili prácu.

Prach  spôsobuje prehrievanie komponentov, a tak ich poškodeniu. Prach sa čistí stlačeným vzduchom. Preto treba venovať pozornosť na   zdroji, chladiči na procesory a grafickej karte. Po vykonaní údržby komponentov sa  robí diagnostika hardvéru
Medzi základné metódy zisťovania hardvérových porúch je merania napätí, pracovnch prúdov, meranie elektrických hodnôt je skôr výnimočne častejšie sa používajú rôzne diagnostické programy: Check It!, PC Pro, Mem Test, SiSoft Sandra. Niekedy sa využiva tzv. krížová kontrola medzi dvoma počítačmi. Niektoré HW poruchy sú náhodné a tam je zložitejšia údržba.
Aktívna a pasívna údžba:
Softvérová údržba počítača

     K profylaktike neodmysliteľne patrí aj údržba softvéru počítača. Údržbou softvéru predovšetkým rozumieme údržbu operačného systému Operačný systém sa po čase zaplní množstvom nepotrebných dát, ktoré nijakým spôsobom nepomáhajú chodu systému. Práve naopak, škodia mu. Tieto súbory pochádzajú z rôznych registrov nainštalovaných, či odinštalovaných programov, ktoré používateľ pravidelne či nepravidelne používa.

Bez pravidelnej profylaktiky, teda čistenia systému sa zvyčajne stáva to, že sa to dotiahne až do takého štádia, kedy už pomôže len kompletné preinštalovanie operačného systému.  Čistenie pevných diskov od nepotrebných dát a "upratanie" dát uložených na pevnom disku po údržbe zvýši rýchlosť  počítača, stúpne efektivita  práce užívateľa pribudne voľné miesto, ktoré sa môže využiť pre vlastné potreby.

Údržbou softvéru sa obmedzuje  strata dát a predídete poškodeniam pevného disku.

Existuje na to mnoho programov, dokonca aj bezplatných. Avšak niet nad profesionalitu.

Škodiť operačnému systému môže aj spyware, maleware, trojan či podobný nežiaduci škodca, ktorý sa nevedomosťou používateľa ocitne v systéme. Proti tomu slúži antivírusový softvér. Avšak aj pri výbere antivírusového softvéru treba byť opatrný. Nie každý je naozaj dobrý. Niektoré len zbytočne plytvajú výkonom a spomaľujú štart či beh operačného systému. Softvérovou profylaktikou sa optimalizuje výkon, rýchlosť, spoľahlivosť a bezpečnosť počítačov.

Súčasťou softwarovej profylaktickej starostlivosti je aj:

· vyčistenie počítačového systému od nežiaducich programov a vírusov
· kontrola stavu súborového systému
·  prečistenie operačného systému, prípadná reinštalácia
Údržba dát na diskoch sa dá realizovať pomocou nástrojov OS a pomocou programov, ktoré sú voľne dostupné na internete. Čo sa týka samotného operačného systému Windows, ktorým sa budeme zaoberať, využíva na údržbu nasledovné použiteľné systémové nástroje: čistenie disku, defragmentáciu, scandisk, obnovenie systému a ďalšie.

Čistenie disku – vyhľadá a ponúkne zmazať nepotrebné súbory/dočasné internetové súbory, dočasné súbory, kôš, prevzaté súbory programov, miniatúry, systémové súbory hlásenia chýb. K uvedenému nástroju sa dostaneme cez ovládací panel, alebo použitím Štart/Programy/Príslušenstvo/systémové nástroje .

[image: image2.png]Gistonie disk

& Pomocou programu Citerie dsku mbiete uvolri a7 1.03GB
miesta iz disku jednotky (C).

‘Sdbory na odsténerie:
Docasné rtemetovs stbory 57818 ~
O Fxes 534 M8
(£ [ Docasné sibory 57808
(9 [] Mintty 208
[0 Systémové siibory hissenia chyb systé. 926kB .
Cekcovs velkost dskového peston, Kol ziskae: 299 4B

Popis

Prevaaté sibory programov i oviadacie prvky ActveX 3 aplety
Java, iors 53 automaticky preberail 2 Intemeu pi prezerani
utjch strénok. Tieto sibory sa docasne ukladall v prednku
Dowrloaded Program Fies na pevnom disku.

[ Wmazat systémovs scbory| (Zobraat sibory |

ko pracuie program Cistene disku?

oo )




Vypíše sa koľko miesta možno získať na disku jeho čistením a ktoré súbory sa môžu vymazať(Obrázok č.2).

Defragmentácia – 

Zvyšovanie výkonu pomocou operačného systému -

Spustenie počítača –
1. Sa inicializuje procesor, ktorý predá riadenie na BIOS  - ROM Bios

2. Bios vykoná POST test- súbor krátkych diagnostických programov –kontroluje sám seba, kontrola dát umiestnených v CMOS, kontrola procesora, kontrola technických prostriedkov, nastavenia v CMOS sú porovnávané so skutočným stavom, test systémového radiča, radiča pamäte, radiča I/V zariadení, prvých 64B pamäti, chyby sú interpretované pípnutím a ďalšie zariadenia, potom nasleduje výpis na obrazovku – výrobca, dátum bios, verzia, kombinácia kláves pre vsup do bios setup
3. Po ukončení POST Test nastáva zavádzanie systému a to tým, že z boot sektora / prvý sektor na fyzickom disku, ktorý obsahuje tabuľku partícií- informáciu o disku a informáciu o súborovom systéme., krátky program/ , ktorý zavedie operačný systém do operačnej pamäte.

4. Ak je HDD zložený z viacerých logických diskov -je tento proces o niečo zložitejší. Prvý sektor disku, v takomto prípade nazývaný Master Boot Record, skr. MBR, obsahuje program, ktorý na základe tabuľky uloženej v tom istom sektore (Partition table) určí začiatok aktívneho logického disku (partície), načíta jej prvý sektor - ktorý je vlastne pôvodným  boot sektorom - a spustí ho.

5. Niekedy je MBR nahradený zavádzačom, ktorý zavedie zložitejší program, nazývaný boot manager. Obvykle sa používajú vtedy, ak je v počítači nainštalovaných viacero operačných systémov (na viacerých fyzických alebo logických diskoch). Po výbere OS užívateľom, alebo po uplynutí prednastavenej doby automatickým výberom, spúšťajú normálny bootovací postup rovnako ako MBR.

	Počet pípnutí 
	Význam

	1 krátké pípnutí 
	Post-testy proběhly v pořádku

	opakující se pípání 
	Nebyla nalezena paměť RAM

	Rychle opakující se pípání 
	Přehřátý procesor, vhodné zkontrolovat ventilátor. 


               Počas Post bios testu môžeme identifikovať niektoré chyby PC: 
Beep kódy od Award:

Základné druhy porúch na pc:

1. Pc sa nedá zapnúť- chybné napajánie, poškodený HDD, mŕtva základná doska, Chybná RAM pamäť, Nefungujúci ventilátor.,Poškodený operačný systém.,  Infekcia vírusom., Nefunkčná obrazovka (monitor).
2. Pomalý pc -Vírusová infekcia ,Niektoré konfliktné softvérové programy, ktoré sa načítajú pri spustení.,Viacnásobné bezpečnostné programy
Nedávno nainštalované softvérové aktualizácie alebo ovládače.,Doplnky prehliadača tretích strán.,Nahromadené súbory za roky
Veľa položiek sa spúšta pri spustení
riešenie: Zrýchlenie pc: 

1. Nastavenie na maximálny výkon - Ovládací panel, kde vyberieme možnosť Systém a zabezpečenie a v ponuke zvolíme Možnosti napájania. Tu v ponuke Výber alebo prispôsobenie plánu napájania vyberieme Vysoký výkon.

2. Zabezpečenie počítača antivírovým programom

3. Vypnúť nepotrebné animácie – cez tento počítač/ pravé tlačidlo/vlastnosti/upresniť/výkon

4. Defragnebtácia HDD, na SSD diskoch treba zistiť či je zapnutý príkaz trim, ktorý automaticky optimalizuje využívanie disku

5. Obmedzte počet aplikacií spušťaných na pozadí –msconfig v spustení povypíname programy, ktoré nepoužívame

6. Vyčistiť počítač- cleanmgr.exe

7. Zväčšenie operačnej pamäte -Spustíme Správcu úloh, pozapíname aplikácie, s ktorými bežne pracujeme a pokiaľ je využívaných viac ako 80% operačnej pamäte, je čas na rozšírenie

8. Zmena HDD na SSD a nainštalovať naň operačný systém a programy, s ktorými denne pracujeme

3. Prehrievanie, vírusová infekcia problémy s monitorom , displejom, 
a. Aké komponenty môžem vymeniť aby mi počítač išiel rýchlejšie:
b. ● Pamäť RAM.

c. ● Pevný disk (aj navýšenie kapacity).

d. ● Update operačného systém na novšiu verziu.

e. ● Grafickú kartu.

f. ● Softvérové aktualizácie pre lepšiu stabilitu.

Diagnostika: Po vykonaní údržby komponentov sa  robí diagnostika hardvéru. Diagnostikou sa zisťujú závady hardvéru. Diagnostika najčastejšie zahŕňa:
Test pamäte, Test procesoru, Zistenie parametrov BIOSu a čipovej sady základnej dosky, Test diskových jednotiek, Test komunikačných portov

Test prídavných zariadení, Test grafickej karty a monitoru, Obsadenosť a využitie pevného disku, Pridelenie a konflikty systémových prostriedkov

Inventúra hardvéru a softvéru v PC
Medzi základné metódy zisťovania hardvérových porúch je merania napätí, pracovnch prúdov, meranie elektrických hodnôt je skôr výnimočne častejšie sa používajú rôzne diagnostické programy: Check It!, PC Pro, Mem Test, SiSoft Sandra. Niekedy sa využiva tzv. krížová kontrola medzi dvoma počítačmi. Niektoré HW poruchy sú náhodné a tam je zložitejšia údržba.PC wizard, SiSoft Sandra,PCwizard
SiSoft Sandra je systémový analyzer, pracuje pod operačným systémom Windows, ktorý obsahuje benchmarkové (porovnávacie) a testovací moduly. Pracuje podobne ako programy typu CheckIt nebo Discover, ale vďaka prehľadnejšiemu užívateľskému menu je schopený i laikovi ukázať kde je prípadný problém.
Program je schopný testovať:
· Procesor
· Čipset
· Grafickou kartu
· Porty
· Tlačiarne
· Zvukové karty
· Pamäti
Správy o priebehu testovania je možné ukladať v textovom, XML, HTML, CIM a RPT formátu. Je možné je rovnako ukladať do databázu. Súčasťou programu je také kompresní utilita do CAB formátu.

Špecialitou tohto systému je možnosť testovania viacceprocesorových pracovných staníc, kde je možno testovať až 32 procesorové systémy.
Sandra je neustále updatována aby bola zajistená možnosť testovania nejnovšieho hardware. Aktualizácia je provedená z www.sisisoftware.com. Tento software je dostupný ako shareware s istými omedzeniami. 

Diagnostika počítačových sietí:
Skontrolujeme zapojenie, sieťový kábel, indikačné diódy na sieťovej karte, switchi,hube, správnosť prepojovacieho kábla, testovanie kábla, testerom, prepojíme so zariadením funkčným a vylučujeme možné poruchy,  použijeme príkazy na správnosť pracovania sietí ping, tracert

Po dokončení pripojenia PC k sieti by ideálnom prípade malo všetko fungovať. Všetky PC by po svojom zapnutí a prihlásení k sieti mali byť viditeľné v adresári „Miesta v sieti / Sieť Microsoft Windows / Názov pracovnej skupiny alebo domény“.Čím viac PC k sieti pripojujeme, tým je väčšia pravdepodobnosť, že niektorý z nich nebude fungovať správne. Pre účely diagnostiky takýchto anomálií existujú jednoduché diagnostické utility. O najdôležitejších z nich sa zmienime.
Utilita ping -ping je síce veľmi jednoduchá ale vynikajúca utilita na ladenie počítačových sietí využívajúcich protokol TCP/IP. Prostredníctvom utility ping spustenej na ktoromkoľvek PC v sieti sa dá vyslať určité množstvo testovacích dát (packetov) ktorémukoľvek inému PC, ktorý je tiež pripojený k sieti. Ak tieto testovacie dáta k cieľovému PC dorazia, ten ich prijatie potvrdí počítaču, ktorý ich vyslal. To znamená, že dáta vyslané odosielateľom boli úspešne

doručené príjemcovi a sieťová komunikácia je teda funkčná. Utilita ping je preto veľmi užitočná pri riešení problémov v situácii, keď sa nám nedarí nadviazať spojenie s PC, ktorý by jednoznačne mal byť dostupný.Jedná sa o utilitu fungujúcu v textovom režime čiže v „príkazovom riadku“. Utilita má svoju vlastnú syntaxu a širokú škálu použiteľných parametrov. Predstavte si situáciu, keď sa chcete presvedčiť, či pracuje zamestnanec, ktorého PC má

pridelenú adresu 192.168.0.113. Nieje nič ľahšieho. Spustíte si v príkazovom riadku utilitu ping 192.168.0.113.
cmd do príkazového  riadka a potom  ping + url adresa.
Utilita tracert -táto utilita môže byť v istej situácii tiež veľmi užitočná. Využíva rovnaký postup ako utilita ping, avšak pre na účely testovania komunikácie smerom von z lokálnej siete, teda do internetu.Utilita tracert typycky nachádza uplatnenie vtedy, keď sa nejaký server www javí ako nedostupný a pomocou tejto utility sa dá zistiť, či sa jedná o poruchu cieľového servera alebo o závadu na trase spojenia. Inak povedané, utilita tracert dokáže vysielať packety a nasledovne zobraziť kadiaľ (cez ktoré smerovače) sa tento testovací packet dostáva k cieľovému serveru.Utilita tracert tiež disponuje určitým počtom parametrov.

http://pk-info.spsepn.edu.sk/index.php?stranka=ucebtext&cast=siete_ele 
Firewall – požiarna stena, ohnivá stena

Prenesený význam – prvok, oddeľujúci počítač, alebo časť siete, najčastejšie vnútornú LAN sieť, od okolitého prostredia,

najčastejšie Internetu. Účelom firewallu je zabrániť prenikaniu nežiaducich vplyvov z vonkajších sietí dovnútra internej

LAN siete (brániť jej infiltrácii), a tiež vysielaniu nežiaducich dát znútra siete smerom von. Musí však umožniť

spoľahlivý prenos povolených dát, resp. autorizovaných aktivít, obidvoma smermi. Firewall predstavuje dôležitú súčasť počítačovej ochrany, kedy napomáha chrániť počítač, ako aj celú sieť pred škodlivými vírusmi, a útokmi hackerov. Jedná buď o softvér alebo hardverové zariadenie, ktoré filtruje prenos dát tečúcich do počítača, ako aj odchádzajúcich z počítača prostredníctvom internetu.

Firewall sa spúšťa vždy, keď sa užívateľ pripojí do internetu, čím podrobí celý dátový tok podrobnému monitorovaniu. Užívateľ  má možnosť nastaviť si firewall podľa potrieb, čím získava možnosť kontrolovať to čo sa do počítača dostane, ako aj to čo z neho odíde resp. neodíde von.

Softvérové firewally sú vo väčšine zabudované priamo v operačnom systéme počítača, a zároveň je ich možné zakúpiť ako samostatný softvér.

Hardverové firewally sú zväčša rootre zo zabudovanými eternetovými kartami, pričom počítač sa pripojí do rootra, a následne rooter sa pripojí ku interntetu. Škodlivý softvér tak musí najskôr prekonať ochranu rootera a až tak sa dostane k počítaču, ktorý má firewall zväčša zabudovaný v operačnom systéme, čo predstavuje druhú vlnu ochrany.Alebo môže byť aj PC
Charakteristika firewall ochrany

· ochrana bezdrôtovej siete (WiFi)

· účinne blokuje pokusy o prienik uskutočňované cez bezdrôtové siete (WiFi). Pri pokuse votrelca získať prístup sa zobrazí pop-up varovanie, ktoré vám umožní útok okamžite zablokovať.

· špecifikuje, ktoré z programov nainštalovaných vo vašom počítači môžu mať prístup do siete alebo do Internetu. 

· chráni porty a protokoly, ktoré používajú programy pre spojenie s počítačmi v inej sieti.

· chráni pred útokmi hackerov, ktorí sa snažia získať prístup k vášmu počítaču, aby následne vykonali akcie nie s vždy najlepšími úmyslami. 

· v prípade, že je tak nakonfigurovaný, môže brániť niektorým programom prístup do Internetu. Blokuje aj prístup z iných počítačov, ktoré sa pokúšajú získať prístup k programom nainštalovaným vo vašom počítači. 

Pravidlá firewallu je možné nastaviť na základe nasledovných kritérií:
IP Adresy – v tomto prípade je možné zablokovať konkrétne neželané IP adresy alebo skupiny adries,
Názvy domén – firewall umožňuje povoliť resp. zakázať  prístup na vybrané typy domén, ako aj na koncovky domén ako sú .org, .edu ...
Protokoly -   definujú spôsob akým napríklad internetový prehliadač pochopí a zobrazí kód internetovej stránky. Firewall vie obmedziť prístup rôznych protokolov ako sú HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), FTP(File Transfer Protocol),SMTP(Simple Mail Transport Protocol) atd.
Porty - v tomto prípade firewal zablokuje alebo obmedzí jednotlivé porty serverov (napr. FTP server používa port 21), napomôže ku udržiavaniu prehľadu o dátovom toku, a taktiež uzavrie potenciálne vstupné brány pre preniknutie škodlivého softvéru do systému.
Kľúčové slová – firewall taktiež dokáže filtrovať dáta na základe špecifikovaných kľúčových slov a fráz, čo taktiež môže napomôcť ku zablokovaniu nežiadúcich dát, ktoré by mohli infikovať systém.
Firewal na úrovni pracovnej stanice – počítača nastavenie vo WIN, nastavenia brány firewall sa realizajú cez ovládacie panely systém zabezpečenia, môžeme povoliť, ktoré programy môžu komunikovať cez bránu firewall, zapnúť vypnúť bránu firewall,
Na úrovni siete – vyhradený jediný počítač, na ktorom beží príslušný program. Aby mohol byť FW účinný, musí všetka komunikácia z/do siete prebiehať cez neho. Tento počítač teda býva buď stotožnený s počítačom, zabezpečujúcim pripojenie siete k Internetu (router, gateway), alebo je umiestnený fyzicky tak, že všetka komunikácia musí byť smerovaná cez neho. Je aj tretie možné riešenie -–FW sa nachádza topologicky vnútri siete a komunikácia je z routera smerovaná najskôr na počítač s FWallom a teprv odtiaľ do siete. Posledné uvedené riešenie je však najmenej spoľahlivé a

v praxi neobvyklé. V súčasnosti sa bežne využívajú HW firewally, čo sú vlastne jednoúčelové počítače, ktoré sa zapájajú do siete medzi

router a sieť a možnosťou nakonfigurovať bezpečnostné pravidlá podľa želania zákazníka. Tieto zariadenia sa nedajú používať na žiadne iné účely.

Programy:

Firewall Titanium 2006 filtruje pripojenia, ktoré prichádzajú do a odchádzajú z vášho počítača, keď sa pripája do Internetu alebo inej siete počítačov a akceptuje len bezpečné pripojenia. Prax

vždy, keď sa program snaží o pripojenie do Internetu, Titanium 2006 sa spýta prostredníctvom pop-up varovania, či chcete povoliť pripojenie. To isté sa stane, keď sa program alebo používateľ bude pokúšať pripojiť k vášmu počítaču zvonku. Po určení povolení teda získate kontrolu nad pripojeniami, ktoré smerujú z a do vášho počítača. 

 Tiny Personal Firewall, Zone Alarm, Comodo  Alarm
Algoritmus: Algoritmus je postup, ktorého realizáciou získame zo zadaných vstupných údajov po konečnom počte činností v konečnom čase správne výsledky. 
· Vlastnosti algoritmu: . 1.elementárnosť, 2. Determinovanosť,3. Rezultatívnosť, 4. Konečnosť 5. Hromadnosť 6. efektívnosť 
1. Elementárnosť – algoritmus sa skladá z elementárneho počtu krokov
2. Determinovanosť – po každom kroku vieme jednoznačne povedať, či algoritmus skončil, alebo nie. Je to proces, ktorý môže byť kedykoľvek a kýmkoľvek opakovaný s rovnakým výsledkom.
3. Konečnosť – vykonávanie procesu opísaného algoritmom skončí po konečnom počte krokov
4. Rezultatívnosť –postup vedie po konečnom počte krokov k vyriešeniu úlohy (result - výsledok)
5.Hromadnosť – algoritmus je možné použiť na riešenie problémov toho istého typu
6. Efektívnosť – algoritmus má zabezpečiť riešenie problému, v čo najkratšom čase

Zápis algoritmu: Slovný zápis - slovný popis návodu riešenia daného problému, (Štruktúrne diagramy),(Vývojové diagramy),Zápis algoritmu v programovacím jazyku (napr. Pascal),
[image: image3.png](((((




[image: image4.jpg]Zaatky vjvojového disgramu:

= -
=N [ —
==

ol V—
i :
.8

=

e [T O=wn

spoe O

(0]





Vývojový diagram na zistenie väčšieho z dvoch čísel:

[image: image5.png]


[image: image1.jpg]



