Charakteristika jednotlivých komponentov základnej dosky
Základná doska (mainboard, tiež sa používa motherboard)
Je jadrom počítača, miestom kde sa stretávajú všetky technológie v PC. Zariadenie, ktoré v podstatnej miere určuje výkon, kompatibilitu a rozšírenie počítača. Slúži tiež ako podpora procesoru a zberníc.

Do základnej dosky sa pripájajú ostatné komponenty potrebné pre činnosť počítača. Matičná doska je mechanicky pripevnená v skrinke počítača a elektricky napájaná zo zdroja. Väčšina rozširujúcich kariet je potom napájaná z matičnej dosky.

Dôležitým parametrom je veľkosť dosky, nie všetky majú totiž rovnaké rozmery a nemuseli by sa vám do skrine počítača vojsť. Výrobca by mal však dodržať základné veľkosti. V súčasnosti dominuje formát ATX (Advanced Technologies eXtension) v ktorom sa spojili výhody minulých formátov,( Tiež sa objavujú rôzne modifikácie ako microATX, FlexATX.) kde sú všetky parametre štandardizované, napr.: rozmery dosky majú byť 30.5x24,4 cm.

Hlavné časti
Základné dosky sa delia podľa podporovaného procesoru. V súčasnosti existujú dve základné skupiny procesorov pre PC, máme teda aj dve skupiny motherboardov. ( Pozícia do ktorej sa umiestňuje procesor sa nazýva patica socket-u ). S novšími procesormi od spoločnosti AMD sa viaže socketA. Druhú skupinu tvoria procesori spoločnosti Intel – socket 478, starší socket 370. Rozdielnosť používaných soketov pri pentiách umožnila získanie výhody stability pre AMD. Väčšina dnešných pätíc sú založené na tzv. Pin grid array (PGA) (krátke piny procesora sú usporiadané do štvorcového poľa tak, aby súhlasili s otvormi v pätici).Od roku 2007 sa zvyšuje popularita tzv. Land grid array (LGA). Tu sa pracuje s dotykom kontaktných plôšok.

### Hlavnú riadiacu funkciu má centrálny procesor (CPU), ktorý je uložený v pätici (socket, slot). Spolupracuje s pomocnými obvodmi integrovaný obvod (zvyčajne dvojica), tzv. čipová súprava (chipset), ktorá zabezpečuje väčšinu funkcií matičnej dosky. Moduly osadené do základnej dosky (ako napr. druh procesora alebo typ pamäte) sú určené tým, akú čipovú súpravu a aký druh konektorov matičná doska obsahuje. Čipová sada (skrátene čipset) sa stará o komunikáciu medzi jednotlivými časťami základnej dosky a zároveň zaručuje spoluprácu s ostatnými komponentmi PC.

### Základná doska obsahuje tzv. zbernicu - sadu konektorov umožňujúce pripojiť rozširujúce karty, soket - konektor pre pripojenie procesora, pamäťové sloty - pre pripojenie pamäťových modulov, IDE alebo SATA konektory pre pripojenie mechaník (optické, alebo pevné disky) a sadu konektorov pre pripojenie ovládačov, kontroliek a výstupov počítačovej skrinky. Dôležitou súčasťou základnej dosky je BIOS - čip obsahujúci riadiaci program matičnej dosky, s možnosťou uloženia voliteľných parametrov a nastavení. Doska zároveň obsahuje hodinový obvod s reálnym časom. Nastavenia BIOSU sú zálohované batériou, ktorá zároveň zabezpečuje chod hodín aj pri odpojenom napájaní
Čipové sady
Základom motherboardu je nesporne čipová sada. Ale ako funguje a z čoho sa skladá práve samotná čipová sada? Procesor komunikuje z okolím (komponentmi) prostredníctvom čipsetu.
Podľa použitého procesoru s ktorým súvisí príslušný socket existujú v podstate 2 platformy : pre Intel a pre AMD. Pre každú existujú viaceré špičkové produkty, zmienime sa aspoň o niektorých. 

North Bridge (Severný most)

Čipset se delí na dva základní moduly, z nich prvý je tzv. North Bridge a druhý South Bridge. North Bridge, nazývaný tiež System Controller, (zaisťuje komunikáciu medzi procesorom, pamäťou a grafickou kartou, resp. zbernicou AGP.)je bližšie procesoru a zaisťuje rýchle presuny dát medzi kľúčovými oblasťami počítača. Práve frekvencia akou je taktovaná zbernica medzi procesorom a severným mostom je práve FSB (Front Side Bus). Najmohutnejšou zbernicou FSB je pripojený k procesoru a zaisťuje tak jeho interakciu s ostatnými časťami základnej dosky i PC samotného. Rovnako zbernica AGP. 
Ako posledný z rýchlych sa k North Bridge Controlleru pripojuje pamäťová zbernica. Jej rýchlosť býva väčšinou rovnaká alebo vyššia, ako je rýchlosť FSB, a preto by frekvencií FSB mali odpovedať tiež parametre pamäťových čipov.
FSB s frekvenciou 166MHz v spojení s procesormi Athlon XP je teoretická prenosová rýchlosť až 2,66 GB/s. Ideálne výkony Athlony dosahujú v kombinácií a pamäťmi typu DDR.
Zbernica s prenosom QDR (Quad-Pumped Bus) o frekvencií 400 MHz v spojení s Pentiom 4 môže pri komunikácií s pamäťou prenášať 1,6 GB/s, použitím pamätí RDRAM až 3,2 GB/s. 
South Bridge (Južný most)

Druhým modulom čipsetu je South Bridge, teda Peripherial Bus Controller, ktorý sa naopak stará o pripojenie ďalších periférií k základnej doske.
 ( komunikácia so zbernicou PCI, rozhraním pre pripojenie pevných diskov, porty USB,PS/2 atď.) Medzi North Bridge a South Bridge je zbernica PCI . Je to rovnaká PCI, ktorej sloty sú na motherboardu vyvedené pre rozširujúce karty.
Bohužiaľ rýchlosť PCI, ktorá je maximálne okolo 133 MB/s, prestáva pre tieto účely stačiť a tak sa výrobcovia čipových sad zameriavajú na riešenie tohto problému.
K South Bridge je pripojený predovšetkým kompletný diskový subsystém, takže už samotné parametre South Bridge, resp. celého čipsetu rozhodujú napríklad o tom, akou prenosovou rýchlosťou budú môcť pevné disky pripojené k základnej doske využívať. Mimo diskov sa však South Bridge stará o USB, sériové a paralelné porty či zaisťuje služby BIOSu.

### Rozhrania matičnej dosky

Miesta do ktorých sa zasúvajú či už rozširujúce karty ( ako napr.: sieťová karta) alebo pamäťové moduly (pamäte RAM). Nakoľko sú to miesta kde sa stretávajú rôzne technológie je kladený veľký dôraz na ich štandardizáciu. Pre zásuvné rozširovacie karty slúžia sloty PCI. Pracujú nominálne na 33 MHz s prenosovou rýchlosťou max. 135 MB/s.
Pre grafické adaptéry bola vyvinutá nová zbernica AGP, umiestnila sa bližšie k procesoru aby mohla lepšie využiť jeho výkon. Dnes dokáže prenášať 528 MB/s v režime AGP 4x, 1056 MB/s v režime AGP 8x. 
CNR (Communication Network Riser) – predchodcom bol slot AMR ale chýbala mu podpora nových technológií ako DSL, USB a iné.

rozhranie voči samotnému procesoru – socket
rozhranie voči pamätiam (RAM, cache, pamäte a chache v rozširujúcich moduloch)
rozhranie voči rozširujúcej zbernici – dnes je to hlavne zbernica PCI, PCI Express,
rozhranie voči grafickej karte – zbernica AGP, PCI Express,
rozhranie voči ukladacím pamäťovým médiám (optická mechanika, pevný disk …) IDE, SATA
rozhranie vonkajších zberníc USB, FireWire, SATA …
rozhranie zvláštnych vnútorných zberníc – rise AMR, CNR …
štandardné porty – sériový (COM, PS/2), paralelný (LPT), hrací (GAME, MIDI), klávesnicový (DIN, PS/2)
podporu zvuku, sieťovej konektivity a iné.

Základnou funkciou základnej dosky je poskytnúť základné prepojenie vnútorných a vonkajších zariadení počítača, či už po mechanickej alebo elektronickej stránke. Všetky vonkajšie a vnútorné zariadenia sú nejakým spôsobom prepojené s matičnou doskou. Ak procesor počítača predstavuje „mozog“, zbernica predstavuje „miechu“ tak matičná doska predstavuje jeho „telo“. Niektoré rozširujúce moduly počítača sú umiestnené na matičnej doske priamo, niektoré sú prepojené káblom, niektoré môžu komunikovať aj bezdrôtovo.

Navonok (externe) základná doska poskytuje (nie je podmienkou, rôzne dosky obsahujú rozličné kombinácie portov):

- pripojenie klávesnice (DIN, PS/2, USB ...)

- pripojenie myši (COM, PS/2, USB ...)

- sériový komunikačný konektor (COM)

- paralelný port (LPT, Centronics, Bitronics ...)

- gameport (GAME, MIDI ...)

- USB - univerzálne sériové rozhranie (USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0)

- FireWire (1394, iLink ...)

- SATA

- zvukové konektory (JACK, optical, COAX ...)

- sieťové pripojenie obvykle Ethernet 10, 100, 1G - (TP, BNC ...)

- VGA (ak je na MB integrovaná grafika) D-SUB, DVI, HDMI, VIDEO, SVIDEO

- iné

Interne matičná doska poskytuje (nie je podmienkou, rôzne dosky obsahujú rozličné kombinácie konektorov):

zbernice:

- ISA - dnes už nepoužívané

- EISA - dnes už nepoužívané

- VESA - dnes už nepoužívané

- PCI - bežne používaná

- AGP - špecializované pre grafiku, rýchlejšia ako PCI, no dnes sa už nepoužíva

- PCI Express - nástupca PCI a AGP. Vyššie prenosové rýchlosti a kapacita.

- Iné

konektory pre pripojenie interných zariadení:

- napájacie konektory ATX, AT

- napájacie konektory pre CPU

- IDE

- SATA

- FLOPPY

- konektory pre pripojenie ventilátorov

- konektory zvukovej karty (CD audio, MUX, prepojenie so skrinkou)

- rozširujúce konektory USB a FireWire

- konektory pre pripojenie skrinky (reset, power, LED, speaker ...)

### Integrované periférie

Pomer cena/výkon ich predurčuje k nasadeniu skôr v kanceláriách ako v PC herniach. K najznámejším patrí integrovaný zvuk označovaný aj ako sound on board (zvuk na doske) 
Stretnete sa aj s integrovanou grafickou kartou označované ako : VGA on board rôznych výrobcov aj kvality. Tiež sa integruje sieťová karta – Net on board štandardne ETHRNET 10/100.

Nastavenie dosky

Kedysi sa niektoré parametre nastavovali aj hardverovo pomocou prepínačov – jumperov , dnešné dosky sa kompletné nastavenie prevádza softvérovo ktorý sa o všetko inteligentne postará, takže nemusíte nastavovať skoro žiadne parametre.
K dorozumievaniu dosky s ostatnými zariadeniami sa stará špeciálny softvér : BIOS (Basic Input Output System), ktorý je uložený vo flash pamäti, všetky nastavenia sa ukladajú a sú napájané zálohovou batériou. ( Netreba vysvetľovať prečo sa odpočítava čas aj keď je PC vypnutý).

### Ako zistiť výrobcu a typ dosky?

Skúste využiť testovací program SiSoft Sandra, alebo ak vlastníte dosku s BIOSom AMI či Award postupujte nasledovne: spuste PC ako náhle sa objaví úvodná obrazovka stlačte klávesu "PAUSE". Na spodnej časti obrazovky uvidíte sadu číslic a písmen , ktorá identifikuje číslo BIOSu. Poznačte si ho a znova stlačte klávesu "Pause". Začne štartovať Windows a v internetovom prehliadači zadajte adresu www.ping.be/bios/ . Do políčka zadajte vaše identifikačné číslo a mali by ste obdržať výrobcu a typ základnej dosky.

### Testovanie základných dosiek

K najpoužívanejším programom k testovaniu výkonu a stability dosiek patria : 
SiSoft Sandra a PC Wizard 2003

Matičná doska má štandardizované rozmery a umiestnenie upevňovacích otvorov. Je aj definované umiestnenie jednotlivých kľúčových komponentov, napájacie konektory, konektory na prepojenie so skrinkou... Spolu tieto vlastnosti označujeme ako "form factor". Existuje niekoľko základných typov rozmerov dosiek. Dnes sa vo všeobecnosti najčastejšie používa tzv. ATX form factor a jeho klony vytvorený firmou Intel v r. 1995. Staršou formou bol tzv AT resp Baby AT form factor a jeho predchodca PC AT/XT form factor.

ATX - klony: microATX - zmenšená verzia ATX. Obsahuje menej rozširujúcich slotov, ale obvykle má viac integrovaných komponentov, ETX - používaný v embedded počítačoch, FlexATX, LPX, NLX - nízkoprofilová základná doska, BTX, ITX, mini ITX ...

Formát AT je starší a používa sa pomerne dlhý čas a preto je vhodný pre upgrade starších systémov. Tieto dosky majú odporúčané rozmery 220 x 270mm, pričom druhá hodnota nie je záväzná. Na doskách typu AT sú napevno umiestnené iba konektory na pripojenie klávesnice. Konektory sériových a paralelných portov sú k doskám pripojené pomocou káblikov a sú dodávané na montážnych rámikoch, ktoré možno pripevniť k zadnému panelu skrinky. Napájací zdroj sa k doskám typu AT pripája dvojicou šesťžilových káblov.
Formát baby AT je mladší následník formátu AT. Od formátu AT sa odlišuje najmä rozmermi: 228 x 205mm. Rozmery sú však len odporúčané a tak sa môžeme stretnúť s odchýlkami.
Formát ATX čiastočne vychádza s formátu Baby AT. Rozmery dosky ATX sú 350 x 244mm, pričom je pevný len prvý z rozmerov. Konektory na pripojenie periférii sú integrované priamo na doske, čím sa zjednodušila montáž do skrinky. Na doske sú dva USB porty. Odlišný je konektor na pripojenie klávesnice, ktorý je typu PS/2 rovnako ako myš. Napájací konektor je konštruovaný ako jednoliaty s 20 pinmi a je istený proti prípadnému prehodeniu. Dosky ATX disponujú elektronikou, ktorá riadi napájací zdroj. Najväčšiu zmenu možno badať pri vypínaní a zapínaní počítača. V porovnaní so zdrojmi AT je ovládaný tlačidlom, ktoré sa nenachádza v silovom obvode. Zvyšuje sa tým bezpečnosť obsluhy, odrušenie obvodov, diaľkové zapínanie počítača. Taktiež sa zmenila pozícia procesora na doske. Je na mieste, kde nebráni integrácii rozširujúcich (dlhých) kariet. Nová pozícia tiež lepšie rieši odvádzanie zvyškového tepla.
Formát Micro ATX je odvodený od ATX. Jeho maximálne rozmery sú 244 x 244mm. Obyčajne sú tieto dosky lacnejšie ako dosky ATX, ale je na nich menej rozširujúcich slotov, teda obmedzenia pre majiteľa do budúcnosti. Na dosku sa zmestia maximálne 4 rozširujúce sloty. Dosky Micro ATX sa dajú bez problémov zabudovať do skriniek pre základné dosky ATX, ale najmä v kanceláriách, kde sa šetrí miestom, sú v obľube skrinky micro ATX. Tieto skrinky majú aj nižší príkon (90 W).
Formát Mini ATX je do tretice formát úzko spätý z formátom dosky ATX. Základné dosky tohoto typu majú maximálne rozmery 284 x 208mm, pričom druhá hodnota je nezáväzná. Rovnako ako dosky ATX môžu byť vybavené siedmimi slotmi pre karty a štyrmi pre pamäťové moduly.     
Pri výbere základnej dosky  - format, soket,chipset, PCI expres 16x,

1.)Patica (konektor) pre vloženie procesoru.
2.)Konektor pre pripojenie ATX napájania.
3.)Konektory PCI pre vkladanie ďalších kariet typu PCI (napr. zvuková karta apod.)
4.) 3 konektory operačnej pamäti, pre moduly typu DIMM.
5.) Konektor pre grafickú kartu - zbernica AGP do ktorej sa zakladá grafická karta
6.)Konektory IDE pre pripojenie pevných diskov a mechaník CD/DVD (typu ATA/66, ATA/100 alebo najnovšie SATA)
7.)Konektor pripojenia káblu k disketovej mechanike.
8.)BIOS (viac v časti venovanej BIOS-u).
9.)Napájacia lithiová batéria typu CMOS, napr.: CR 2032.
10.) Doska s integrovanou zvukovou kartou.
11.)Paralelný port– bežný je 1 port pre tlačiareň štandardu IEEE-1284 (známi ako paralelný port),
Vedľa sa nachádzajú 1-2 sériové rozhrania typu RS-232C (označované ak sériové porty),
12.)Konektory USB rozbočovača
13.)Dva konektory typu PS/2 porty (1 pre klávesnicu, 2 pre myš)
14.)Konektor AMR - zastaralý typ slúžiaci hlavne k pripojeniu modemov. Novšie sú typu PCI
15.)Čip integrovanej zvukovej karty.
16.) Konektor pre pripojenie zvukového výstupu z mechaniky CD/DVD prostredníctvom tzv. "audio káblika". Teda zvukové vstupy pre audio chip pozri 15.)
17.)Piny pre pripojenie signalizačných LED diód tlačidiel zo skrine pc.
18.)South Bridge, tiež označovaný ako Periferal Bus Controller
19.)North Bridge nazývaný aj System Controler

## Výrobcovia medzi známych výrobcov základných dosiek patria spoločnosti: ABIT, ASUS, ECS, MSI, QDI, GIGABYTE, Intel a iné.

Počítačový vírus
Počítačový vírus je jednou z mnohých hrozieb bezpečnosti a integrity počítačových systémov. Z programátorského hľadiska je počítačový vírus počítačový program, ktorý môže infikovať iný počítačový program takým spôsobom, že do neho skopíruje svoje telo, čím sa infikovaný program stáva prostriedkom pre ďalšiu aktiváciu vírusu.

Pojem vírus definoval Fred B. Cohen na Pennsylvánskej univerzite, kde experimentoval so samoreplikujúcim sa kódom. Prvé publikácie v oblasti vírovej problematiky sa datujú do rokov 1984-85. V súčasnosti poznáme viac ako 30 000 rozličných, viac či menej nebezpečných, vírusov.
Počítačový vírus je špeciálna programová aplikácia, ktorá je schopná vytvárať kópie. Tato aplikácia má vždy svojho autora. Aby zabezpečil svoje spúšťanie, pripája sa k súborom na disku alebo sa ukladá do systémových oblastí počítača. Vírusy potom môžu neočakávane meniť činnosť programu a môžu mať až charakter naprogramovaného sebazničenia súborov programových aplikácii s časovým oneskorením – tzv. časovaná bomba. Vírusy, ktoré prenikli do počítača za pomoci nevinných súborov – tzv. trójske kone, môžu napríklad zničiť ochranu heslom. Ak je počítač pripojený k sieti Internet môže byť ľahko napadnutý hackerom – človek, ktorý má veľké poznatky o sieti Internet a jeho snahou je deštrukcia súborov alebo vykonanie čo najväčších škôd v databázach počítačov.

Vlastnosti počítačového vírusu

- Nutnosť hostiteľa: 
a) systémová oblasť disku (zväčša boot sector) 
b) spustiteľné programy (väčšina vírusov)

- Malá veľkosť vírového programu

- Naprogramované priamo v assembleri (hlavne v minulosti)

- Symbióza s hostiteľom (vírus najmä vo svojom vlastnom záujme zabezpečuje po vykonaní vírových inštrukcií aj vykonanie tela pôvodného infikovaného programu)

Delenia počítačových vírusov:

podľa umiestnenia v pamäti:
-         rezidentné (ostávajú v operačnej pamäti počítača aj po ukončení vykonávania infikovaného programu)
-         nerezidentné

podľa cieľa infekcie:-         bootovacie,-         súborové,-         clustrové

podľa chovania:-         stealth (schovávajú sa a kódujú), -         polymorfné (schopné meniť svoj kód, ktorým sa ďalej rozširujú)

Malware – je všeobecné označenie škodlivého softvéru. Do tejto skupiny spadajú všetky typy infiltrácií ako vírusy, trójske kone, červy, rootkity, spyware, adware a pod.
 Vírusy nie sú jediné hrozby, ktoré ohrozujú bezpečnosť počítačov. Im podobné sú: 
Trójsky kôň: Tento program najčastejšie okamžite po svojom spustení prevádza deštrukčnú rutinu. Častokrát trójske kone slúžia na vypustenie nového vírusu. 
Makro-víry: Ide o programy naprogramované v jazyku na tvorbu makier v textovom procesore, alebo tabuľkovom kalkulátore a vložené do takého dokumentu. Kvalitný programovací jazyk im umožňuje replikáciu, ale je diskutabilné, či ich radiť medzi vírusy, pretože neobsahujú inštrukcie procesora. 
Červy-worms: Takýto program neinfikuje spustiteľné súbory, ale rozširuje sa počítačovou sieťou. Červ nepotrebuje hostiteľa. 
Bomby: Programy, ktoré po spustení čakajú na aktivačný podnet (tzv. rozbuška), zväčša kľúč z klávesnice, zmena nejakého súboru, aktuálny dátum, alebo čas, a prevedú deštrukčnú rutinu.
Hoax- je predovšetkým prostredníctvom internetu elektronicky šírená správa (najmä e-mailová), ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému. Jednoduchosť a prakticky nulová cena a námaha pri preposielaní spôsobila ich veľký rozmach.
Spam – nevyžiadaná správa, zneužívanie elektronickej komunikácie, zväčša reklama
Spyware – je počítačový program, ktorý sa bez vedomia používateľa pokúša „vyšpehovať“ citlivé dáta z počítača (napr. heslá).
Adware - znepríjemňuje prácu nevyžiadanou reklamou napr. formou pop-up okien, zmenou štartovacej stránky v prehliadači.

Prejavy vírusov

Základným prejavom je schopnosť šíriť sa.

Deštruktívne vírusy najčastejšie formátujú pevný disk, prepisujú náhodne vybrané sektory náhodnými dátami, menia obsah súborov, mažú súbory, zašifrujú dáta, atď.

U nedeštruktívnych vírusov majú aktivačné rutiny najčastejšie charakter vizuálnych prejavov (zobrazovanie rôznych textových správ) a akustických prejavov (drvivou väčšinou je nástrojom takéhoto prejavu zabudovaný reproduktor - PC-speaker).

Antivírové prostriedky a mechanizmy prevencie a liečby

Reakciou na vznik počítačových vírusov boli rôzne antivírové programy. Na detekovanie vírusov používajú rôzne mechanizmy:

Scanner: scanner zisťuje prítomnosť víru v pamäti, alebo na disku pomocou vírových identifikačných reťazcov. Vírový identifikačný reťazec je jednoznačne definovaná postupnosť bytov reprezentujúcich daný vírus. Na zvýšenie účinnosti sa používa viac reťazcov na jeden vírus naraz.

Rezidentný štít: rezidentný štít je program, ktorý beží v reálnom čase. Najčastejšie je to program typu scanner, ktorý prevádza antivírovú kontrolu práve spracovávaných dát. Môže tak zakázať skopírovanie zavírených súborov z diskety na pevný disk, či zakázať spustenie infikovaného programu a pod.

Monitor diskových zmien: monitor sa zameriava na sledovanie zmien stavu v počítači, najmä spustiteľných súborov. Uchováva databázu popisov základných vlastností súborov, najmä dĺžku, dátum a čas poslednej aktualizácie a hlavne kontrolný súčet. Slabinou je prípad vírusov zameraných na zmazanie kontrolnej databázy.

Základnou a spoľahlivou metódou prevencie je zálohovanie. Najvhodnejšie je zálohovanie viacerých verzií na viac médií naraz. Keďže sú málo rozšírené vírusy napádajúce komprimované archívy, je vhodné do takýchto archívov svoje zálohované údaje ukladať. Pri liečbe je vhodné používať viac druhov softwaru naraz. Vždy treba mať k dispozícii nezavírenú systémovú disketu obsahujúcu základné vybavenie pre čistenie master boot record (FDISK s prepínačom /MBR), boot sectora (SYS C:) spolu so scannerom, heuristickým analyzátorom a cleanerom. V každom prípade netreba pri nákaze prepadnúť panike, ale zistiť čo najviac informácii o víruse pred podniknutím ďalších krokov a v prípade neistoty prenechať odvírenie skúsenejšiemu antivírovému odborníkovi.Vírusy sa šíria aj Internetom a elektronickou poštou, najčastejšie však otvorením nejakej neznámej pošty alebo prílohy v emaile. Je preto potrebné neotvárať neznámu poštu alebo aspoň prílohy v nej. Najnebezpečnejšie vírusy ako bol napríklad I love you sa šírili práve týmto spôsobom. Veľmi dôležité sú preto aj firewally.

## Tabuľkový kalkulátor – MS EXCEL/naučiť, základné matematické funkcie, tvorba grafov/