Výstupné zariadenia

Monitory, tlačiarne, reproduktory, plottre, CNC

Výstupné zariadenia- periférne zariadenia, ktoré umožňujú výstup dát alebo signálov z počítača vo forme zrozumiteľnej človekom. Monitor - - zariadenie, ktoré na obrazovke zobrazuje prijaté informácie (napr. znaky napísané pomocou klávesnice). Na spodnej časti prednej strany monitora sú väčšinou umiestnené regulátory jasu a kontrastu, pomocou ktorých môžete korigovať výsledný obraz.
Vo väčšine programov sa na obrazovke nachádza kurzor. Je to blikajúci štvorec (príp. obdĺžnik) veľkosti znaku, alebo podčiarnik. Udáva aktuálnu pozíciu na zobrazovacej ploche; určuje miesto, odkiaľ sa budú zobrazovať ďalšie prijaté dáta.
Dôležitou charakteristikou monitora je rozlišovacia schopnosť. Rozlišovacia schopnosť závisí od počtu izolovaných bodov, z ktorých sa skladá obraz. Čím je ich viac, tým je obraz presnejší. S presnosťou zobrazenia však rastie cena počítača (lebo musí mať primerane veľkú pamäť) i monitora (lebo kvalitnejší monitor je drahší). Preto malé 8-bitové mikropočítače majú rozlišovaciu schopnosť len asi 256x256 bodov (spravidla v 4 farbách), kým 16-bitové mikropočítače najčastejšie 640x350 bodov v 16 farbách. Existujú však aj špeciálne monitory na profesionálne účely (napr. na tvorbu kreslených filmov) s rastrom 4096x4096 bodov vo viac ako 16 miliónoch farieb.
Podľa farebnosti rozoznávame monitory:
a) monochromatické - jednofarebné (čierno-zelené, čierno-biele, čierno-oranžové)
b) farebné - farba síce zvyšuje príťažlivosť a estetickú úroveň výstupu, ale zároveň zvyšuje nároky na pamäť, a tým aj na cenu.
Podľa veľkosti obrazovky: veľkosť monitora udáva uhlopriečka meraná v palcoch, napr. 12", 14" 15", 17" a 21". Bežne sa používa rozmer 14". Väčšie veľkosti monitorov sa využívajú najmä pri grafických programoch, pri konštruovaní pomocou PC,..

Podľa zobrazovanej informácie monitory delíme na:
a) alfanumerické - na obrazovke alfanumerického displeja vieme zobraziť iba písmená, číslice a ďalšie znaky kódu ASCII. Tieto monitory sú vhodné najmä na prácu s textom a na číselné výpočty - teda vtedy, keď nepotrebujeme obrázky. To je bežné vo výpoč- tových strediskách výrobných podnikov a organizácií, preto väčšina veľkých počítačov má iba alfanumerické monitory.
b) grafické - ak má byť výstupom z počítača obrázok, potrebujeme grafický monitor. To je veľmi časté pri práci s mikropočítačmi, preto ich výstupom býva grafický monitor. Kým výstup textu spravidla stačí zobraziť ako "čierne na bielom", grafické aplikácie si vyžadujú farbu.

Podľa režimu práce je monitor schopný pracovať v dvoch základných režimoch:
1. v textovom režime umožňuje zobraziť niektorý z počítačových kódov (ASCII, EBCDIC). V tomto režime sa zobrazujú priamo celé znaky. Štandardným formátom zobrazenia je 25 riadkov po 80 znakov.
2. grafický režim umožnuje zobrazovať jednotlivé body (pixely),z ktorých sa skladá grafická informácia na obrazovke. Aby ste dosiahli maximálnu rozlišovaciu schopnosť displeja (maximálny počet samostatne ovládaných bodov, na ktoré možno displej rozdeliť), musíte mať i príslušnú grafickú kartu.
Podľa fyzikálneho princípu delíme monitory na:
1. klasické - sú to elektrónkové obrazovky (podobne ako v TV)
2. LCD - vyrobené na báze tekutých kryštálov (ako v digitálnych hodinách)
3. plazmové - ploché displeje používané pri prenosných počítačoch tzv. laptop či notebook. Nevýhodou je vyššia cena a obvykle menšia rozlišovacia a farebná schopnosť.
Parametre monitorov

- veľkosť uhlopriečky obrazu udávaná v palcoch  (19“ – 22“),

- rozlíšenie udáva počet bodov, ktoré je možné zobraziť, zadané ako počet pixelov vodorovne krát počet pixelov zvisle, typické hodnoty sú 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 (HD rozlíšenie),...

- pomer obrazu je pomer horizontálneho rozmeru ku vertikálnemu rozmeru obrazu (štandardom je pomer 4:3, čo zodpovedá 1024 x 768 bodov, tzv. širokouhlé monitory majú pomer obrazu 16:9 (1920x1080), tento pomer je priaznivejší pre ľudské oko,

- doba odozvy je čas za ktorý prejde pixel z úplne svetlého do úplne tmavého stavu a späť, udáva sa v milisekundách (okolo 5 milisekúnd, max. 20ms),

- pozorovací uhol (typicky 120°).

Káble, ktorými sa napája PC k monitoru –

CRT monitory -  CRT zobrazuje informácie podobne ako televízor. Obrazovka funguje na princípe vychyľovania lúča elektrónov a ich zafarbenia pomocou luminoforu (chemická látka, ktorá premieňa energiu na farbu). K výhodám týchto obrazoviek patrí etše stále ich nižšia cena, presnosť zobrazenia jednotlivých farebných odtieňov a možnosť rôznych orzlíšení obrazu. K nevýhodá patrí veľká hmotnosť a objem monitora ale najmä unikanie žiarenia, ktoré pri dlhodobom pôsobení ohrozuje zrak človeka.

Každý CRT monitor obsahuje najdôležitejšiu časť a tou je obrazovka. Štandardne ju tvorí vákuová banka, elektrónové delo a tienidlo (na ňom je nanesená vrstva luminoforov). Elektrónové delo je trubica, ktorá vyžaruje tri elektrónové lúče ( RGB - Red, Green, Blue - červená, zelená, modrá), ktoré sú zaostrované pomocou vychyľovacích cievok na tienidlo. Reálne to vyzerá tak, že elektrónový lúč je vychyľovaný zľava doprava a zhora dole. Rýchlosť vychyľovania zhora dole je vlastne známy pojem - horizontálna obnovovacia frekvencia, dnes štandardne 100Hz v používanom rozlíšení. Tých 100Hz je číslo, ktoré udáva, koľkokrát sa prekreslí obraz na monitore za jednu sekundu.
Tienidlo nie je len kus nejakej hmoty, ale práve na ňom je nanesená špeciálna vrstva luminoforov. Luminofor je látka, ktorá sa pri dopade elektrónu rozsvieti. Má určitú zotrvačnosť svietenia, čo je veľmi dôležité. Zotrvačnosť luminoforov je pri obrazovkách okolo 60 mikrosekúnd. Táto krátka zotrvačnosť svietenia umožňuje veľmi rýchlo prekresliť obraz.
Pri farebných obrazovkách sú luminofory troch farieb (červená, zelená, modrá), ktoré sú rôzne usporiadané podľa typu obrazovky. Všetky tri luminofory tvoria spolu jeden farebný bod - pixel. Jeho farba je určená pomerom jasnosti luminoforov.
Pre správne zameranie elektrónového lúča tak, aby dopadol presne na svoju farbu sa musí využiť maska, ktorá je pred tienidlom.
Luminofor je na tienidle nanesený vo zvislých prúžkoch. Parametrom, ktorý sa pri monitoroch už niekoľko rokov nemení, je rozostup bodov. Technologicky by nebolo problémom vytvoriť masky s menšími rozostupmi, ľudské oko by však takýto obraz nebolo schopné dokonale spracovať (detaily splývali). Naopak pri väčšom rozostupe bodov, bude ľudské oko vnímať obraz ako zrnitý. Maximálny rozostup bodov je 0,28 mm. Typické hodnoty sú 0,26 mm pri invare mriežkach a  pri štrbinových a trinitronových obrazovkách 0,24 mm).

Ďalšou dôležitou vlastnosťou obrazoviek je plochosť, teda minimálne zakrivenie plôch tienidla obrazovky. Dôvod sledovania tohto parametra je jednoduchý: čím je tienidlo obrazovky viac ploché, tým lepšia je geometria obrazu a menšie je jeho skreslenie pri vnímaní. Výhodou plochej obrazovky v porovnaní s klasickou je zníženie množstva odrazov (vyplýva to z geometrických vlastností), ktoré rovnako prispievajú k vyššej kvalite zobrazenia, lebo minimalizuje rušivé vplyvy okolia.
Elektrónový lúč po dopade na luminofor mu odovzdá svoju kinetickú energiu, ktorá sa premení na svetlo. Časť elektrónového lúča sa nepremení na svetlo, ale sa odrazí od obrazovky. Pretože by rušil je odvádzaný preč. Takto vzniká gama žiarenie, teda prúd neutrónov (röntgenové žiarenie), ktorý je zdraviu škodlivý. Preto je pred obrazovkou filter, ktorý toto žiarenie z veľkej časti pohlcuje. Na obrazovke je v konečnej fáze nanesený polarizačný filter, antireflexná vrstva na zabránenie odrazom z okolia. Úroveň žiarenia musí byť nižšia ako hodnoty uvedené v normách  Výhody – lacné, verné farby, fyzicky odolné,vysoká obnovacia schopnosť.

Monitory LCD používajú zobrazovacie jednotky z tekutých kryštálov. Sú vyrobené

z látky, ktorá sa nachádza v tekutom skupenstve, no pritom má niektoré vlastnosti

kryštalických látok. Je to vlastne tekutosť s čiastočne optickými vlastnosťami, závislými odusporiadania a orientácie molekúl. Je umožnená rotácia molekúl, nie však voľný pohyb (anizotropia).

Princíp činnosti LCD monitoru je založený na polarizácii svetelného lúča.
LCD panel sa skladá z buniek, ktoré sú zložené z elektroluminiscenčnej výbojky a dvoch polarizátorov. Medzi dvoma orientačnými filtrami sa nachádza vrstva tekutých kryštálov. V kľudovom stave (bez napätia) prechádza svetlo tekutými kryštálmi a bunka svieti. Zapnutý zdroj striedavého napätia zmení vnútornú štruktúru tekutého kryštálu (každá molekula sa natočí jedným smerom), svetlo je zablokované na polarizátore a bunka nesvieti. Intenzita svetla sa mení v závislosti od veľkosti napätia pripojeného k elektródam.

Podsvietenie panelu (back light - najčastejšie plochá nízkotlaká výbojka), ktoré sa nachádza za panelom, emituje svetlo, ktoré na vstupe prechádza lineárnym polarizačným filtrom (tu s vertikálnou polarizáciou). Potom nasledujú dve dosky / elektródy z vodivého skla, medzi nimi sa nachádzajú tekuté kryštály (liquid crystal - odtiaľ všeobecný názov týchto displejov - LCD). Tekuté kryštály - pokiaľ nie sú v elektrickom poli – vo svojom prirodzenom skrútenom stave „otáča“ prechádzajúce svetlo o cca 90 stupňov. To potom hladko prechádza, pobdobne natočeným druhým polarizačným filtrom (tu s horizontálnou polarizáciou). Celá sústava sa správa ako otvorený „svetelný ventil“..

Pokiaľ na interné elektródy privedieme napätie (presnejšie povedané vyvoláme medzi nimi elektrické pole), spôsobíme, že sa molekuly tekutých kryštalov „narovnajú“ a prestanú natáčať prechádzajúce svetlo. Polarizácia výstupného filtru je však na pôvodný lúč kolmá – „nenatočené“ svetlo nim neprejde. Celý „svetelný ventil“ je takto elektricky uzavretý a tento bod se teda javí ako „čierny“.

1 – vertikálny polarizačný filter

2 –sklenený substrát

3 –vrstva tekutých kryštálov

4- sklenený substrát

5–horizontálny polarizačný substrát

6–reflexná vrstva odráža obraz smerom k pozorovateľovi

Výhody:

Menej unavujú oči, Skladné a estetické, Geometricky presný obraz, Energeticky nenáročné

Nevýhody:

Dlhšia doba odozv, Nerovnomerné podsvetlenie

Drahé na výrobu

Nepresný obraz pri zmene prirodzeného rozlíšenia

Plazmové monitory: Plazmový displej sa skladá z dvoch veľkých sklených dosiek, medzi nimi nájdete maličké komôrky s elektródou, ktoré sú naplnený silne ionizovanou zmesou vzácnych plynu neónu a xenónu (plazmou). Keď televíziu zapnete, elektróda privedie do plynu prúd a v plazme sa uvoľní voľné elektróny. Kladné ióny a záporné elektróny sa začnú zrážať, čo spôsobí, že sa ióny dostanú do exitovaného stavu a uvoľní fotón. Na čelní strane každé komôrky je nanesená vrstva špeciálných chemikálií – luminoforov, ktoré po uvoľnení fotónu začnu žiariť červenou, zelenou nebo modrou farbou. Kombináciou týchto troch farieb vzniká obrazový bod. Prekrytím červené, zelené a modré možno vytvoriť akúkoľvek farbu viditeľného spektra vrátane realistické čiernej.

Grafická karta-(iné názvy: grafický adaptér, videoadaptér, videokarta) je komponent počítača, ktorý zabezpečuje zobrazenie informácií na zobrazovacej jednotke, napríklad na monitore.

Môže  grafická karta mať dve podoby:

- Integrovaná (na základnej doske)

- Samostatná karta do slotu matičnej dosky

Dôležité parametre:

- rýchlosť (bodová frekvencia/riadková a snímková frekvencia)

- rozlíšenie (počet zobrazených bodov v oboch smeroch)

- farebná hĺbka (počet zobraziteľných farieb,  vyjadrené počtom bitov)

- veľkosť pamäte, jej typ a rýchlosť

- typ zbernice, prostredníctvom ktorej je karta pripojená do počítača (PCI, AGP, PCIe)

2D podporujú dvojdimenziónálne zobrazovanie, 3D(grafické akceerátory) – trojdimenziónalne, priestorové zobrazovanie – prehrávanie videa-herné počítače

Jednoduchý grafický adaptér, v ktorom sa všetky grafické operácie (napríklad presun okna alebo animácia)  vykonávajú pomocou procesora počítača CPU, čím sa stráca jeho výkon.

Grafický akcelerátor, samotné vykonávajú väčšinu grafických operácii, takže procesor sa môže venovať iným činnostiam.  Procesoru teda stačí poslať karte jednoduché základné inštrukcie a prekresľovanie obrazu ponechá jej.

Grafický procesor GPU (Graphics Processor Unit) v mnohých ukazovateľoch nezaostáva za mikroprocesorom. GPU vykonáva všetky grafické inštrukcie a tak nielen šetrí strojový čas mikroprocesora počítača, ale najmä zrýchľuje dostupnosť údajov. Tie už totiž nemusia pri spracovaní v mikroprocesore putovať prostredníctvom zbernice do operačnej pamäte a odtiaľ do grafickej karty. V praxi to teda vyzerá tak, že v momente, keď sa v programe vyskytne inštrukcia na spracovanie obrazu, tú vykoná nie CPU, ale GPU.

Zbernice na pripojenie grafickej karty - PCI: 32 bit, 33 MHz. nahradila všetky zbernice od 1993. Zaviedla rýchle dynamické prepojenie medzi zariadeniami na zbernici bez nutnosti nastavovania. Plná podpora PnP., PCI-X zvýšila PCI na 64 bit a 133 MHz., AGP: Vyčlenená len pre grafiku, 32 bit, 66 MHz. PCI-Express: 2004, od 2006 PCI 2x.

Zvuková karta -alebo všeobecne zvukový adaptér je časť počítača, ktorá zabezpečuje zvukový vstup a výstup.Je kombináciou analógovo-digitálneho prevodníka, digitálno-analógového prevodníka, analógových obvodov (zosilňovačov, filtrov, mixérov) a riadiacej elektroniky, ktorá riadi analógovú časť a zabezpečuje pravidelný prenos údajov z a do hlavnej pamäte počítača. Pripojenie k PC býva:

- rozširujúcou zbernicou PC (dnes PCI, kedysi ISA)

- vonkajšou rýchlou zbernicou (USB, FireWire)

Ružová  mikrofón – analógový vstup
Zelená -analógový výstup pre stereo signál – pre reproduktory alebo analógový výstup pre predné reproduktory
Čierna  -analógový výstup pre zadné reproduktory
Šedá  -analógový výstup pre postranné reproduktory
Oranžová -analógový výstup pre center a subwoofer
MIDI a gameport konektor  -konektor MIDI slúžil na pripojenie hudobného nástroja alebo iného zdroja digitálneho MIDI signálu.

Tlačiarne

Vlastnosti tlačiarni –

Rýchlosť tlače – počet strán za minútu, hlučnosť – je v súčasnosti akceptovateľné, rozlíšenie – počet bodov vytlačených na palec/300-1200dpi/, náklady na jednu stranu – toner, režim tlače – nastavenie napríklad ekonomickej tlače, skušobnej stránky, samočistenie, nastavenia, prevádzkové náklady – počet strán, ktoré možno vytlačiť z jednej náplne

Druhy talčiarní:
Typové - s typovým valcom, reťazou, alebo kolieskom, na ktorom sú vylisované alfanumerické znaky. Otáčaním valca (reťaze, koleska) sa otlačí cez pásku vybraný znak (len danej veľkosti a typu písma).

Mozaikové (ihličkové, bodové, maticové) - 9, 24, resp. 48 ihličiek vytvára udieraním cez pásku na kovový valec znak z istého počtu stĺpcov. Môže pracovať v textovom (dostáva ASCII kódy alfanumerických znakov) aj grafickom režime. Charakteristiky: tlač s rozlíšením 150 dpi, prevádzka - lacná, vysoká hlučnosť, kostrbaté obrysy písma./Canon, OKI/

Tepelné - vypaľuje mozaiku na špeciálne tepelne citlivý papier (potiahnutý fóliou, ktorá tmavne pri teplote cca 90 oC), tlačí celý riadok naraz. Charakteristiky: lacná, rýchla, nehlučná, avšak vysoké náklady na používaný papier.

Atramentové tryskové (Ink Jet) - trysky s tekutým atramentom sú umiestnené na piezoelektrických doštičkách. Privedením elektrického náboja doštička zmení svoj objem a katapultuje mikrokvapku, po jej uvolnení natečie nový atrament. /Canon, Brother, Xerox,

Atramentové sublimačné (Bubble Jet) - termosublimačné tlačiarne, ktoré používajú voskové farbivo. Prudkým zahriatím odporového telieska sa vytvorí vzduchová bublina, ktorá vytláča kvapku z trysky. Charakteristika atramentových tlačiarní: nehlučné, rýchle, rozlíšenie 300 - 1200dpi, potrebný nerozpíjavý papier pre tlač, vhodné na tlač fotografií, menej kvalitná tlač textových predlôh.

Laserové (Laser Jet) - používajú práškové farbivo - toner - zmes uhlíka, železa a želatínového prášku. Valec nabitý veľkým statickým nábojom sa vybíja laserovým svetlom, modulovaným signálom z počítača, resp. buffera tlačiarne. Toner sa prichytí na valec a ten predlohu otlačí na papier, kde sa toner tepelne prilepí. Charakteristika: nehlučné, rýchle, rozlíšenie 300 - 1200dpi, tlač na bežný papier a fólie, kvalitná tlač textových predlôh.

Akonáhle do tlačiarne pošleme informácie z počítača, tlačiareň si celú stránku vytvorí najskôr vo svojej pamäti. Tieto dáta následne spracuje procesor tlačiarne. Podľa kódu, v ktorom dáta do tlačiarne doputujú, určí veľkosť stránky, okraje, riadkovanie a vykoná ďalšie príkazy ako zarovnanie textu a pod. Rýchlosť celého procesu závisí od veľkosti vlastnej pamäte laserovej tlačiarne. Vo vnútri tlačiarne sa ukrýva elektrický vodivý valec pokrytý polovodivou vrstvou zo selénu. O rozloženie tonerov na selénový valec sa stará valec s magnetickým povrchom. Nazýva sa vývojka. Aby došlo k jeho trvalému prichyteniu, musí sa toner na papier nažehliť. Zjednodušene povedané: laserový lúč vykreslí na valci požadovaný obrázok a na tieto vysvietené miesta sa prichytí farebný prášok. Odtiaľ sa jednoducho odtlačí na papier. Na farebnú tlač musí mať zariadenie štyri tlačové jednotky (CMYK).

LED – namiesto laserového ľúča sa používajú LED diódy

Trojrozmerná tlačiareň alebo 3D tlačiareň je zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť trojdimenzionálny (3D) objekt na základe digitálnych 3D dát. Tento proces sa nazýva 3D tlač.

3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie. Priemyselné tlačiarne sa používajú na vytváranie prototypov alebo malých sérií výrobkov, v medicíne sú to rôzne typy protéz a implantátov alebo domáce hobby tlačiarne na výrobu plastových predmetov.

Pri farebnej tlači má farebná hlava viacej farebných zásobníkov. Všetky farby sa vytvárajú skladaním z tzv. doplnkových farieb - CMYK (cyan, magenta, yellow, black), biela sa nevytvára, odtiene sivej sa vytvárajú metódou ditheringu.
Rozlišovacia schopnosť tlače sa udáva v jednotkách dpi (dot per inch) - počet zobraz. bodov na palec.

Iné výstupné zariadenia

Plotter - súradnicový zapisovač - valcový, alebo stolný s pohyblivým mostom. Používa sa najmä pri CAD projekcii a dizajnérstve až do formátu A0. Modem - modulátor a demodulátor - moduluje diginálny signál na analógový a demoduluje analógový signál na digitálna pri prenose dát v MAN, WAN sietiach. Je pripojený k SIO portu. Môže byť v prevedení externom (mimo základnej jednotky), alebo internom (pripojený k materskej doske). Multimediálne V/V zariadenia pre systémy virtuálnej reality - okuliare, helmy, hmatové simulátory (piezoelektrické rukavice) a pod.

Počítačová sieť je systém vzájomne prepojených a spolupracujúcich počítačov. Medzi týmito počítačmi možno prostredníctvom siete pohodlne a rýchlo prenášať informácie. Informácie možno, samozrejme, prenášať aj medzi počítačmi nepripojenými do siete a to prostredníctvom médii (disketa, magnetická páska, optický disk, atď). Tento spôsob je však príliš nepohodlný, zdĺhavý a neumožňuje interaktívne spracovanie informácii.

Druhy počítačov v sieti

Podľa funkcie rozlišujeme v sieti dva druhy počítačov:

- pracovné stanice,

- servery.

Pracovná stanica slúži na spracovanie údajov používateľom. Je to vlastne samostatný počítač, ktorý je pripojený do siete a tak môže využívať jej služby.

Server zabezpečuje chod siete. Realizuje funkcie siete a poskytuje ostatným používateľom svoje prostriedky (pamäťové miesto na svojich diskoch, tlačiarne, plotre…).

Všeobecne môže byť v sieti ľubovoľný počet serverov a pracovných staníc. Ak je serverov v sieti viac, môžu sa navzájom v poskytovaní služieb a prostriedkov doplňovať.

Základné časti siete

Sieť pozostáva z nasledujúcich základných častí:

- hardvér,

- softvér,

- organizačné zabezpečenie.

Hardvér siete zahrňuje všetky technické prostriedky v sieti (počítače, tlačiarne, plotre, atď). Pod hardvér sa zaraďujú aj prostriedky, ktorými je realizované vlastné prepojenie siete. Sú to hlavne sieťové adaptéry (sieťové karty), ktoré sa vkladajú do počítačov a zabezpečujú prenos údajov medzi počítačmi a spojovacie vedenie, ktoré zabezpečí prepojenie počítačov. Toto vedenie môže byť prakticky ľubovoľne dlhé. Pre krátke spojenia sa používajú káblové spoje, napr. koaxiálny kábel. Pre dlhšie spojenia sa dá použiť napr. telefónna sieť. Pri vlastnej realizácii sa používajú aj prídavné zariadenia ako rozbočovače, zosilňovače signálu, modemy, atď.

Sieťový softvér je programové vybavenie, ktoré v spolupráci s hardvérom siete zabezpečuje funkcie siete. U niektorých operačných systémov sú sieťové funkcie už jeho súčasťou. U iných musíme zabezpečiť dodatočné programové vybavenie a spustiť ho na jednotlivých počítačoch siete. Väčšinou je realizované pomocou rezidentných programov. U niektorých sietí je programové vybavenie veľmi rozsiahle a je realizované ako samostatný operačný systém, ktorý je uložený a pracuje na serveroch siete, zatiaľ čo na pracovných staniciach sa spúšťa len jeho malá časť v prostredí operačného systému počítača.

Organizačné zabezpečenie siete je poslednou a často podceňovanou súčasťou siete. Zahŕňa hlavne opatrenia na zaistenie správy siete a súbor pravidiel správania sa používateľov pri používaní siete. Patrí sem zabezpečenie funkcie správcu siete, ktorý sa stará o chod a riadenie siete.

Porovnanie s terminálovou sieťou

Existuje istá podobnosť medzi počítačovými a terminálovými sieťami. Rozdiel medzi nimi je v tom, že zatiaľ čo terminálová sieť je tvorená jedným počítačom a k nemu pripojenými terminálmi, počítačová sieť je tvorená viacerými počítačmi. Z toho vyplýva zásadná odlišnosť v spôsobe činnosti. V terminálovej sieti sú všetky výpočty vykonávané na jednom počítači, zatiaľ čo v počítačovej sieti prebiehajú výpočty na viacerých počítačoch.

1.2 Sieťový hardér

Ide o technické prostriedky prostriedky, ktorými je realizované fyzické prepojenie počítačov v sieti. Vysvetlíme si spôsob spájania počítačov v sieti a spomenieme si najhlavnejšie typy sieťového hardvéru v oblasti sietí LAN.

Spôsob spájania počítačov v sieti

Na to, aby počítač mohol byť pripojený do siete, musí byť do počítača vložená špeciálna obvodová doska tzv. sieťová karta, ktorá nám zabezpečí prenos informácii z počítača do vedenia siete. Na tejto doske je konektor, na ktorý sa vedenie pripája. Spojovacím vedením sú prepojené všetky počítače siete. Podľa potreby môžu byť použité rôzne doplnkové komponenty sieťového hardvéru ako rozbočovače na vytváranie odbočiek vo vedení alebo zosilňovače na udržanie úrovne signálu vo vedení.

Hardvér siete určuje hlavné parametre siete ako prenosovú rýchlosť, topológiu siete, metódu prístupu a maximálny rozsah siete.

Spojovacie vedenie

Spojovacie vedenie tvoria káble, ktorými sú navzájom poprepájané počítače v sieti a môže byť realizované rôznymi druhmi káblov. Najčastejšie sa používajú nasledujúce druhy káblov:

• koaxiálny kábel,

• krútená dvojlinka,

• optický kábel.

Koaxiálny kábel sa vyznačuje jednoduchým spôsobom pripájania, veľkou odolnosťou proti rušeniu elektromagnetickým poľom a v neposlednom rade aj priaznivou cenou. V súčasnosti sa už nepoužíva.

Krútená dvojlinka existuje v dvoch vyhotoveniach a to tienenom (TP) a netienenom (UTP). Netienené je menej odolné voči rušeniu vonkajšími vplyvmi a preto sa používa len v menej náročnejších prostrediach.

Optický kábel je najmodernejším druhom spojovacieho vedenia. Je úplne odolný voči elektromagnetickým vplyvom a vyznačuje sa vysokou prenosovou rýchlosťou, je však dosť drahý a má náročný spôsob konektorovania. Tento druh vedenia sa používa na prepojenie medzi väčšímy uzlami v sieti (MAN, WAN).

Každý kábel musí byť zakončený konektorom. Pomocou nich sa káble pripájajú na hardvér siete. Existuje niekoľko rôznych typov týchto konektorov a ich použitie závisí od použitého druhu vedenia (napr. na UTP je to RJ45).

Aktívne prvky sietí:

- Repetear - (opakovač) – používal sa na predĺženie segmentu v koaxiálnych rozvodoch.

- HUB (rozbočovač) – slúžil k vytváraniu sietí s hviezdicovou topológiou, (všetky dáta, ktoré prichádzajú na jeden z portov skopíruje na všetky ostatné porty, bez ohľadu na to, na ktorom porte sa nachádza zariadenie, ktorému sú dáta adresované)

- Switch (prepínač) – taktiež slúži na vytváranie sietí s hviezdicovou topológiou ale je inteligentnejší ako hub - dokáže riadiť tok signálov (dáta posiela iba na ten port, na ktorý sú adresované).

- Router (smerovač) – slúži na vzájomné prepojenie aj rôznych sietí

- Modem – zariadenie na pripojenie PC a siete k telefónnej linke (mení digitálny signál na analógový a naopak). Delíme na: 1. širokopásmové modemy (DSL modem, káblový modem), 2. telefonické modemy

## Sieťová karta alebo LAN karta alebo sieťový adaptér alebo NIC (angl. Network Interface Card) je počítačový hardvér umožňujúci komunikáciu cez počítačovú sieť. 
Základné údaje sieťových kariet

- typ pripojenia (BNC, RJ-45 konektor, AUI konektor, optika)

- prenosová rýchlosť (10, 100, 1000 Mbit/s)

- MAC adresa – jedinečný číselný kód pre jednoznačnú identifikáciu karty v sieti

Čo je informácia – sú to správy, alebo fakty o procesoch reálneho sveta, odstraňujú neurčitosť a ovplyvňujú rozhodovanie.

Informácia robí z chaosu poriadok (alebo aspoň chaos znižuje), z neurčitosti určitosť, z náhodnosti zákonitosť. Informácia  môže byť textová, grafická, zvuková.

Dáta -Údaj – základný prvok (stavebná jednotka) informácie. Údaj je nedeliteľný. Údajmi môžu byť písmená, čísla, znaky, prípadne ich kombinácie. Údaje sa stávajú informáciami, ak sa použijú na riešenie nejakého problému. Ak nám daný údaj nepovie nič nového, hovoríme, že jeho informačný obsah je nulový.

Textová informácia pozostáva zo znakov (písmena, čísla, medzery, interpunkčné znamienka, atď.).  Text sa v počítači zvyčajne ukladá tak, že sa postupne zakódujú jeho znaky. Zložitejšie texty obsahujú v počítači aj informácie o svojom formáte, teda o farbe a type písma, o veľkosti stany, veľkosti okrajov a pod.

Grafickými informáciami sú obrázky, fotografie alebo schémy rôzneho druhu. Grafické informácie môžeme vytvárať pomocou samotného počítača, alebo ich môžeme získavať použitím prídavných zariadení ako je fotoaparát alebo skener 
Druhy počítačovej grafiky:2D/šírka x výška/, 3D/

Grafika: rastrová, vektorová

Rastrová grafika – najpoužívanejšia grafika, bitmapová. Základný zobrazovací prvok je pixel-bod, body sú uložené v stĺpcoch a riadkoch, potom treba zakódovať farbu , priehľadnosť a ďalšie parametre.Rozmery každého obrázka sú dané počtom pixelov na šírku a výšku a tomu hovoríme rozlíšenie a udáva sa v DPI/počet bodov na palec, 1palec=2,54cm, čím viac bodov , tým lepšia kvalita, ale väčší súbor.

Vektorová grafika sa skladá z objektov a geometrických útvarov, základný zobrazovací prvok je vektor.

Obrázky vo vektorovej grafike sú tvorené pomocou základných objektov a ich vlastností (polohou na obrázku, veľkosťou, farbou, priehľadnosťou povrchu, lesklosťou povrchu a pod).

Výhodou rastrovej grafiky je že sa používajú na skenované obrázky, digitálne fotografie, ľahko sa prevádzajú zmeny, a ľahko sa prenášajú na výstupné zariadenia – monitory, tlačiarne

Nevýhodou je ich veľký súbor, a transformáciou sa zhoršuje kvalita

Výhody rastrovej grafiky je transformácia, neovplyvňuje kvalitu, Nevýhodou zložitejšie vytvorenie náročných obrázkov, nároky na procesor

Programy pre rastrovú grafiku – Skicár, RNA, Adobe Photoshop/koncovky – bmp, jpg, gif,png, psd programy pre

Programy pre rastrovú grafiku – Corel Draw, Zoner Callisto, Cad systémy – cdr,zmf,