Sieťový model OSI a jeho vrstvy

OSI model a jeho význam:

OSI model sa stal hlavným modelom pre sieťovú komunikáciu – v podstate je abstraktný model, ktorý sa v praxi nepoužíva – jeho podstatou je umožniť lepšie pochopenie pravidiel fungovania PC siete. Referenčný model OSI (Open Systém Interconnection), autorom ktorého je organizácia ISO (International Standardization Organisarion) – Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu, vznikol v roku 1984. Dôvodom vzniku bolo, že  na začiatku PC sieti bolo veľa druhov sieti od rôznych výrobcov – nedokázali spolu komunikovať. To viedlo  k vytvoreniu jednotného štandardu, čím sa zaručila vzájomná kompatibilita (schopnosť spolupracovať rozdielnych systémov).

Jeho hlavnou funkciou je spojenie vrstiev, ktoré určuje, akým spôsobom spolupracuje jedna vrstva s druhou.

Model funkčne rozdeľuje protokoly do siedmich vrstiev:

7. program - poskytuje služby PC siete koncovej aplikácií, napr. web prehliadaču, e-mailovému klientovi,... , informácie predstavujú dáta

6. prevod do tvaru zrozumiteľného pre príjemcu- správne prezentovať dáta pre vyššiu vrstvu, definuje formát dát, dátovú štruktúru, šifrovanie, kódovanie..., informácie predstavujú  dáta

5. vytvorenie a údržba spojenia s príjemcom - stará sa o začatie, manažovanie a ukončenie spojení medzi jednotlivými aplikáciami (prezerať web spojenie v web serverom), informácie predstavujú dáta

4. dozor  na spoľahlivý prenos správ a opravy chýb - začína, udržiava a ukončuje virtuálne okruhy, stará sa o rozpoznanie a opravu chýb pri prenose, informácie vo forme segmentov

3. vytvorenie paketu s adresami a ostatnými nutnými časťami – pracuje s logickými IP adresami zabezpečuje adresáciu medzi sieťami, informácie vo forme paketov

2. vytvorenie rámcov a ich vysielanie - uskutočňuje spoľahlivý prenos dát po danom médiu na základe fyzickej MAC adresy informácie sú vo forme rámcov

1. prenos rámcov vo forme elektrických signálov - zahŕňa prenosové médium, informácie sú vo forme bitov(0 alebo 1)

Dolné tri vrstvy voláme sieťovo závislé, horné tri sú aplikačno–orientované. Rozhranie medzi nimi tvorí transportná vrstva.

Vrstvy siete = sú kategórie funkcií, ktoré sú medzi sebou ako keby na spoločnej úrovni, spoločne ponúkajú služby iným funkciám a spoločne využívajú služby ďalších funkcií.

Dôležité je, že pri prenose dát komunikujú medzi príjemcom a odosielateľom len rovnaké sieťové vrstvy.

Vždy komunikujú medzi sebou len seberovné vrstvy . Nižšia vrstva vyššej vrstve nerozumie a o nižšiu sa nestará, len predpokladá, že je tam a že je pripravená vyhovieť.

Každá vrstva má špecifikované funkcie tvoriace časť riadenia komunikácie, ako aj definovaný spôsob komunikácie so susednou nižšou a vyššou vrstvou. Tým je špecifikované rozhranie medzi vrstvami .                  Vyššia vrstva je vždy žiadateľom o vykonanie nejakej služby, nižšia vrstva je  zase  poskytovateľom služby pre vyššiu vrstvu.

Komunikácia v sieti prebieha medzi dvoma uzlami, pritom medzi sebou komunikujú rovnocenné vrstvy – na základe presne dohodnutých pravidiel - komunikačného protokolu (protokol) = súbor pravidiel, procedúr a formátov pre komunikáciu ( ako majú byť realizované dátové komunikácie).

Fyzická vrstva:  zabezpečuje prenos informácií vo forme elektrických alebo optických signálov. Pomocou nich prebieha komunikácia medzi počítačmi charakterizuje ju kabeláž, konektory, napätia, rýchlosti prenosu dát.

Aktívne komponenty fyzickej vrstvy:  prenášaný signál zosilňujú, upravujú, alebo rozmnožujú. (transceiver, repeater, hub).

Linková vrstva: zaisťuje v prípade sériových liniek výmenu dát medzi susednými počítačmi a v prípade lokálnych sietí výmenu dát v rámci lokálnej siete. Základnou jednotkou pre prenos dát je na linkovej vrstve dátový rámec.Dátový rámec: nesie v záhlaví linkovú adresu príjemcu, linkovú adresu odosielateľa aďalšie riadiace informácie.Na úrovni tejto vrstvy sa už vedia jednotlivé systémy v sieti identifikovať (adresovať) pomocou fyzickej MAC adresy.

Sieťové komponenty pracujúce na linkovej vrstve sú: sieťová karta (NIC – Network InterfaceCard), most (Bridge) a prepínač (switch), čiže viacportový (multiportný) most.

Prístupová metóda na linkovej vrstve CSMA/CD: kolízna metóda – prístupová metóda Ethernetu

CSMA (CarrierSenseMultiple Access) - stanica pripravená vysielať dáta  počúva aktivitu na médiu či prenosové médium (kábel) nepoužíva iná stanica. V prípade, že áno, stanica skúša prístup neskoršie až do tej doby, pokiaľ nie je médium voľné. V okamžiku, keď sa médium uvoľní začne stanice vysielať svoje dáta.  Ak nenastala kolízia, stanica dovysiela a prejde do počúvacieho módu. Neexistuje žiadna priorita pri poradí vysielania.

CD (CollisionDetection) - stanica v priebehu vysielania sleduje či je na médiu signál odpovedajúci vysielaným úrovniam (teda aby sa napr. v okamžiku keď vysiela signál 0 nevyskytol signál 1). V prípade keď dôjde k vzájomnému pôsobeniu signálov viacerých staníc sa nazýva kolízia. Ak nastane kolízia stanice generuje signál JAM a obidve (všetky) stanice ktoré v danom okamžiku vysielali, generujú náhodný čas, po ktorom sa pokúsia vysielať znovu.

Linková vrstva má dve podvrstvy:

- nižšiu podvrstvu MAC ( Media Access Control sublayer) , v ktorej je implementovaná príslušná prístupová metóda. Ma za úlohu adresáciu uzlov a riadenie príjmu/odoslania signálu v závislosti na kontrétnom prenosovom médiu – jedná sa o hardvér.

- vyššiu podvrstvu LLC ( Link Layer Control ) , ktorá zabezpečuje služby linkovej vrstvy – riadi komunikáciu so sieťovou vrstvou a jej protokolom(napr. IP, IPX)- jedná sa o softvér. LLC podvrstva býva vo všeobecnosti súčasťou operačného systému počítača (v podobe ovládačov)

Sieťovej vrstva: patrí jednoznačná adresácia (pomocou logickej IP adresy), určenie optimálnej cesty na doručenie dát medzi odosielateľom a adresátom, fragmentácia dát na menšie úseky – pakety, prenos týchto paketov ku koncovému príjemcovi a ich opätovné poskladanie do pôvodnej podoby, v akej opustili odosielateľa. Sieťová vrstva teda prenáša dáta v podobe paketov, ktoré linková vrstva vkladá do dátovej časti svojich rámcov.

Komponenty pracujúce na sieťovej vrstve: sú smerovače (routers). Sú to aktívne, menežovateľné komponenty, ktoré majú za úlohu smerovať tok paketov medzi podsieťami tak, aby sa pakety dostali každý k svojmu adresátovi.

Transportná vrstva: sa celkom spolieha na služby nižších vrstiev. Tiež predpokladá, že spojenie medzi počítačmi je zaistené, preto sa bez zbytočných starostí môže venovať spojeniu medzi aplikáciami na vzdialených počítačoch.

Jej úlohou je poskytnúť takú kvalitu prenosu, akú požadujú vyššie vrstvy. Z hľadiska transportnej vrstvy sú adresované jednotlivé aplikácie. Vrstva ponúka spojovo (TCP) a nespojovo orientované (UDP) protokoly. TCP a UDP platia len pre architektúru TCP/IP.

Ku štvrtej vrstve neodmysliteľne patria porty, teda akési čísla komunikačných kanálov na ktorých jednotlivé aplikácie komunikujú. Až tie potom spolu s IP adresou utvárajú kompletnú adresu aplikácie – napríklad webový server očakáva komunikáciu z internetového prehliadača na porte číslo 80 cez protokol TCP. Server elektronickej pošty komunikuje na portoch 25 (SMTP) a 110 (POP3), taktiež protokolu TCP. Hoci to teda v stavovom riadku prehliadača nevidíte, v skutočnosti sa pripája nielen na IP adresu webového servera, ale aj na konkrétny port, teda port 80.

TCP – spojovaná (potvrdzovaná) služba zaisťujúca spoľahlivý prenos správ medzi dvomi komunikujúcimi procesmi. Zaisťuje prenos dát so zárukami, ktoré vyžadujú aplikácie kde nesmie chýbať žiaden paket(prenosy súborov, mailov, WWW stránok, ...)

UDP – nespojovaná (nepotvrdzovaná) služba prenosu správ. Zaisťuje prenos bez záruk, ktoré využívajú aplikácie, u ktorých by bolo na obtiaž čakanie na prenos všetkých paketov a straty sa dajú riešiť iným spôsobom (napr. znížením kvality) – video, on line hry, internetové rádia ...

Relačná vrstva: Relačná vrstva zabezpečuje výmenu dát medzi aplikáciami. Nadväzuje, udržiava a ruší logické spojenia - relácie medzi koncovými účastníkmi.

Prezentačná vrstva: je zodpovedná za reprezentáciu a zabezpečenie dát. Reprezentácia dát môže byt na rôznych počítačoch rôzna, napr. sa jedná o problém čí je najvyšší bit v bajte celkom vľavo alebo vpravo a pod. Zabezpečením sa rozumie šifrovanie, zabezpečenie integrity dát, digitálne podpisovanie a pod.

Aplikačná vrstva: predpisuje, v akom formáte a ako majú byt dáta preberané/predávané od aplikačných programov.

Výhody OSI modelu

- rozložiť sieťovú komunikáciu na menšie okruhy;

- štandardizovať sieťové komponenty a rozhrania pre rozvoj obchodu a podporu ich viacnásobného využitia (napr. pre využívanie rôznych typov sieťového HW a SW);

- zaistiť prevádzkyschopné technológie;

- uľahčiť pokrok a rozvoj;

- zabrániť vzájomnému ovplyvneniu vrstiev; ak sa vykoná zmena v jednej vrstve, nech to neovplyvní chod inej vrstvy;

- výhodnejší pre určenie detailov, ak dôjde k nejakej chybe;

- pomáha pri opise protokolov modelu TCP/IP;

- zjednodušenie vyučovania a učenia sa.

Protokoly pre OSI model:

- fyzická a spojová - Ethernet;

- sieťová - IP;

- transportná – TCP, UDP;

- aplikačná – FTP,SMTP, POP3, IMAP TFTP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP,TELNET (Remote login protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol).

Každá vrstva pracuje s určitým typom PDU (napr. fyzická – bity,.. viď obr.). !!!!!!!

TCP/IP model:

aplikačná – rieši problémy týkajúce sa reprezentácie údajov, kódovania a dialog control;

transportná – zaoberá sa kvalitou služieb zaisťujúcich spoľahlivosť, riadenie toku a opravy chýb;

internetová – rozdeliť TCP segmenty do packetov a poslať ich zo siete; zabezpečuje hľadanie najlepšej cesty a prepínania packetov;

vrstva prístupu do siete (network access layer)– zaoberá sa fyzickými a logickými komponentmi, ktoré sú potrebné pre fyzické zapojenie;

TCP/IP:

- spojovo-orientovaný protokol – packety putujú tam a späť medzi dvoma hostami, aby potvrdili, že existuje spojenie v daný čas;

- udržuje dialóg medzi zdrojom a cieľom počas združovania informácií aplikačnej vrstvy do segmentov;

- IP určí cestu pre packety a TCP poskytne spoľahlivý prenos.

Porovnanie  OSI/ISO vs. TCP/IP

- pozostávajú z vrstiev;

- majú aplikačnú vrstvu, hoci ponúkajú rozličné služby;

- majú porovnateľnú transportnú a sieťovú vrstvu;

- tvorca siete musí poznať oba modely;

- predpokladajú prepínanie packetov, t.j. samotné packety môžu putovať rôznymi cestami, aby dosiahli rovnaký cieľ.

- TCP/IP spája prezentačnú a relačnú vrstvu do aplikačnej;

- TCP/IP spája spojovú a fyzickú vrstvu v OSI do network access vrstvy;

- TCP/IP sa javí ako jednoduchší, lebo má menší počet vrstiev;

- protokoly v TCP/IP sú štandardné pri rozvoji Internetu, čím sa TCP/IP model javí ako vierohodnejší.

- údaje sa počas prenosu medzi 2 počítačmi musia zbaliť;

- keď sa údajové packety presúvajú smerom dole po vrstvách OSI modelu počas procesu zapúzdrenia sa, prijímajú záhlavia (headers), trailers a ďalšie informácie;

- zniká 5 premien údajov;

- tvorba údajov;

- zbalenie údajov pre prenos medzi koncovými zariadeniami;

- pridanie sieťovej IP adresy do záhlavia;

- pridanie hlavičky a traileru spojovej vrstve;

- konvertovať do bitov pre prenos.

- prenášané znaky sa prekonvertujú na údaje;

- údaje sa zbalia do segmentov – zabezpečujú spoľahlivú komunikáciu poštových hostov;

- segmenty sa zbalia do packetov (datagramov), ktoré majú v hlavičke zdrojovú a cieľovú logickú adresu (pre prenos packetov po vybranej ceste);

- packety sa vložia do rámcov (frames), ktoré umožňujú spojenie k ďalšiemu priamo napojenému sieťovému zariadeniu;

- rámce sa prekonvertujú do postupnosti 0 a 1 (bity), aby sa mohli preniesť médiom; časovanie sprístupňuje zariadenia pre rozpoznanie bitov.

Typy softvéru pre  nakreslenie schémy OSI modulu : WORD, ZonerCallisto, iný grafický program

- popísať prácu vo vybranom softvéri

- konkrétne nakreslenie OSI modelu v popísanom softveri !!!!!!!

EKONOMIKA:

- pracovný pomer v podnikoch

- vznik, zmenu, skončenie pracovného pomeru

- Zákonník práce