Komunikácia- štyri typy komunikácie

Pravidlá komunikácie: 
presne stanoviť odosielateľa, prijímateľa, metódu komunikácie, použitý jazyk, rýchlosť a časovanie, potvrdenie správnosti

Komunikácia :

- vysielanie dát

- prijímanie dát

- kontrola správnosti

Komunikačné prvky: vysielač (aktívna časť, prijímač, správa, komunikačné médium(kov, optický kábel, satelit)

Štyri typy komunikácie :

- Zvuk

- Text

- Obraz (video)

- Data

PC data sa konvertujú do tvaru textu, text je najčastejšie uchovaný ako súbor (elektronická pošta), zvuk ako súbor aj ako prenos cez SKYPE, video (prenos napríklad v reálnom čase).
Dátová komunikácia – diaľkový prenos a spracovanie,  dáta sú kódované do určitého formátu. Spracovanie je myslené na pc.

Dátová komunikácia je vlastne vysielanie a prijímanie kódovaných správ s cieľom spracovať ich na pc. Dátová komunikácia môže byť medzi rôznymi koncovými zariadeniami.

Prenos dát -elektricky, elektromagneticky, opticky
Typy dát – dáta, povely, programy

Časové hľadisko  - sú to systémy pracujúce v reálnom čase
Výmená dát prebieha cez aplikácie

Metódy spojenia medzi vysielačom a prijímačom:

- Simplexný

- Poloduplexný

- Plne duplexný

- multiplexing

Simplexný – jednosmerný(TV vysielanie)

Prijímač

Vysielač

Poloduplexný – výmena informácií v oboch smeroch, pritom k každom momente iba jedným smerom.

Prijímač

Vysielač

Prijímač

Vysielač

Plne duplexný – výmena informácií v rôznych kanáloch oboma smermi

Multiplexing – vysielanie viacerých zdrojov po jednej trase

Prenosová linka- /cesta/ -je v podstate prenosové médium/elektricky – metalický kábel/, opticky
/optický kábel/elektromagneticky – satelity, rádiové vlny/.

Prenos určuje spôsob prenosu dát cez prenosovú linku.
Prenos môže byť sériový, paralelny.

Metódy prenosu dát

- prepojovanie okruhov

- prepojovanie paketov

- prepojenie správ

Prepínanie okruhov 
Každá dvojica účastníkov vytvára samostatnú komunikačnú cestu(okruh). Táto cesta je vytvorená počas celej doby spojenia bez toho, aby obe strany prenášali informácie – telefónna sieť. Pri tejto metóde sa pomocou prepínačov vytvorí cesta medzi vysielačom a prijímačom až potom je správa odoslaná

Prepínanie paketov
V PC sieťach sa používa prenášanie dát cez časti pakety. Pakety sú nositeľmi informácií. Táto činnosť, keď sa zaoberáme každým paketom samostatne a rozhoduje sa akou cestou ho poslať k adresátovi- prepínanie paketov, výhodou paketov je jednoduchšia štruktúra siete, nevýhoda – oneskorenie paketov, ich rôzne poradie príchodu k adresátovi, strata.

Charakteristika:

-použitie v dátových komunikačných sieťach

-správa rozdelená do tzv. paketov

Spojovo orientovaná komunikácia

Výhody:

Jednoduchá štruktúra, efektívne využívanie prenosových ciest

Nevýhody:

Vysielanie a prijímanie rozdielne na strane odosielateľa a príjemcu, nutnosť adresácie cieľa v zdrojovej správe

Prepínanie správ –použitie centrálnej ústredne, v ktorej sa ukladajú celé spravy , centrálna ústredňa určí správnu cestu v sieti

https://slidetodoc.com/sie-projekt-vzdelvania-sprvcov-potaovch-uebn-2004-elfa/