Metriky v smerovacích protokoloch (popis pojmu a používanie tohto mechanizmu smerovacími protokolmi)

Pojem „metrika“ v smerovacom protokole označuje číslo, ktoré vyjadruje nakoľko je daná cesta do cieľovej stanice výhodná.

- metriku si môžeme predstaviť ako vzdialenosť

- ak existuje do cieľovej stanice viacero ciest smerovací protokol vyberie cestu s najnižšou metrikou

Rôzne smerovacie protokoly používajú rôzne spôsoby určovania metriky.

Medzi údaje, z ktorých je možné vypočítať metriku patria:

- rýchlosť

- oneskorenie

- spoľahlivosť

- aktuálna záťaž

- počet hopov

Používané veličiny v jednotlivých smerovacích protokoloch:

- RIP – počet hopov

- OSPF – rýchlosť rozhraní

- EIGRP – rýchlosť rozhraní a oneskorenie, voliteľné aj záťaž a spoľahlivosť

Smerovacia tabuľka pri dynamicky vložených smeroch obsahuje aj údaj o výslednej metrike.

Rozkladanie záťaže ( load balancing) – využívanie viacerých ciest do tej istej siete, ak majú tú istú najlepšiu metriku.

Administratívna vzdialenosť: (popísať administratívnu vzdialenosť smerovacej položky a význam tejto hodnoty v procese smerovania)

Metrikou sa riadi jeden konkrétny smerovací protokol, keď vyberá najlepšiu cestu do cieľovej siete. Medzi rôznymi smerovacími protokolmi sa však metrika nedá porovnávať, lebo je vypočítaná z úplne rozdielnych veličín.

V situácií, keď o tej istej siete hovoria viaceré smerovacie protokoly súčasne, neexistuje iné riešenie, iba stanoviť, ktorému smerovaciemu protokolu veríme viac.

Administratívna vzdialenosť vyjadruje dôveryhodnosť smerovacieho protokolu. Je to prvé číslo v hranatých zátvorkách. Využíva sa vtedy, keď na smerovači beží niekoľko smerovacích protokolov súčasne a každý z nich oznamuje tú istú sieť.

- Priamo pripojená sieť – má AD=0

- Statická smerovacia položka – má AD = 1

- Dynamické smerovacie protokoly:

  - EIGRP = 90

  - OSPF = 110

  - RIP = 120