KPV I.A TNI

TECHNICKÉ PÍSMO

hodina č.10. – 11.    A                          POPISOVANIE VÝKRESOV

V technickom kreslení -  sa pri popisovaní výkresov, titulných blokov , popisovaní telies, tabuliek a celej

technickej dokumentácie  používa technické písmo, ktorého parametre určuje

technická norma STN EN ISO 3098-0: 1999

Základné parametre technického písma:

A)  nominálny rozmer h – vonkajšieho obrysu veľkých písmen abecedy

... pre všetky druhy písma (latinská abeceda, grécke znaky, znaky cyriliky, písmo CAD)

je určený normalizovaný rad nominálnych hodnôt výšok veľkých písmen h:

h = 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14 a 20 mm

B)  hrúbka čiar písma d – pomocou hrúbky čiar d sa definujú pomerné rozmerové šírky znakov a rozmery

siete (mriežky) na vyhotovenie ich vzorov,

.... normalizované sú dva pomery hrúbky čiar k menovitej výške písma d/h:

1,  d/h = 1/14 - pre písmo typu A (úzke)

2,   d/h = 1/10 - pre písmo typu B (stredné)

C) uhol písma – všetky typy písma (latinská abeceda, grécke znaky, znaky cyriliky) môžu byť :

1, vertikálne (kolmé)

2,  sklonené (šikmé) s uhlom sklonu 75°

Norma odporúča používanie písma typu B vertikálne !!!

.... norma uvádza nasledujúce vzory písma, číslic a znakov:

- písmo typu A (úzke), sklonené;

- písmo typu A (úzke), vertikálne;

- písmo typu B (stredné), sklonené;

- písmo typu B (stredné), vertikálne – má sa uprednostňovať pri používaní

... z písma sa vypustili alternatívy písmena a a číslice 7

..... bez háčika s čiarou

KPV I.A TNI

TECHNICKÉ PÍSMO

hodina č.10. – 11.    B                          POPISOVANIE VÝKRESOV

Tabuľka rozmerov písma typu B

č. 1) Riadky písma s písmenami veľkej a malej abecedy s diakritickými znakmi

č. 2) Riadky písma s písmenami veľkej a malej abecedy bez diakritických znakov

č. 3) Riadky písma len s písmenami veľkej abecedy bez diakritických znakov.

KPV I.A TNI

TECHNICKÉ PÍSMO

hodina č.10. – 11.    C                        POPISOVANIE VÝKRESOV

POPISOVANIE VÝKRESOV

Pred samotným kreslením si pripravíme list na kreslenie = výkres :

- orežeme, podľa veľkosti formátu;

- nakreslíme rámik

- narazíme titulný blok = vypíšeme ceruzkou

- kreslíme

- nakreslíme rámik -  dokola celej plochy, hrúbkou čiary 0,7 mm, na ľavej strane je šírka 20 mm ,

na ostatných  troch stranách 10 mm;

- strediace značky –kreslíme v osiach súmernosti orezaného listu hrúbkou čiary 0,7 mm, smerujú do vnútra

plochy na kreslenie, majú veľkosť 10 mm ;

- orezávacie značky – vo všetkých štyroch rohoch  normalizovaného formátu v tvare uholníka s dĺžkou

ramien 10 mm a hrúbkou 5 mm ( dva prekrížené, vyčiernené obdĺžniky);

- orientačná mriežka – na orientovanie na výkrese, vyhľadávanie podrobností a chýb;

- lem mriežky je smerom do vnútra plochy od rámika vo vzdialenosti 5 mm,

hrúbkou čiar 0,35 mm;

- rozdelenie na jednotlivé polia od strediacich značiek úsekmi 50 mm na každú stranu,

jednotlivé polia sa označujú zhora nadol veľkými písmenami a zľava doprava

číslicami s výškou 0,35 mm;

-  počet polí závisí od veľkosti formátu výkresu

-  pri formáte A4 sa označenie poli orientačnej mriežky uvádza len na hornej a pravej

strane;

KPV I.A TNI

TECHNICKÉ PÍSMO

hodina č.10. – 11.    D                         POPISOVANIE VÝKRESOV

pri formáte A4 – orientačná mriežka je len hore a vpravo

TITULNÝ BLOK

- formát A4 – dole

- ostatné väčšie formáty – vpravo dole

- vypisuje sa technickým písmom, ceruzkou

- obsahuje polia s údajmi

KPV I.A TNI

TECHNICKÉ PÍSMO

hodina č.10. – 11.    E                         POPISOVANIE VÝKRESOV

a) zákonný vlastník -  meno zákonného majiteľa výkresu = ŠKOLA + DOPÍSAŤ TRIEDU

b) identifikačné číslo = Č. VÝKRESU = spôsob číslovania nie je ustálený a normalizovaný, môže sa

skladať len  z číslic alebo môže byť kombinované z písmen a číslic;

c) dátum vydania  =  dátum prvého oficiálneho schválenia dokumentu ( V OBJEDNÁVKE zapíšeme

dátum zadania);

d) vyhotovil = KRESLIL =  meno osoby, ktorá dokument vytvorila alebo vykonala jeho zmenu;

e) zodpovedná osoba = SCHVÁLIL = meno osoby, ktorá schválila dokument (ak ich je viac, môžu sa

uviesť v titulnom bloku alebo v osobitnej časti dokumentu);

f) titul = NÁZOV VÝROBKU = udáva obsah dokumentu

g) doplnkový titul = OBSAH VÝROBKU = podrobnejšie informácie ako v poli titul;

h) Mierka  - výkresu

Použité https://cloud1b.edupage.org/cloud/Nove_normy_v_technickom_kresleni.pdf?z%3AK7wi1fWB%2Fi7qhaU5oRYs7lIaRAR1onnm%2BdbcZYFjvhEQIvMkgfn9PigZlagsXalw