KPV I.A TNI

hodina č.8.-9.A                          MIERKA ZOBRAZOVANIA

Mierka  - udáva pomer obrazu (rozmeru) na výkrese, ku skutočnej veľkosti;

- označuje sa veľkým písmenom  M, alebo slovom MIERKA, ak nedôjde k omylu, nemusí sa

udávať ani písmeno, ani slovo ;

- zapisuje sa v titulnom bloku = popisovom poli, písmom o stupeň väčším ako sú kóty;

- ak je na výkrese použitých viacej mierok, v titulnom bloku sa zapíše len hlavná mierka,

ostatné sa  zapíšu priamo na výkrese k zobrazeniu;

Norma STN ISO 5455 (Technické výkresy. Mierky.) odporúča pre použitie na technických výkresoch tieto mierky:

1, mierka skutočnej veľkosti    1 : 1

2, mierky zväčšenia  2 : 1        5 : 1        10 : 1

20 : 1      50 : 1      100 :1

3, mierky zmenšenia      1 : 2          1 : 5          1 : 10

1 : 20        1 : 50        1 : 100

1 : 200      1 : 500      1 : 1000

1 : 2000    1 : 5000     1 : 10000

Ak je súčiastka na výrobnom výkrese zobrazená v mierke zväčšenia, alebo zmenšenia, kóty udávajú skutočnú veľkosť.