KPV I.A

hod.37. – 39.  D                                  ELIPSA, JEJ KONŠTRUKCIA

- existuje veľa konštrukčných metód;

- závisí od zadaných hodnôt;

A) BODOVÁ METÓDA

-je dané:  AB= 2.a;

F1F2

POSTUP:

- zostrojíme dve na seba kolmé osi, označíme stred S;

- nanesieme veľkosť hlavnej osi 2.a, označíme body A,B;

- nanesieme ohniská F1(vľavo od S), a F2 (vpravo od S);

- medzi F1 (alebo F2) a S si volíme body R1, R2, R3,... – minimálne tri – čím viac, tým je presnejšia;

- do kružidla vezmeme veľkosť polomeru od bodu A po bod R1( R2, R3, ...) a z ohnísk F1 aj F2, opíšeme

kružnicu k1 (k2, k3, ...);

- do kružidla vezmeme veľkosť polomeru od bodu B po bod R1( R2, R3, ...) a z ohnísk F1 aj F2, opíšeme

kružnicu k1´ (k2´, k3´, ...);

- v priesečníku kružníc k1 a k1´( k2  a k2´, k3 a k3´, ...) vznikajú dvojice bodov:

-  vľavo M1, M1´( M2, M2´,  M3, M3´, ...);

-  vpravo N1, N1´( N2, N2´,  N3, N3´, ...);

- všetky vzniknuté body M1, M1´( M2, M2´,  M3, M3´, ...) N1, N1´( N2, N2´,  N3, N3´, ...) spojíme cez body

A,B  krivítkom – vždy spájame minimálne tri body;

PRÍKLAD

AB = 2.a = 90;

F1F2= 60;

B)  METÓDA SÚSTREDNÝCH  KRUŽNÍC

-je dané:  AB= 2.a;

CD= 2.b

POSTUP:

- zostrojíme dve na seba kolmé osi, označíme stred S;

- nanesieme veľkosť hlavnej osi 2.a, označíme body A,B;

- nanesieme veľkosť vedľajšej osi 2.b, označíme body C,D;

- zo stredu S opíšeme - kružnicu k1 o polomere AS;

- kružnicu k2 o polomere CS;

- na kružnici k1 zvolíme ľubovoľný bod V1( V2, V3, ...) – v každej štvrtine kružnice aspoň tri body;

- z bodu V1( V2, V3, ...) vedieme spojnicu so stredom S (VS);

- v priesečníku VS a kružnice k2 vzniknú body N1( N2, N3, ...);

- z bodu V1( V2, V3, ...) vedieme rovnobežku s vedľajšou osou 2.b= CD;

- z bodu N1( N2, N3, ...) vedieme rovnobežku s hlavnou osou 2.a= AB;

- v priesečníku rovnobežiek vzniknú body X1, X2, X3, ... = body elipsy;

- vzniknuté body X1, X2, X3, ..., spojíme krivítkom cez zadané body A, B, C, D;

PRÍKLAD

AB = 2.a = 90;

CD = 2.b= 60;

C)  PRIEČKOVÁ METÓDA

- dá sa použiť pri osiach:

- kolmých na seba;

- zvierajúcich uhol menší ako 90°- využitie pri priestorových zobrazeniach telies;

-je dané:  AB= 2.a;

CD= 2.b;

POSTUP:

- zostrojíme dve na seba kolmé osi, alebo osi zvierajúce uhol menší ako 90° , označíme stred S;

- nanesieme veľkosť hlavnej osi 2.a, označíme body A,B;

- nanesieme veľkosť vedľajšej osi 2.b, označíme body C,D;

- zostrojíme rovnobežník V1V2V3V4 –nasledovne :

- cez body A, B vedieme rovnobežky s vedľajšou osou 2.b = CD;

- cez body C, D vedieme rovnobežky s hlavnou osou 2.a = AB;

- úsečky od bodu: - C = CV1, CV4 –rozdelíme na štyri rovnaké úsečky - body označíme 1,2,3, 1´,2´,3´;

- D = DV2, DV3 –rozdelíme na štyri rovnaké úsečky - body označíme 1,2,3, 1´,2´,3´;

- úsečky – CS – rozdelíme na štyri rovnaké úsečky- body označíme  I, II, III;

- DS – rozdelíme na štyri rovnaké úsečky- body označíme  I´, II´, III´;

- z bodu A vedieme polpriamku cez body I ( II, III) a z bodu B vedieme polpriamku cez body 1(2,3);

- v priesečníku polpriamok vzniknú body X1(X2, X3);

- z bodu B vedieme polpriamku cez body I ( II, III) a z bodu A vedieme polpriamku cez body 1(2,3);

- v priesečníku polpriamok vzniknú body X4(X5, X6);

- rovnakým spôsobom zostrojíme body v druhej polovici elipsy;

- vzniknuté body X1, X2,... spojíme cez body A, B, C, D – krivítkom;

PRÍKLAD

AB = 2.a = 90;

CD = 2.b= 60;