ODV I.A

č.4-6 – C              HASENIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

- na zahasenie menších požiarov možno POUŽIŤ hasiace prístroj;

-  požiar spôsobený elektrinou sa NESMIE hasiť vodou;

- pred hasením treba VYPNÚŤ prívod prúdu, ktorý požiar spôsobil.;

- v prípade väčšieho požiaru alebo  ak nie je možné zvládnuť vlastnými silami a dostupnými

prostriedkami, je potrebné neodkladne zavolať pomoc požiarnych jednotiek = čísle tiesňového

volania 150 (112).;

- do príchodu požiarnych jednotiek je potrebné zamedziť šíreniu požiaru;

ZARIADENIE POD ELEKTRICKÝM NAPÄTÍM NIKDY NEHASÍME VODOU

HROZÍ ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM,

LEBO VODA JE VODIVÁ

- pri horení treba  zabrániť prístupu vzdušného kyslíka k horiacej látke;

- preto  horiacu látku:

  - zasypeme pieskom, hlinou

  - zakryjeme napr. dekou

  - zastriekame  hasiacim prístrojom

- na hasenie elektrických zariadeni použijeme:

1) piesok

2) hasiaci prístroj

a) snehový = obsahuje CO2 = oxid uhličitý ,

- je to plyn, s väčšou hustotou ako vzduch, preto

klesne na horiacu látku,  pokryje ju, čím zabráni

prístupu kyslíka;

– je skvapalnený( tlak je až 16 MPa);

- má teplotu -70°C, čiže horiacu látku aj ochladí;

- pri vypúšťaní sublimuje, z 1l kvapalného CO2 sa

vytvorí 500 l plynného CO2;

- nevedie elektrický prúd, preto sa môže použiť aj

na hasenie elektrických zariadení pod napätím ;

b) práškový

- hasivom je špeciálny alebo univerzálny jemný prášok, hnaný plynom, ktorý

je nevodivý a netoxický;

-  môžu sa s ním hasiť i elektrické zariadenia pod napätím do 1000 V ;

- je nevhodný do priestorov, kde sú prístroje citlivé na prach (elektronické

zariadenia atď.).