TECH I.A

č.2-3          SÚČIASTKY POUŽÍVANÉ V ELEKTROTECHNIKE

Elektronické obvody - sa skladajú z rôznych elektronických súčiastok

- diskrétnych súčiastok = elektronické prvky;

- každá má svoju elektrickú vlastnosť = parameter (veličinu) alebo funkciu;

- samostatná ďalej nedeliteľná;

- ak sa zničí, je ju možné vymeniť;

2) integrované obvody (IO) = na malej plôške integrujú, teda sústreďujú milióny súčiastok, ktoré sú

vyrobené špeciálnymi technologickými postupmi;

- po skončení výroby, sú už neoddeliteľne, ak sa nejaká súčiastka

zničí, nedá sa vymeniť;

Základné elektronické súčiastky delíme z viacerých hľadísk:

- podľa linearity

- LINEÁRNE – VACH je priamka;

- NELINEÁRNE – VACH je krivka

VACH =  volt – ampérova charakteristika = závislosť napätia (U) od  prúdu (I)... U = f(I), alebo

ampér- voltová závislosť prúdu (I) od  napätia(U)... I = f(U),

LINEÁRNE elektronické súčiastky  ( platí Ohmov zákon):

- rezistory- R (  realizuje elektrický odpor),

- kondenzátory – C (realizuje kapacitu),

- cievky –L (realizuje indukčnosť),

- transformátory (signálne) - Tr (transformuje- zvyšuje, alebo znižuje napätie),

NELINEÁRNE elektronické súčiastky:

- dióda (usmertňuje),

- tranzistor( zosilňuje),

- tyristor( na spínanie v obvodoch ),

B) podľa energetickej resp. zosilňovacej schopnosti:

1) AKTÍVNE -  sú v jednom význame zdroje ( klasické zdroje),

-  v druhom význame tie, ktoré majú schopnosť zosilňovať signály (zosilňujúce

elektrónky- trióda a pentóda, tranzistory, IO, tyristory, triaky, fotodióda,

termočlánok, piezoelektronický menič, ...);

2) PASÍVNE - nie sú schopné trvalo dodávať elektrickú energiu alebo nemajú zosilňovaciu

schopnosť( rezistor, cievka, dióda, transformátor,..);

PASÍVNOSŤ A AKTÍVNOSŤ JE VIDITEĽNÁ AJ VO VACH

= VACH -y  pasívnych súčiastok sa nachádzajú iba v prvom a treťom kvadrante

a prechádzajú počiatkom (nulou);

C) podľa veľkosti a  druhu napätia resp. signálu:

-jednosmerné (batéria, dynamo)

-striedavé (transformátor)

-vysokonapäťové (vn transformátor, obrazovka)

-výkonové (vysielacia elektrónka)

-vysokofrekvenčné (mikrovlnné diódy)

D) podľa súvisiacej neelektrickej veličiny:

-elektromechanické (relé, stykač, kryštál)

-teplotne závislé odpory - termistory

-fotoelektrické (fotodiódy)

-optoelektrické (optrón, LED a LCD  displeje)

-elektroakustické (mikrofón, reproduktor)

E) podľa spôsobu montáže:

-s klasickou montážou (do otvorov plošného spoja)

-s tzv. povrchovou montážou SMD (Surface Mount Device)

F) podľa počtu vývodov a brán:

-dvojpóly        -jednobrány

-N-póly           -dvojbrány

-N-brány

- každý elektronický prvok má aspoň 2 vývody (svorky);

- prvok s N vývodmi sa nazýva N-pól;

Dvojpólové súčiastky:

Trojpólové súčiastky:

Viacpólové súčiastky:

-  dvojpól sa tiež nazýva jednobrána;

- dvojbrána (štvorpól) je súčiastka alebo elektrický obvod s dvoma dvojicami svoriek = jedna

dvojica sa nazýva vstupná brána, druhá dvojica výstupná brána;

Pojem ideálneho prvku:

- predstava prvku, ktorý nemá okrem svojej charakteristickej vlastnosti žiadne vedľajšie (zvyškové,

parazitné) účinky;

- nemá straty;

- jeho vlastnosti nezávisia od iných nežiaducich vplyvov;

-  napr. ideálny kondenzátor je charakterizovaný kapacitou, nemá indukčnosť, izolačný odpor dielektrika

je nekonečný, nemá žiadne straty, kapacita nezávisí od napätia, frekvencie, teploty, atď.

Reálne technické prvky

-  okrem svojej charakteristickej vlastnosti resp. funkcie majú aj vedľajšie neželané (zvyškové,

parazitné) vlastnosti a účinky;

- napr. technický kondenzátor má konečný odpor dielektrika, indukčnosť, straty v dielektriku, kapacita

závisí čiastočne od napätia (C ≠ konšt.) a teploty, časovým starnutím sa zmenšuje jeho kapacita;