PILOVANIE MATERIÁLOV

Pilovanie je odoberanie = odrezávanie drobných triesok veľkým počtom zubov umiestnených na činnej časti pilníkov .

- je jedným z najstarších spôsobov ručného obrábania;

- uplatňuje sa pri ručnej úprave obrábanej súčiastky ,

- pri dokončovacích prácach atď.;

- pri pilovaní sa upína materiál do stredu zveráka tak, aby čo najmenej prečnieval;

Pilníky

- sú nástroje na pilovanie;

- vyrábajú sa kovaním alebo valcovaním za tepla z nástrojovej uhlíkovej ocele;

- na pracovnej časti pilníka sa za studena vysekajú alebo vyfrézujú zuby , potom sa pilník zakalí a jeho stopka sa popustí;

DRUHY PÍLNIKOV

- delíme z viacerých hľadísk

- podľa použitia

a, ručné

b, strojové

- podľa seku

a,   s jednoduchým sekom ( jednosekové )

– používajú  sa na pilovanie mäkkých kovových materiálov, majú veľmi hrubý

sek vytvárajúci nedelenú triesku.

b,  s krížovým sekom (dvojitým) – u týchto pilníkov sa vyrážajú dva seky krížiace sa

vzájomne nad sebou, obsahujú dolní a horní sek;

- používajú sa najviac na pilovanie  obrobkov z konštrukčnej ocele alebo liatiny;

- podľa hustoty seku

a, hrubé - má menej zubov na dĺžkovú jednotku;

b, jemné - má viacej zubov na dĺžkovú jednotku;

4) podľa tvaru

a,  polgulatý

b, guľatý

c, veľký plochý

d, malý plochý,

e, trojhranný

f, štvorhranný.

g, zvláštne druhy – srdcový, jazýčkový, nožový, úsečový, mečový atd.

5) podľa účelu

a, uberacie – hrubé práce

b, ihlovité – jemné práce

c, rašple – nekovové materiály

d, stopkové atď.

.