TECH II.A

A               REZANIE MATERIÁLOV, STRIHANIE, SEKANIE,

PREBÍJANIE, DIEROVANIE

Rezanie MATERIÁLOV

-  je trieskové obrábania mnohozubým rezným nástrojom = pílou;

- zuby pílového listu odoberajú z materiálu triesku, čím vzniká medzera, ktorou sa

materiály od seba oddelia;

- pílový list –počet zubov, aj tvar závisí od druhu rezaného materiálu;

REZANIE môže byť:1) RUČNÉ

2) STROJOVÉ

KRESLIŤ

STRIHANIE MATERIÁLOV

- je to beztrieskové delenie materiálu dvoma nožmi (= nožnice), ktoré sa proti sebe pohybujú ako kliny;

- je to najhospodárnejšie delenie materiálu;

STRIHANIE môže byť:1) RUČNÉ –držadlové ,

-  pákové,                            nožnice

- mechanizované

2) STROJOVÉ

TECH II.A

B               STRIHANIE MATERIÁLOV,

KRESLIŤ

SEKANIE MATERIÁLOV

- je to ručné oddeľovanie a rozdeľovanie materiálu nástrojom - sekáčom, na ktorý sa udiera

kladivom;

- je to práca pomalá a namáhavá, preto sa používa len nevyhnutne;

- klin sekáča sa ostrí:

- podľa druhu sekaného materiálu;

- podľa jeho tvrdosti na uhol:

HLAVNÉ ČASTI SEKÁČA

KRESLIŤ

TECH I.A

C                            SEKANIE MATERIÁLOV

DRUHY SEKÁČOV

PREBÍJANIE MATERIÁLOV

- je zhotovovanie otvorov do tenších a mäkších kovových materiálov, kože alebo plastov;

-  ostrie nástroja vniká do materiálu, materiál je stláčaný, poruší sa jeho súdržnosť a praskne /oddelí sa/;

-  uplatňuje sa predovšetkým v kusovej výrobe,  kde  nevyžadujeme vysokú presnosť otvorov;

Nástroje na prebíjanie

1) na ručné zhotovovanie dier sa používajú - priebojníky ;

- vysekávače;

-  priebojníky sú podobné sekáčom, ale majú ostrie v tvare vysekaného otvoru;

- priebojníky staviame vždy kolmo k materiálu, v ktorom vysekávame dieru.

2) na zhotovovanie dier do tvrdých materiálov sa používajú - pákové dierovačky

;