VŔTANIE. ZAHĹBOVANIE, REZANIE ZÁVITOV,

ROVNANIE, OHÝBANIE

1) VŔTANIE MATERIÁLOV

-  je spôsob trieskového obrábania, technologická operácia ktorou sa vyrábajú vnútorné

rotačné plochy;

- vŕtaním sa zhotovujú alebo zväčšujú priechodné  alebo nepriechodné otvory do plného

materiálu;

- často sa vyskytujú otvory s rozdielnymi priemermi – stupňové;

- nástrojom je vrták, ktorý sa upevňuje do vŕtacieho stroja - vŕtačky;

2) ZAHĹBOVANIE MATERIÁLOV

-  spôsob obrábania odstupňovaných dier na zapustenie valcových a kužeľových hláv skrutiek,

zrážanie hláv a pod.;

- zväčšovanie predvŕtaných dier;

- nástrojom sú záhlbníky;

3) REZANIE ZÁVITOV

- je technologický proces vytvorenia závitu na valcovej ploche súčiastky;

DELENIE ZÁVITOV

1)  z  hľadiska technológie výroby sa závity delia na :

a)  vonkajšie (skrutka) sa režú závitovými čeľusťami ;

b) vnútorné (matica) sa režú závitníkmi;

2)  podľa profilu :

a)  závity metrické;

b) whitworthové;

c) lichobežníkové;

vonkajšie závity

-  režú sa závitovými čeľusťami;

- závitové čeľuste svojim tvarom pripomínajú kalenú maticu, v ktorej je vytvorených 3 až 5 drážok

kruhového tvaru;

- závitové čeľuste sa upínajú do vratidla;

Vnútorné závity

- režú sa závitníkmi;

- závitníky sú mnohorezné nástroje, ktorých tvar je prispôsobený postupnému odoberaniu triesok

pri vyhotovaní závitu;

- závitníky sa vyrábajú ako:

a) ručné /ukončené štvorhranom/

b) strojové /s upínacou stopkou/