4) ROVNANIE MATERIÁLOV

- je pracovná operácia, ktorou odstraňujeme nežiaduci tvar (deformácie) kovových materiálov pomocou

príslušného náradia a pomôcok rôznymi pracovnými postupmi bez zmeny prierezu (hrúbky, priemeru)

materiálu;

DRUHY ROVNANIA :

a) ručné

b) strojové

- vyrovnávať môžeme:

a) DRôTY – podľa hrúbky napr.

1)-.koniec drôtu pevne upneme do čeľustí zveráka;

- drôt zovrieme medzi dve doštičky v ich strede;

- ich oddiaľovaním od zveráka drôt medzi nimi preklzáva, čím dochádza k jeho vyrovnávaniu;

- podľa potreby úkon opakujeme;

2)  budeme ich striedavo ťahaním šmýkať okolo laty zvislo upnutej vo zveráku;

b) PLECHY

1) tenké plechy ( do 0,4 mm = fólie) - vyrovnávame hladením pomocou hranolčeka z dreva:

- dookola v smere od jej stredu k okrajom;

2)  hrúbšie ( od 0,5 do 2 mm) -  vyrovnávame kladivami z dreva, farebných kovov, prípadne

zámočníckym kladivom;

ručná rovnačka na drôty

5) OHÝBANIE MATERIÁLOV

-  je tvárnenie, pri ktorom sa materiál na vonkajšom polomere ohybu naťahuje a vo vnútornom polomere

sa stláča;

- kovy ohýbame najmä za studena (do hrúbky 4 mm);

- drôty -   s priemermi do 1 – 1,5 mm ohýbame ručne:

- na ostré ohyby –použijeme  kliešte s plochými čeľusťami, prípadne kombinované kliešte;

- na ohýbanie a tvarovanie do oblúkov – použijeme kliešte s oblúkovými čeľusťami;

-  s priemermi od 1,5 do 8 –10 mm ohýbame ručne:

- na ostré ohyby použijeme zverák, drevené kladivo , kladivo z farebných kovov alebo

zámočnícke kladivo;

- na oblé ohyby rovnaké náradie a pomôcky a tvarové podložky požadovaných rozmerov (rúrky,

profily);

- plechy - na ohýbanie tenkých plechov používame rovnaké pomôcky aj náradie ako pri ohýbaní

drôtov;

Lámaniu a prasknutiu drôtov a plechov pri ohýbaní predchádzame tým, že namiesto ostrých ohybov volíme mierne zaoblenia.