TECH II.A

hodina č. 10 - 15   A           UMELÉ SUŠENIE ( US ) DREVA

- znižovanie vlhkosti dreva vplyvom umelo vytvorených podmienok v sušiarňach

- predpokladom kvalitného sušenia je dobrý technický stav sušiarní a ich vybavenia

Výhody US

- možnosť regulácie sušenia = dá sa dosiahnuť ľubovoľná požadovaná vlhkosť (w) a kvalita sušenia   w=mw-m0m0⋅100%

- sušenie je oveľa rýchlejšie, rovnomernejšie a kvalitnejšie

- plynule zásobovanie výroby sušeným materiálom

Nevýhody US

- ekonomicky náročné  sušiarne

- energeticky náročné vykurovanie sušiarní

Druhy sušenia podľa sušiaceho média:

- teplovzdušné sušenie – sušenie teplým, až horúcim vzduchom ... 30 ÷ 90 °C

- sušenie prehriatou parou – t > 100 °C

- dielektrické sušenie – pripojené vf napätie, preteká vf prúd ( vf = vysokofrekvenčný)

- ostatné druhy sušenia =  - v horúcich olejoch

-vo vákuu

- chemické sušenie

- spalinami = dymom

- IČ a UF žiarenie

- TEPLOVZDUŠNÉ SUŠENIE

a, nízkoteplotné   – 30 ÷ 40 °C = predsúšanie

b, vysokoteplotné -  40 ÷ 90 °C = sušenie

- sušenie prebieha  v komorových a tunelových sušiarňach

- rýchlosť prúdenia vzduchu v= 1 ÷ 4 m/s

- relatívna vlhkosť vzduchu φ = 40 ÷ 60%

- teplota a čas sušenia : .... závisia od – druh dreviny

-rozmerov sušeného dreva

-počiatočnej a konečnej vlhkosti wp, wk

Etapy sušenia v komorových a tunelových sušiarňach:

- prípravné práce...  - ukladanie materiálu

- zistenie počiatočnej vlhkosti reziva

- kontrola a nastavenie sušiarne

2) sušiaci proces ...

A, ohrev ... -   začína zapnutím ventilátorov

- prehreje sa rezivo

- čas ohrevu ... 6 hodín ... inak sa počíta 1 hodina na mm hrúbky reziva

B, vlastné vysúšanie ... - odparuje sa z reziva vlhkosť

- sušenie prebieha podľa vysúšacieho plánu

- je skončené, keď vlhkosť reziva klesne na konečnú vlhkosť

C, konečné ošetrenie ... - odstraňuje sa vnútorné napätie v rezive

- vyrovnáva sa jeho vlhkosť v celom priereze

- prevádza sa vlhčením vzduchu