TECH II.A

hodina č. 20 – 22 A    TECHNOLÓGIA OPRACOVANIA FORMÁTOVANÍM

FORMÁTOVANIE  = kombinované rezanie - rezanie konštrukčných dosiek

- rezanie po šírke a po dĺžke na požadovaný formát

Rezanie konštrukčných materiálov :

- hrubých rozmerov = rozmerov s nadmierou na opracovanie

- presných = čistých rozmerov dielcov

-   v nábytkárskej výrobe ... režú sa na priebežných formátovacích strojoch

-  v menších prevádzkach ... horná formátovacia píla

Horná formátovacia píla

- na presné formátovanie veľkoplošných dielcov a skracovanie dielcov  z masívneho dreva

- v malosériovej a individuálnej výrobe sú nerentabilné, preto sa používajú stolové kotúčové píly, ktoré zabezpečujú presné a čisté rezanie

Ďalšie spôsoby pozdĺžneho alebo priečneho rezania dreva

- REZANIE PÍLOVÝMI PÁSMI

- používa sa pásová píla – používa sa v nábytkárskej i stavebno- stolárskej výrobe

TECH II.A

hodina č. 20 – 22 B    TECHNOLÓGIA OPRACOVANIA FORMÁTOVANÍM

- REZANIE PÍLOVÝMI LISTAMI

- rezanie dreva pomocou rámu s pílovými listami, ktorý vykonáva priamočiaro – spätný pohyb

nástrojmi sú ... pílové listy

- určené na porez guľatiny na rezivo

- skladá sa z :

- rámu

- pílové listy ( osadené v ráme)

- vedenie ( v ňom je uložený rám, ktorý sa pohybuje vo zvislom alebo vo vodorovnom smere)

- pohon rámu – cez kľukový mechanizmus

- elektromotor

- vozík, na ktorý sa upína materiál, pohybuje sa do rezu

- REZANIE PÍLOVÝMI REŤAZAMI

- rezanie dreva pomocou rotujúcej pílovej reťaze (= nástroj)

- používajú sa - pri ťažbe dreva

-pri tesárskych prácach