TECH II.A

hodina č. 23 – 26  A   TECHNOLÓGIA KONŠTRUKČNÉHO OPRACOVANIA

2. FRÉZOVANIE

- trieskové obrábanie dreva otáčajúcim sa nástrojom =frézou, frézovou hlavou

- hrúbka odoberanej triesky sa mení počas záberu od nuly po maximum

- používa sa na :

- dosiahnutie hladkého a rovného povrchu = rovinné frézovanie

- vytvorenie tvarovaných plôch = tvarové frézovanie

... stanovujeme presné rozmery dielcov

DELENIE

- podľa opracovanej plochy

- a, rovinné – rovnoploché a krivoploché

- b, tvarové

- c, špeciálne

- podľa priebehu vlákien

- priečne

- pozdĺžne

- podľa smeru otáčania nástroja vzhľadom na smer posuvu dielca

- protismerné – nástroj sa otáča proti smeru posuvu obrobku ... najviac sa používa

- po smere -nástroj sa otáča v smere posuvu obrobku

a, Rovinné frézovanie

- materiál sa opracováva nástrojom s rovnou reznou hranou, aby sa zarovnali plochy alebo bočné plochy

- rezné nástroje:

- frézovacie nože – osadené do nožových hláv a nožových hriadeľov

- DELENIE:

- zrovnávanie

- hrúbkovanie

A. Zrovnávanie = obrábanie plochy a bočnej plochy prírezov

- cieľom je : -zarovnať materiál po opracovaní rezaním,

- najprv širšiu plochu, potom užšiu bočnú plochu do pravého uhla

- na zrovnávacích frézovačkách =zrovnávačkách

TECH II.A

hodina č. 23 – 26 B    TECHNOLÓGIA KONŠTRUKČNÉHO

OPRACOVANIA

B.Hrúbkovanie = opracovanie plochy prírezu rovným nožom

- určuje sa ním : - presná hrúbka, prípadne i šírka prírezu

- na hrúbkovacích frézovačkách = hrúbkovačkách - jednostranné

-dvojstranné = dielec obrábajú pri jednom

prechode z oboch strán

-štvorstranná = pre sériovú výrobu

b, Tvarové frézovanie

- opracovanie dielcov rotujúcim nástrojom po predchádzajúcom skrátení, rozmietaní, zrovnávaní a hrúbkovaní s cieľom upraviť tvar materiálu podľa ďalšej potreby

- podľa druhu použitého nástroja možno robiť:

- profilovanie bokov (polodrážok, drážok, rôzne profily)

- čapovanie

- frézovanie hladkých a krivých povrchov

- frézovanie ozubov

- vykonáva sa na spodných a na horných zvislých frézovačkách

- na spodnej frézovačke možno frézovať jednoduché a zložité profily, perá, drážky, rovinné i oblé tvary na rovných i rôzne tvarovaných dielcov

TECH II.A

hodina č. 23 – 26 C   TECHNOLÓGIA KONŠTRUKČNÉHO OPRACOVANIA

- horná frézovačka je určená na frézovanie vnútorných i vonkajších oblých tvarov na dielcoch, ako aj na rovné drážky i polodrážky

- dielce sú vedené podľa šablóny alebo podľa pravítka ( v prípade rovných tvarov)

TECH II.A

hodina č. 23 – 26 D   TECHNOLÓGIA KONŠTRUKČNÉHO OPRACOVANIA

c, Špeciálne frézovanie

- patria sem špeciálne stroje a zariadenia

- kopírovačky

- čapovačky

- ozubovacie stroje

- okružovacie stroje a pod.

- okružovanie je založené na odoberaní triesky dutou nožovou hlavicou, ktorá sa otáča jedným smerom rovnomernou rýchlosťou = výsledkom je tyč kruhového prierezu

- okružovanie je vhodné na výrobu kolíkov, vešiakových tyčí, rúčok do metiel a pod.

TECH II.A

hodina č. 23 – 26 E  TECHNOLÓGIA KONŠTRUKČNÉHO OPRACOVANI

3. SÚSTRUŽENIE

- strojové obrábanie, založené na obrábaní rotujúceho dielca stabilným nožom

- výsledkom je dielec kruhového prierezu

- dielec je upnutý v upínacom zariadení a sústružnícky nôž sa posúva radiálne k stredu dielca a tangenciálne v smere dĺžky dielca

Druhy sústruhov:

- hrotové – viď obrázok

- čelné

- špeciálne

4. DLABANIE

- technologická operácia, pri ktorej sa vydlabú do materiálu pozdĺžne ( oválne alebo hranaté ) otvory – dlaby

- používa sa pri výrobe konštrukčných spojov

- tvar dlabu závisí od použitého nástroja :

- dlabacím vrtákom vytvárame otvory oválneho prierezu a rovným dnom

- dlabacou reťazou vytvárame otvory obdĺžnikového prierezu a oblým dnom

5. VŔTANIE

- technologická operácia, pri ktorej sa pomocou rezného nástroja = vŕtaka, vytvárajú do materiálu otvory kruhového prierezu

- vyvŕtané otvory slúžia pre :

- kolíkové spoje

- rôzne druhy kovania

- pre skrutky predvŕtaním otvorov

- odvŕtaním chybných miest

- vŕtaky môžu byť :

- skrutkovité vrtáky s hrotom

- kolíkové vrtáky

- hadovité vrtáky

- zátkovníky

- vyhrčovače atď.

- vŕtačky podľa polohy vřtacieho vretena :

- zvislé

- vodorovné

- kombinované

- vŕtačky podľa počtu vretien:

- jednovretenové

- viacvretenové

- skupinové ( kolíkovacie)

- kolíkovanie = vŕtanie otvorov na skupinových vŕtačkách pre spojovacie kolíky

- vretená sú v rade v min. vzdialenosti 32 mm

- osadených môže byť až 20 vrtákov