TECH II.A

hodina č. 27. – 28.  A               TECHNOLÓGIA BRÚSENIA

Brúsenie -    technologická operácia trieskového obrábania dreva, pri ktorej sa vyrovnáva a vyhladzuje

povrch dielcov a zbavuje ho nečistôt

- rezným nástrojom sú brúsne zrná, najčastejšie nalepené na podklade

- ako podkladový materiál sa používajú papiere, tkaniny alebo ich kombinácie

- do výroby sa na stroje používajú upravené brúsne prostriedky, ktoré sú zlepené do nekonečných pásov

Druhy brúsnych papierov pre prax:

– podľa veľkosti brúsneho zrna

Brúsky na brúsenie:

- KOTÚČOVÉ BRÚSKY – a, obvodové = brusivo po obvode

b, čelné = brusivo na čele kotúča

Použitie : - brúsenie malých plôch masívnych dielcov

= zrážanie hrán, zaobľovanie rohov, brúsenie presahov na rámoch a pod.

- VALCOVÉ BRÚSKY – a, jednovalcové

b, dvojvalcové

c, trojvalcové

d, štvorvalcové

Použitie: - hrúbková egalizácia a zarovnávanie plošných dielcov pred dyhovaním

- PÁSOVÉ BRÚSKY – a, úzkopásové = šírka pásu max. 300 mm

b, širokopásové = šírka pásu od 600 do 1200 mm

Použitie: - úzkopásové – na masív a plošné dielce a leštenie NH

-širokopásové – egalizačné brúsenie, brúsenie plošných dielcov, všetkých

masívov a pod.

TECH II.A

hodina č. 27. – 28.  B               TECHNOLÓGIA BRÚSENIA

- ZDRUŽENÉ = KOMBINOVANÉ BRÚSKY – najčastejšie sa kombinuje kotúčová a pásová

brúska, alebo valcová s pásovou brúskou

Použitie: - pri krížovom brúsení, kde sa najskôr brúsi masív naprieč vlákien a potom pozdĺž

vlákien ( krížové brúsenie má význam napr. pri morení vodovými moridlami)

- ŠPECIÁLNE BRÚSKY – na brúsenie profilov, tyčí, ohýbaných predmetov a pod.

- RUČNÉ BRÚSKY – na brúsenie málo prístupných plôch, alebo malých plôch v individuálnej

Výrobe