TECH II.A

hod. č. 5 – 9    A                 PRIRODZENÉ SUŠENIE DREVA

- najjednoduchšie, dlho najznámejšie

- odstraňuje vlhkosť z materiálu

- sušenie vonku na skládke

- na voľných priestranstvách

- sušiacim prostredím je atmosférický vzduch, preto sa toto sušenie nazýva atmosferické

= schnutie prebieha na čerstvom vzduchu

- zabezpečuje, že nie sú žiadne trhliny

- tento druh sušenia je dôležitý pre brezu, lipu, osiku a iné tvrdé dreviny

VÝHODY

- energeticky  nenáročná

- lacná prevádzka

- nie je potrebné budovať sušiareň

- nie je potrebné drahé zariadenie

- pri práci nie sú potrebné špeciálne zručnosti

- nie je potrebný ďalší personál, ani ďalšia prácapráca

NEVÝHODY

- dlhší čas sušenia ( rok alebo aj viac)... čas závisí  - od vlastnosti materiálu

-podmienok schnutia

- ročného obdobia

- počasia

- nedá sa regulovať, ani riadiť proces sušenia

- vyššia konečná vlhkosť

- rezivo nevysušíme na požadovanú vlhkosť potrebnú pre výrobu

- straty vplyvom klimatických podmienok (asi 8 %)

Úspešnosť sušenia závisí od spôsobu uloženia reziva

- sušenie prebieha v klietkach vonku -  na sklade reziva

-v otvorených, zastrešených skladoch

Prúdenie vzduchu sa dá zaistiť v smere:

- vertikálnom = medzery medzi rezivom

- horizontálnom = preklady

Dostatočné prúdenie vzduchu docielime :

- vhodnou úpravou klietky= preklady

- vhodnými rozmermi klietky

- vhodnou úpravou plochy a rozmiestnením klietok

- uložením na veterné miesto = nechránené budovami, bez stromov a plotov

TECH II.A

hod. č. 5 – 9    B                 PRIRODZENÉ SUŠENIE DREVA

Požiadavky na sklad reziva

- rovná plocha, zbavená vegetácie ( trávy, buriny)

- suchý, oplotený pozemok

- povrch upravený štrkom , vybetónovaný alebo vyasfaltovaný

- nesmie byť pod vysokým napätím

- zabezpečený proti požiaru

-  nutné vytvoriť podklad pod klietku

KLIETKA REZIVA

- je vytvorená z reziva uloženého v pravidelných vrstvách preložených prekladovými latkami

- dĺžka klietky je daná dĺžkou reziva ... najmenej 200 cm, šírka 150 cm

- výška klietky ... pri ručnom ukladaní nesmie presiahnuť 4 m

... pri mechanizovanom ukladaní 6 m

... pri ukladaní žeriavom 10 m

Zloženie klietky:

- Podklad klietky – betónové podstavce

-podkladové hranoly

2)  Rezivo

3)  Prekladové latky ( lišty)

4)  Strieška

TECH II.A

hod. č. 5 – 9    C                 PRIRODZENÉ SUŠENIE DREVA

Podklad klietky .... betónové podstavce

- dolná podstava 400 x 400 mm, horná podstava 200 x200 mm

-výška podstavcov = min. 50 cm ... môže sa znížiť pri betónovom, alebo asfaltovom

podklade

-stredy podstavcov v smere dĺžky klietky sú vzdialené 90 cm ... pri hrubšom rezive sa

môžu úmerne zväčšiť až do 150 cm

.... podkladové hranoly = 1700 x100 x 100

Prekladové latky ( lišty)  .... oddeľujú jednotlivé vrstvy reziva v klietke

.... ukladajú sa : - kolmo na dĺžku reziva

-presne nad stredy betónových podstavcov

.... veľkosť : - hrúbka 24 mm, šírka 40 mm, dĺžka je podľa dĺžky klietky

.... materiál : - najlepšie suché smrekové drevo, ohobľované, chránené proti

hnilobe

Rezivo ....  ukladá sa : - kolmo na podklady

.... dĺžka reziva:  3 ÷ 6 m

.... medzery medzi bokmi : 10 ÷ 50 mm

Strieška .... zastrešenie klietky

.... materiál : pozinkovaný vlnitý plech

.... upevnenie : proti spadnutiu , vetru – háky s pružinami

.... uloženie : - prečnieva cez boky klietky min. 150 mm

-uhol sklonu je 15°

Označenie klietky

- Štítok ... z DVD

- Základné údaje ... druh reziva, hrúbka

... začiatočná vlhkosť

... dátum uloženia na sklad

Zásady pre ukladanie reziva do klietky

- rezivo  rovnakého druhu dreviny a hrúbky

- približne rovnaká počiatočná vlhkosť

- prekladové latky a podkladové hranoly ukladáme vždy presne nad sebou