TECH II.A

hodina č. 10 - 15C  UMELÉ SUŠENIE ( US ) DREVA

DRUHY SUŠIARNI  - TEPLOVZDUŠNÉ

1, Komorové -

- majú v celom sušiacom priestore v rovnakom čase vždy rovnakú klímu

- rezivo počas sušenia nemení svoje miesto v priestore sušenia

- sušenie je nespojité, prerušované= .... potrebuje čas na  - plnenie sušiarne,

-sušenie

- vyprázdňovanie sušiarne

- sušiarne môžu byť ...  a,  murované

b, plechové

- vybavenie sušiarne

- koľajnice

- klietky

- vyhrievacie telesá

- ventilátory

- komíny s klapkami

- meracie zariadenie

- zberné žľaby = odvod kondenzu

- striekacie dýzy

- sušíme- hrubé rezivo

- kvalitné materiály.... pre nábytkárstvo,

.... na športové potreby

..... na hudobné nástroje

2, Tunelové –

- sušenie je spojité, plynulé=

-materiál sa vezie na koľajových vozíkoch rovnomernou rýchlosťou

od tzv. mokrého konca po suchý koniec ( aj 100 m)

- v sušiarňach je na rôznych miestach rôzna klíma

sušenie je rýchle (tvrdé), málo kvalitné, používa sa na sušeniemateriálu pre stavebníkov, výrobu paliet, obalov =debny

sušiarne sú dlhé, náročné na vykurovanie, prúdenie vzduchu môže byť priečne, alebo pozdĺžne

- dnes sa málo používa,kvôli vysokým prevádzkovým nákladom

- v nábytkárskom priemysle sa používa pri sušení tenkého reziva, laty, dyhy, povrchovej úprave

2) VYSOKOFREKVENČNÁ ( dielektrická) SUŠIAREŇ

- vysúšanie je na princípe kondenzátora, kde dielektrikom, nevodivým materiálom je drevo

- dielektrikum je medzi dvoma vodivými doskami, pripojenými na vf ( vysokofrekvenčný) zdroj

- v dôsledku pripojeného vf napätia, vzniká vf prúd, dochádza k polarizácii molekúl vody, čo znamená, že

z molekuly H2O ...H+, OH -, pričom sa orientujú k opačne nabitým doskám

- pri natáčaní = pohybe molekúl sa vytvára teplo, čím dochádza k ohrevu z vnútra , aj úniku vody

- je to energeticky náročné = málo efektívne,  preto sa veľmi nepoužíva

VÝBER SUŠIARNE

K výberu sušiarne musíme poznať:

- množstvo reziva, ktoré treba sušiť za určitý čas

- druh dreviny, rozmery, wp( počiatočná vlhkosť) a účel použitia materiálu

Podľa množstva sušeného materiálu volíme:

- veľkosť sušiarne ( dĺžku = počet častí sušiarne)

- druh prúdenia

- cirkuláciu vzduchu

Režim sušenia– ( popísané v predchádzajúcom)

- ohrev

- vlastné vysušovanie

- konečné ošetrenie

- ochladzovanie

KAPACITA SUŠIARNE

- je objem reziva (množstvo)v m3vysušeného za jednotku času ( deň, mesiac, rok), zvyčajne za rok;

VÝKON SUŠIARNE

- je množstvo reziva v m3, ktoré je sušiareň schopná vysušiť za jednotku času, obyčajne za 1 smenu

- závisí  .....  - od veľkosti sušiarne

- využitia priestoru v sušiarni

- doby sušenia materiálu

- stratových časov

- obsluhy

Výkon sušiarne ovplyvňuje kapacitu sušiarne.

FOND PRACOVNÉHO ČASU

- sú všetky pracovné dni  v roku okrem sobôt, nedieľ, sviatkov, dovoleniek = je to asi 250 dní

PREVÁDZKOVÉ HODINY

- je to súčin fondu a zmennosti