TECH II.A

hodina č. 10 - 15   B           UMELÉ SUŠENIE ( US ) DREVA

D, ochladzovanie ... - proces sušenia sa končí

- zníži sa teplota v rezive

- vyvážané rezivo má teplotu najviac o 30 až 40° C vyššiu, ako okolitá teplota

vzduchu

- kontrola kvality...

- vyskladňovanie a klimatizácia

- rezivo sa vyskladní do klimatizačného skladu, teplota je 18 ÷ 25°C

- relatívna vlhkosť vzduchu je φ = 40 ÷ 60 %

- rezivo sa prispôsobuje výrobným priestorom

- vyrovnáva sa vnútorné pnutie v rezive

Činitele ovplyvňujúce US

- hlavné = charakterizujú sušiace prostredie

....  -  teplota

- vlhkosť

- prúdenie vzduchu

- technický stav sušiarne

- vedľajšie = charakterizujú sušený materiál

- druh dreviny

- rozmery

- počiatočná a konečná vlhkosť (wp, wk )

Teplota vzduchu

- zabezpečujú výhrevné telesá v sušiarni

= sústavy trubiek vyhrievaných horúcou vodou, parou, alebo olejom

- nárast teploty v sušiarni je rovnomerný po tzv. kritickú teplotu, bez poškodenia dreva

- meranie teploty ... teplomermi ( ortuťové, liehové, digitálne)

Vlhkosť vzduchu

- je zabezpečená vlhčiacim zariadením

=  trúbky s dýzami ( otvormi) , ktorými sa vstrekuje vlhká para podľa potreby

-sú umiestnené po celej dĺžke sušiacej komory pod ohrievačmi

- v sušiarni hovoríme o relatívnej vlhkosti vzduchu φ

-zvyšovaním teploty t, klesá relat. vlhk.φ a naopak

- čím je φ vyššie, tým sušenie prebieha pomalšie

= φ môžeme regulovať ... - teplotou

- vlhčením

- vypúšťaním vlhkého vzduchu komínom

- meranie relat.vlhk. φ ... psychrometrom

- udáva psychrometrický rozdiel pr, ktorý charakterizuje stav sušiarne

pri určitej teplote rel. vlhk. φ

- je prístroj na meranie relatívnej vlhkosti vzduchu = druh vlhkomeru

- pozostáva z dvoch teplomerov,  jeden je vlhčený destilovanou vodou – obalený do mokrej gázy, vďaka vyparovaniu vody ukazuje nižšiu teplotu ako druhý suchý teplomer, rozdiel teplôt   ( ts– tm) sa nazýva psychrometrický rozdiel pr ( diferencia) a je nepriamo úmerná relatívnej vlhkosti.

TECH II.A

hodina č. 10 - 15   C          UMELÉ SUŠENIE ( US ) DREVA

https://www.bing.com/videos/search?q=psychrometer&docid

Prúdenie vzduchu

- zabezpečujú ventilátory cez výhrevné telesa

- prúdenie vzduchu má byť rovnomerné, s rovnakou rýchlosťou

- rýchlosti v sušiarni = rýchlosť vzduchu prúdiaceho cez materiál = 1÷ 4 m/s