TECH II.A

č. hodiny 16.- 18. A  ZÁKLADNÉ SPÔSOBY RUČNÉHO OPRACOVANIA DREVA

Pri spracovávaní materiálov a vytváraní nábytkov a stavebno - stolárskych výrobkov, musíme upravovať ich tvar. Aby obrobky (výrobky) mali predpísaný tvar a rozmery, musíme ich kontrolovať a premeriavať.

- zisťujeme rovnobežnosť a kolmosť obrobených plôch;

- určujeme ich dĺžky, hrúbky a celkový tvar;

-  kontrolujeme úkosy, uhly atď.

- využívame činnosť meranie ;

Meraním porovnávame skutočnú hodnotu určitého rozmeru s rozmerom
uvedeným na technickom výkrese alebo zisťujeme či daný rozmer vyhovuje
daným podmienkam .

-základnou jednotkou pre meranie dĺžok je dĺžka jedného metra (1 m);

- vo výrobe sa všetky rozmery vyrábaných predmetov udávajú v milimetroch a jeho častiach. - podľa vyžadovanej presnosti sa výrobky vyrábajú s presnosťou na desatinu (0,1 mm), na stotinu (0,01 mm), na tisícinu (0,001 mm) príp. aj s väčšou presnosťou;

Na všetky tieto pracovné úkony používame rôzne druhy meradiel a meracích prístrojov;

- dôležitou požiadavkou je, aby sa použitým meradlom mohlo merať ľahko, rýchlo a presne;- -  aby sa meradlo čo najmenej opotrebovalo;

-  aby sa teplom čo najmenej menili jeho rozmery;

Meradlá a meracie prístroje sú veľmi drahé, preto sa s nimi musí vždy správne zaobchádzať a ich udržiavaniu sa musí venovať čo najväčšia starostlivosť.

Pri meraní sa dopúšťame chýb

- systematických – tieto chyby môžu byť zapríčinené meradlom , metódou merania , prostredím alebo pracovníkom ;

- náhodných – tieto chyby spôsobujú nepravidelné alebo náhodné vplyvy , ktoré sa menia podľa okamžitých podmienok merania – napr. chybou merateľa, odstraňujú sa opakovaným meraním;

1) Na hrubé meranie používame

a) Oceľové meradlá

- k rovinnému a priestorovému rysovaniu používame meradlá;

– slúžia na nanášanie dĺžok ;

-  vyrábajú sa v dĺžkach 300, 500, 1000, 1500, 2000 mm;

b) Meracie pásma zvinovacie

– slúžia na nanášanie väčších dĺžok;

-  sú dlhé 1 až 50 m;

c) Skladacie metre

- menej presné meranie;

TECH II.A

č. hodiny 16.- 18. BZÁKLADNÉ SPÔSOBY RUČNÉHO OPRACOVANIA DREVA

d) Hmatadlá

-  dve ramená, spojené kĺbom;

-  prenáša sa nimi dĺžka (100, 150, 200, 250, 300 mm);

2) Na presnejšie meranie používame

a) Laserové meradlá

- rýchle meranie vzdialeností;

b) Posuvné meradlá

- presnosť merania 0,1mm;

- na vonkajšie aj vnútorné meranie;

- na meranie hĺbky;

c) Mikrometrické meradlá

- meranie s presnosťou 0,01mm;

- merajú pomocou počtu otáčok mikrometrickej skrutky;

TECH II.A

č. hodiny 16.- 18. C ZÁKLADNÉ SPÔSOBY RUČNÉHO OPRACOVANIA DREVA

3) Na nastavenie a kontrolu polohy nástrojov,obrobkov, upínacieho zariadenia a obrobených plôch používame

a)Uholníky

- používame k nanášaniu pravých uhlov a nanášaniu rysiek.;

uholník plochý            uholník príložný

b) Nastavovacie a pevné pokosníky

- používajú sa na meranie a rysovanie 45° uhla a ľubovoľných uhlov

c) Uhlomery

- používame k rysovaniu ostrých a tupých uhlov;

uhlomer obyčajný                         uhlomer s lupou

TECH II.A

č. hodiny 16.- 18. D ZÁKLADNÉ SPÔSOBY RUČNÉHO OPRACOVANIA DREVA

# 4)Orysovanie

-je to rozmeriavanie podľa ktorého sa v kusovej výrobe opracovávajú súčiastky nanášaním

rozmerov a tvarov na materiál;

- dôležitá je presnosť;

- vyžaduje  vedomosti z geometrie a matematiky;

Orysovanie delíme na :

a, plošné – rovinné orysovanie

b, priestorové  orysovanie

Základné rysovacie náradie a pomôcky používané pri orysovaní

1 –vodováha v drevenom púzdre

2 – tesárska ceruzka

3 - olovnica

4 -  orysovacia ihla,

5 -  uholník

6 –  meradlo

7 – kružidlo

8- jamkovač,

9- kladivko

10 – rysovadlo  -

- rysovacie ihly sú oceľové a musia byť dobre naostrené;

- pri rysovaní sa ihla drží mierne sklonená a v smere pohybu a odklonená od hornej

hrany pravítka tak, aby hrot sledoval hranu priliehajúcu k obrobku;

Správne vedenie rysovacej ihly

- jamky pre stredy dier vyrážame starostlivo, pretože slúžia na vedenie vŕtaka

pri zavŕtavaní

TECH II.A

č. hodiny 16.- 18. E ZÁKLADNÉ SPÔSOBY RUČNÉHO OPRACOVANIA DREVA

5) Upevňovanie a pridržiavanie náradia

- najčastejšie sa používa hoblica

- opracované kratšie kusy alebo dielce sa pri opracovaní čelných plôch upínajú do predného, alebo zadného

zveráka

https://is.muni.cz/th/gokxy/Bakalarska_prace.pdf

- pri opracovaní pozdĺžnych plôch sa drevo upína medzi upínadla = kolíky v otvoroch

- na upnutie sa používa aj stužovadlo  = na tesné zovretie lepených spojov

- na upevňovanie kovových súčiastok pri opracovaní  sa používa zverák