TECH IIA

hodina č.19  A      STROJOVÉ OPRACOVANIE DREVA

- ide o druhy a spôsoby opracovania dreva pomocou strojov

DRUHY STROJOVÉHO OPRACOVANIA DREVA:

- obrábanie s porušením väzby drevných vlákien

a, rezanie = trieskové a beztrieskové

b, štiepanie

c, delenie hmoty na drobné časti = drvenie, mletie, rozvlákňovanie, roztrieskovanie

d, delenie koncentrovanou energiou = laser

- obrábanie bez porušenia väzby drevných vlákien

a, lisovanie

b, ohýbanie

c, hladenie tlakom a teplom

- pri strojovom opracovaní sa najčastejšie stretávame s obrábaním s porušením väzby drevných vlákien = REZANIE, ktoré delíme

- TRIESKOVÉ = opracovanie masívneho dreva a drevných veľkoplošných materiálov

a, pílenie

b, frézovanie

c, vŕtanie

d, dlabanie

e, sústruženie

f, brúsenie

- BEZTRIESKOVÉ = výroba dýh

a, krájanie

b, lúpanie

c, strihanie, vysekávanie

Technológia delenia a formátovania

- PÍLENIE

= rezanie pílou ( pílenie)

= rezanie

          - je technologická operácia, pri ktorej sa materiál delí mnohozubým rezným

nástrojom , pílou = pílové nástroje sú ... pílové kotúče

... pílové pásy

... pílové listy

... pílové reťazce

          - môže byť :

              - priečne = naprieč drevných vlákien ... skracovanie

              - pozdĺžne = v smere drevných vlákien ... rozrezávanie, rozmietanie,

omietanie

              - kombinované rezanie .... vrátane formátovania veľkoplošných

materiálov a tvarové vyrezávanie

pílové kotúče                                pílové pásy             pílové listy               pílové reťaze

TECH IIA

hodina č.19  B

Priečne rezanie

= rezanie naprieč ( kolmo) drevných vlákien, označuje sa aj ako prerezávanie

- materiál sa delí na dĺžku, to znamená materiál skracujeme

- rezný nástroj prekonáva odpor materiálu, ktorý je daný pevnosťou vlákien

- je vhodné trojuholníkové súmerné ozubenie

- na skracovanie sa používajú skracovacie píly

– podľa polohy nástroja

          - horné – v nábytkárskej a stavebno-stolárskej výrobe

          - dolné

Pozdĺžne rezanie

=   rozdeľujeme drevo na šírku

- rezné hrany delia drevo v smere rovnobežne s vláknami =rozrezávanie dreva

- materiál kladie menší rezný odpor, k tomu je prispôsobený tvar zubov

TECH IIA

hodina č.19

- je vhodné trojuholníkové nesúmerné alebo vlčie ozubenie

trojuholníkové nesúmerné                       vlčie ozubenie

- na pozdĺžne rezanie sa používajú rozrezávacie píly

– podľa polohy nástroja

- horné

          - dolné           s jedným alebo viacerými pílovými kotúčmi

Kombinované rezanie

= rezanie konštrukčných dosiek, nazýva sa  formátovanie

- rezanie po šírke a po dĺžke na požadovaný formát

- používajú sa pílové kotúče s SK plátkami ( spekané karbidy)

Rezanie konštrukčných materiálov :

- hrubých rozmerov = rozmerov s nadmierou na opracovanie

- presných = čistých rozmerov dielcov

-   v nábytkárskej výrobe ... režú sa na priebežných formátovacích strojoch

-  v menších prevádzkach ... horná formátovacia píla

spekané kar.- SK