KPV I.A

hod.57. – 58.  B                      KÓTOVANIE PRIEMEROV, POLOMEROV A UHLOV

KÓTOVANIE PRIEMEROV

- určujúcim rozmerom rotačných telies - valcových, kužeľových, guľových súčiastok, alebo súčiastok

s otvormi týchto tvarov je priemer;

- vždy na odlíšenie kreslíme aj os rotácie;

- pri kótovaní priemerov sa používa značka ϕ- píše sa pred číselnú hodnotu,  rovnako veľká ako číselná

hodnota napr. ϕ10;

- priemer kótujeme – v priemete, kde sa zobrazí kružnica a,;

- v rovine rovnobežnej s osou rotácie b,;

- kótovacia čiara je  – rovnobežná s jednou s hlavných osí a,;

- prechádza stredom kružnice c,;

- pri priemeroch menších ako 7 mm, použijeme kótovanie d,;

- ak kreslíme teleso v polovičnom reze – kótovacia čiara sa kreslí skrátene, prechádza za os súmernosti;

KÓTOVANIE POLOMEROV

- pomocou polomerov kótujeme časti oblúkov a zaoblení;

- pri kótovaní používame značku R, ktorú zapíšeme pred číselnú hodnotu napr. R5;

- kótovacia čiara vychádza zo stredu časti kružnice, ukončí sa šípkou na obryse telesa;

- vždy sa použije iba jedna šípka – z vnútornej, alebo vonkajšej strany;

-  kótovacia čiara sa vedie  - z označeného stredu oblúka;

- zo smeru od stredu oblúka , ktorý ale leží mimo obrázku preto sa tento stred nekreslí;

-  pomocou dvakrát lomenej čiary, ktorá sa skladá z dvoch rovnobežných čiar,

pričom prvá vychádza zo stredu oblúka a končí šípkou, ktorá sa dotýka oblúka,

druhá čiara vychádza z náhradného stredu oblúka;

KPV I.A

hod.57. – 58.  C                      KÓTOVANIE PRIEMEROV, POLOMEROV A UHLOV

- pri kótovaní malých polomerov – kótovacia čiara smeruje do stredu a pri obryse sa nakreslí šípka;

- šípka je z vnútornej, alebo vonkajšej strany;

- kótu zapíšeme na kótovaciu čiaru, alebo na odkazovú čiaru;

KÓTOVANIE GUĽOVÝCH PLÔCH

- kótujeme pomocou priemerov a polomerov;

- pred značkou ϕ, alebo R sa píše S – napr S ϕ20, alebo SR10;

- ak je guľa , alebo guľová časť na súčiastke – veľká – kótujeme pomocou priemerov Sϕ;

- malá -  kótujeme pomocou polomerov R ϕ;

KPV I.A

hod.57. – 58.  D                      KÓTOVANIE PRIEMEROV, POLOMEROV A UHLOV

KÓTOVANIE ROVINNÝCH UHLOV

- kótovacia čiara má tvar časti kružnice so stredom vo vrchole uhla;

- veľkosť sa udáva v stupňoch, minútach a sekundách;