KPV I.A

hod.59. – 60.  A              ZJEDNODUŠOVANIE A PRERUŠOVANIE OBRAZCOV

A)  zjednodušovanie obrazcov

- pri zobrazovaní telies, musí byť výkres zreteľný a prehľadný;

- pre urýchlenie zobrazovania objektov existujú možnosti, pri ktorých nie je nutné kresliť úplný tvar,

pričom prehľadnosť zobrazenia sa zachová;

- použijeme zjednodušovanie obrazcov;

1, opakujúce sa časti v tom istom obrazci

- nie je nutné kresliť v plnom počte, stačí časť, ktorou sa vytvorí jasná predstava o vzhľade, ostatné sa

znázornia zjednodušene obrysom plnými čiarami.;

2, súmerných súčiastky

- ak je súčiastka súmerná podľa osi (alebo dvoch osi) nemusíme ju kresliť celú;

- kreslíme len polovicu prípadne jednu štvrtinu;

- súmernosť musíme vyznačiť na krajoch stôp roviny súmernosti( na koncoch osí súmerností) dvomi

krátkymi rovnobežkami  kreslenými tenkou čiarou kolmo k bodkočiarkovanej čiare;

3, rovnako veľké kružnice, pravidelne rozostúpené

- stačí nakresliť a okótovať len jednu kružnicu, pri ktorej zapíšeme aj ich celkový počet, ostatné sa označia osami;

KPV I.A

hod.59. – 60.  B             ZJEDNODUŠOVANIE A PRERUŠOVANIE OBRAZCOV

B)  prerušovanie obrazcov

- súčiastky dlhých rozmerov, ktorú majú po celej dĺžke:   a, nezmenený tvar;

b, plynulo meniaci sa tvar;

- kreslíme skrátene -  to znamená prerušíme ich;

- kótovacia čiara sa nepreruší (je  skrátená) a kóta sa zapíše skutočná;

- prerušenie  zakreslíme tenkými čiarami so zlomami, alebo čiarou od ruky;

- ak prerušíme teleso v reze, kreslíme šrafovanie do stratena;