KPV I.A

hod.21.-25.   D                OTÁČANIE, SKUTOČNÁ VEĽKOSŤ ROVINNÉHO

ÚTVARU

Osová afinita je geometrická príbuznosť medzi dvoma obrazcami v rovnakej rovine.

Afinita je určená:- osou afinity o;

-  dvojicou odpovedajúcich si bodov napr. A1 A0;

- rovnobežkám zodpovedajú  zasa rovnobežky;

- pravému uhlu zvyčajne nezodpovedá pravý uhol;

- združené body ležia na priamkach navzájom rovnobežných so smerom afinity;

- navzájom odpovedajúce si priamky, pretínajú sa na osi afinity o (osi otáčania) v tzv.

samodružných bodoch, ktoré označujeme rímskymi číslicami I, II,... napr. A1B1

odpovedá priamka A0 B0, pričom ak  A1 ∈ l1 , tak  A0 ∈ l0;

Druhy afinity:

1) PRAVOUHLÁ= ortogonálna – ak smer afinity je kolmý k osi afinity;

2) KOSOUHLÁ= klinogonálna - ak smer afinity nie je kolmý k osi afinity;

SMER AFINITY NESMIE BYŤ S OSOU AFINITY ROVNOBEŽNÝ!

1) Konštrukcia polomeru otáčania bodu;

rA- polomer otáčania kružnice k0

2) Konštrukcia otáčania rovinných útvarov;

Skutočnú veľkosť obrazca v rovine získame jeho otočením okolo stopy roviny p do priemetne, alebo otočením okolo hlavnej priamky h roviny do polohy rovnobežnej s priemetňou.

a, rovina ρ ┴

KPV I.A

hod.21.-25.   E                OTÁČANIE, SKUTOČNÁ VEĽKOSŤ ROVINNÉHO

ÚTVARU

b, rovina ρ – vo všeobecnej polohe

Je dané:

PRÍKLADY:

1) Je dané:  φ(100;70;70)

A(20; ?; 30)

B(30; 10; ?)

C(40; ?; 20)

- zostroj pomocou pravouhlej afinity skutočnú veľkosť trojuholníka ABC;

- doplň súradnice bodov A,B,C;

2) Je dané:  ρ(120;100;90)

A(20; 20; ?)

B(30; 40; ?)

C(60; 30;?)

D(40;10;?)

- zostroj pomocou pravouhlej afinity skutočnú veľkosť štvoruholníka ABCD;

- doplň súradnice bodov A,B,C,D;