č.41-42. hodina         A            TROJFÁZOVÉ SÚSTAVY https://vimeo.com/36685900

Trojfázové napätie a prúd pre energetickú sieť sa vyrába v elektrárňach v generátoroch - alternátoroch.

- generátor = stroj na výrobu elektrickej energie;

- ak vyrába striedavý prúd = alternátor;

- ak vyrába jednosmerný prúd = dynamo;

Alternátor – skladá sa z – nepohyblivej časti = stator;

-  pohyblivej časti = rotor;

- základom činnosti je  jav elektromagnetickej indukcie;

- hlavnú úlohu plní ich magnetický obvod, v ktorom sa vytvárajú indukované napätia

(trojfázové napätie);

- rotor = rotujúci magnet vytvára nestacionárne magnetické pole;

:                 - máme tri rovnako veľké cievky, ležiace v jednej rovine, vzájomne posunuté o 120°,

vytvoríme trojfázovú sústavu;

- v každej z týchto cievok, sa pri otáčaní rotora, indukuje elektromotorické napätie,

jednotlivé napätia sú vzájomne posunuté o 120°;

-  vzniká sústava troch sínusových napätí s rovnakou frekvenciou a rovnakou

amplitúdou, rovnako fázovo posunutých- 3-fázová sústava sínusových napätí;

- indukované napätia majú rovnaké amplitúdy;

- súčet všetkých okamžitých napätí je vždy rovný nule ....... fázový súčet =  0

- na spojenie zdroja  so spotrebičom potrebujeme trojvodičové, prípadne štvorvodičové vedenie; - - táto sústava vhodným spojením fáz zdroja a fáz spotrebiča umožňuje prevádzku elektrických

zariadení v dvojakých hodnotách napätia a prúdu;

č.41-42. hodina         B

- fázy zdrojov a taktiež fázy trojfázových spotrebičov môžeme spájať dvoma základnými

spôsobmi : - do hviezdy;

-  do trojuholníka;

A) SPOJENIE DO HVIEZDY (Y) = paralelne zapojenie
-vzniká tak, že začiatky (konce) všetkých vinutí spojime do uzla (neutrálny bod) a vodič z neho

vyvedený je neutrálný vodič N. Konce (začiatky) vinutia spojíme so samostatnými (fázovými)

vodičmi - L1,L2,L3;

ZAPOJENIE DO HVIEZDY UMOŽŇUJE ODOBERAŤ DVA DRUHY NAPÄTIA:

1) Fázové napätie:         Uf = 230V

- je to napätie medzi ľubovoľným fázovým vodičom a neutrálnym vodičom;

- napájanie domácich elektrospotrebičov, rozhlasových prijímačov, PC,...
2) Združené napätie:

- je to napätie medzi dvoma ľubovoľnými fázovými vodičmi;

- pohon 3-fázových motorov  pre vyššie výkony;

B) SPOJENIE  DO TROJUHOLNÍKA (Δ) = sériové zapojenie
-vzniká tak, že je spojený vždy koniec jednej fázy (cievky) so začiatkom nasledujúcej fázy, takže vinutie generátora

tvorí uzavretý obvod.

- odoberáme napätie 3x 400V súčasne –  združené;

- pri spojení do trojuholníka sú jednotlivé časti spotrebiča pripojené k vyššiemu združenému

napätiu = 400 V, preto je výkon  spotrebiča pri spojení do trojuholníka väčší;