č.57. -58. hodina      ELEKTRICKÉ MERACIE PRÍSTROJE

- sú to prístroje na meranie elektrických veličín – napr. el. prúdu. el. napätia, el. odporu, atď;

- DELÍME ICH Z VIACERÝCH HĽADÍSK:

1) podľa spôsobu , akým sa určuje meraná veličina z údaja prístrojov:

a, absolútne meracie prístroje

- sú to špeciálne a veľmi presné prístroje;

- meranú veličinu nám umožňujú určiť na základe rozmerov niektorých častí meracieho prístroja

na základe váhy;

- sú najpresnejšie a najdrahšie;

b, sekundárne meracie prístroje

- meranú veličinu určujeme porovnávaním s hodnotou, ktorá bola určená pomocou presnejšieho

meracieho prístroja;

- patria sem všetky bežne používané meracie prístroje;

2) podľa druhu meranej veličiny

- ampérmetre;

- voltmetre ;

- wattmetre;

- ohmetre;

- galvanometre;

- kmitomery;

- fázomery;

- atď;

3) podľa použitej sústavy prúdu

- jednosmerné;

- striedavé jednofázové;

- striedavé viacfázové;

4) podľa spôsobu merania a údaja meranej veličiny

a, analógové = ručičkové

- výstupná veličina je výchylka ručičky, alebo svetelnej stopy;

b, číslicové = digitálne

- meraná veličina je v tvare číselného údaja;

Pre správne používanie prístrojov a správne určenie hodnoty meranej veličiny

- je nevyhnutné oboznámiť sa so základnými pojmami, s ktorými sa pri meraní stretávame.;

a, Merací rozsah – symbol M;

-  udáva sa v jednotkách meranej veličiny napr. volt (V), ampér (A), miliampér (mA),

watt (W) a pod.;

- predstavuje maximálnu hodnotu, ktorú môže meraná veličina pri meraní dosiahnuť;

- udáva sa na kryte prístroja alebo priamo na stupnici;

- niektoré prístroje majú len jeden merací rozsah, iné majú niekoľko rozsahov;

b, Rozsah stupnice – symbol D;

-  udáva sa v dielikoch (d) = počet dielikov stupnice, resp. dĺžku stupnice vyjadrenú

v dielikoch;

c, Konštanta meracieho prístroja – symbol K;

-  udáva sa v jednotkách meranej veličiny na dielik napr. V.d-1, A.d-1;

-  vyjadruje hodnotu meranej veličiny pripadajúcej na 1 dielik stupnice;

-  vypočíta sa           M      ....  merací rozsah

K = ----

D      ...... poet dielikov na stupnici

- konštanta má veľký význam pre určenie nameranej hodnoty;

d, výchylka – symbol α;

-  udáva sa v dielikoch;

- vyjadruje počet dielikov, ktoré ukazuje ukazovateľ (ručička, svetelná stopa) pri meraní;

- výchylku je potrebné odčítať čo najpresnejšie;

e, nameraná hodnota – všeobecne symbol Xn;

-  pri konkrétnom meraní použijeme symbol meranej veličiny (U, I, P a pod.);

- jednotkou je jednotka meranej veličiny (V, A, W, a pod.).;

- nameraná hodnota sa vypočíta :

Xn .= α * K

f,  trieda presnosti – symbol Tp;

-  udáva sa v percentách (%);

- určuje maximálnu absolútnu chybu  meracieho prístroja;

- je to číslo z predpísaného radu : 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5 %., ktoré vyjadruje

presnosť meracieho prístroja = čím je údaj vyšší, prístroj je nepresnejší;

ΔXmax                        ......  maximálna absolútna chyba

Tp = --------- . 100

M                     ..... merací rozsah

Dôležitou časťou elektromechanického meracieho prístroja je stupnica

- slúži na vlastné odčítanie veľkosti meranej veličiny;

- môže byť použitých niekoľko druhov stupníc:

a)  lineárna = rovnomerná;

- má rovnaké vzdialenosti medzi dielikmi;

- najčastejšie používaná;

b)  nelineárna;

- výchylke ručičky o rovnaký uhol zodpovedá rôzna zmena meranej veličiny:

c)  s potlačenou nulou;

- ručička začne ukazovať až od určitej hodnoty meranej veličiny, a nie od nuly;

- dosiahne sa tým zväčšenie vzdialenosti medzi dielikmi na stupnici a presnejšie odčítanie v oblasti

najčastejších hodnôt;

- v praxi sa často používajú v oblasti motorových vozidiel, napr. meranie napätia palubnej siete vozidla,

meranie teploty motora apod.

d) stupnica bezpečnostného prístroja;

-  stupnica, ktorej rozsah je väčší, ako je merací rozsah prístroja - tento býva vyznačený na stupnici

osobitnými značkami;

- používa sa v rozvádzačových a montážnych prístrojoch;

- takáto stupnica sa nachádza v tzv. bezpečných prístrojoch;

Na stupnici prístroja sú uvedené v podobe značiek najdôležitejšie údaje, na základe ktorých

môžeme určiť vhodnosť použitia prístroja

-  značka jednotky meranej veličiny – V, A,...,

-  značka pre druh prúdu –

-  značka správnej polohy stupnice prístroja pri meraní –

-  označenie triedy presnosti prístroja-

-  značka skúšobného napätia izolácie -

- značka sústavy meracieho systému;

ELEKTRICKÉ MERACIE PRÍSTROJE MÔŽU PRACOVAŤ NA RÔZNYCH PRINCÍPOCH

= určujeme sústavy meracích prístrojov:

1) elektromechanické (analógové)

- konštrukčne jednoduché a spoľahlivé;

- nevýhoda = sú menej presné, majú veľký vnútorný odpor;

- ručička sa  vychyľuje vplyvom elektrických alebo magnetických polí;

- podľa toho, akými dejmi vzniká sila pohybujúca ručičkou meracieho prístroja ich delíme:

a, magnetoelektrické;

b, elektromagnetické =  feromagnetické ;

c, elektrodynamické;

d, tepelné;

e,  indukčné;

2) galvanometre

3) osciloskopy

a, MAGNETOELEKTRICKÉ ( deprézske)

- princíp činnosti spočíva v silovom pôsobení magnetického poľa permanentného magnetu na otočnú

cievku, ktorou preteká meraný elektrický prúd a je spojená s ručičkou meracieho prístroja;

- na permanentný magnet (M) sú pripojené pólové nástavce z mäkkého železa (P1, P2) vytvárajúce valcovú

dutin,  v ktorej je umiestnené valcové jadro (J) z mäkkého železa ;

- v priestore medzi pólovými nástavcami a jadrom sa môže otáčať cievka (C) pozostávajúca z husto

navinutého tenkého izolovaného vodiča;

- sú najdokonalejšími analógovými prístrojmi pre meranie jednosmerného prúdu ;

- výhody – lineárnosť stupnice;

- necitlivosť k vonkajším magnetickým poliam;

- malá spotreba energie;

- nevýhody -  možnosť mechanického poškodenia otočnej časti vzhľadom k veľkým momentom

vznikajúcim pri nárazovom preťažení;

- nebezpečie tepelného poškodenia cievky, alebo špirálovej pružiny pri väčšom preťažení;

b, ELEKTROMAGNETICKÉ =  FEROMAGNETICKÉ

- využíva vzájomné pôsobenie magnetického poľa cievky, ktorou prechádza meraný prúd a pohyblivého

feromagnetického jadra vťahovaného do cievky;

- dnes sa väčšinou používa usporiadanie znázornené na obrázku:

- v dutine cievky (C) sa pohyblivý feromagnetický pliešok (P1) spojený s otočnou rúčkou (R) pohybuje

v blízkosti feromagnetického pliešku (P2) pevne vlepeného do cievky;

-  oba pliešky sa magnetickým poľom cievky zmagnetizujú súhlasne a preto vzájomne odpudzujú;

-  výhoda  - oproti magneticko-elektrickému je väčšia preťažiteľnosť a mechanická pevnosť;

-  nevýhody - závislosť od vonkajších magnetických polí;

- menšia presnosť a citlivosť;

c, ELEKTRODYNAMICKÉ

-  princíp činnosti  je založený na vzájomnom pôsobení cievok, ktorými prechádza meraný prúd;

-  jedna z cievok spojená s ručičkou (C2) je otočná a pohybuje sa v magnetickom poli pevnej cievky (C1);

-  na otočnú cievku pôsobí moment, ktorý sa snaží ju stočiť do takej polohy, aby vektory magnetickej indukcie

oboch cievok boli súhlasne rovnobežné;

-  výhody  - možnosť merania jednosmerných aj striedavých veličín bez ďalších úprav;

- dostatočná presnosť;

-  nevýhody - nelineárnosť stupnice u ampérmetrov a voltmetrov;

-  citlivosť na preťaženie a vonkajšie magnetické polia;

d, TEPELNÉ

- sú založená na jave tepelnej rozťažnosti materiálov;

-  princíp- meraný prúd prechádza cez drôt (1), ktorý sa vyvinutým teplom predĺži;

- predĺženie sa prenesie priečnym vláknom (2) a vláknom (3), ktoré je ovinuté okolo kladky (4)

na ukazateľ (5);

-  nevýhodou je : - veľká spotreba;

- ťažkosti so zväčšovaním rozsahu;

-  závislosť na teplote okolia;

-  preto sa dnes tieto prístroje používajú len zriedka;

2) GALVANOMETRE

-  sú veľmi citlivé meracie prístroje;

-  merajú sa alebo len indikujú veľmi malé prúdy a napätia, pripadne aj náboje prúdových impulzov;

-  ich stupnica spravidla nebýva číslovaná v žiadnych jednotkách, ale je delená ľubovoľnými dielikmi

najčastejšie s milimetrovým delením a nulou uprostred;

1- žiarovka, 2- objektív, 3- clona,

4- galvanometer so zrkadlom, 5- rovinné zrkadlá, 6- stupnica galvanometra

3) OSCILOSKOPY

-   sú základné  elektronické meracie prístroje ktoré  umožňujú vizualizáciu priebehu elektrického napätia

(prípadne iných fyzikálnych veličín transformovaných na napätie) v závislosti na čase ;

-   podľa princípu činnosti môžeme osciloskopy rozdeliť na analógové a digitálne;