ZEN II.A

č. 1-6                                 KONDENZÁTORY

- sú  pasívne, lineárne, frekvenčne závislé dvojpólové elektronické súčiastky;

-  prevažujúca vlastnosť, ktorá ho charakterizuje je  elektrická kapacita, označujeme ich C, základná

jednotka je  FARAD - [F];

- v praxi sa používajú  menšie jednotky [pF],  [nF],  [μF];

- schematické značky

-

KAPACITA – vyjadruje schopnosť nahromadiť elektrický náboj = množstvo náboja,

ktoré je schopné kondenzátor nahromadiť pri danom napätí;

KONDENZÁTOR - je tvorený dvoma, prípadne viacerými vodivými elektródami, medzi ktorými je

izolant – dielektrikum;

Kapacitu kondenzátora môžeme určiť dvoma spôsobmi :

1)  pomocou elektrických veličín

2) pomocou geometrických veličín

http://www.tonko.eu/ele/sites/default/files/languages/427.gifhttp://www.tonko.eu/ele/sites/default/files/languages/427.gif

ZÁKLADNÉ ROZDELENIE KONDENZÁTOROV:

1) Podľa konštrukcie:

a, pevné =    s pevnou (konštantnou) kapacitou;

b, s meniteľnou kapacitou = dolaďovacie a ladiace

2) Podľa druhu dielektrika :

vzduchové, s papierovým dielektrikom, s metalizovaným papierom, s plastovou fóliou, sľudové,

keramické, sklené, elektrolytické;

- kondenzátor sa -  po pripojení na zdroj za relatívne krátky čas nabije;

-  zostane nabitý aj po odpojení od napájacieho zdroja;

=   akumuluje (uchováva) náboj, napätie a energiu;

PARAMETRE KONDENZÁTORA:

- menovitá kapacita  - [F]– kapacita predpokladaná výrobcom, vyznačená na kondenzátore;

- maximálne napätie - [V]–  maximálna hodnota napätia, ktorú môžeme trvalo pripojiť na kondenzátor;

- stratový činiteľ – charakterizuje straty energie v kondenzátore;

POUŽITIE KONDENZÁTORA:

- oddeľovanie jednosmerného napätia od striedavého;

- úprava charakteristiky obvodov;

- v rezonančných obvodoch;

- vo filtroch;

- vyhladzovací (akumulačný) prvok (filter) v napájacích zdrojoch;

SPÁJANIE – RADENIE KONDENZÁTOROV

- v praxi sa väčšinou používa iba : -  paralelné ;

- sériové.;

Paralelné radenie:

-  používa sa na dosiahnutie

- väčšej kapacity

- alebo hodnoty kapacity, ktorá sa nevyskytuje v rade vyrábaných hodnôt;

Sériové radenie:

- pri sériovom radení je výsledná hodnota kapacity menšia ako je najmenšia hodnota kapacity

čiastkového kondenzátora;

- používa sa ako napäťový bezstratový delič.