č. 56. hodina        BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

V ELEKTROTECHNIKE

- v dnešnej dobe v súkromnej, ale aj pracovnej sfére čoraz viacej využívame stabilné aj mobilné

elektrické zariadenia

-  napríklad pri používaní elektrického náradia,;

-  elektrických spotrebičov v domácnosti,;

- v zdravotníctve = elektroliečbe alebo elektrickom šoku;

- pracovný styk - napríklad pri obsluhe, prehliadke a oprave rôznych elektrických zariadení;

- elektrické zariadenia sú našimi pomocníkmi, ale ich nesprávnym používaním, neodbornou obsluhou

alebo zásahmi môže dôjsť k ujme na zdraví a tiež materiálnym škodám;

- elektrické zariadenia musia byť prevádzkované tak, aby neboli pri obvyklom používaní zdrojom

úrazu, požiaru alebo výbuchu;

- elektrické zariadenia musia byť kontrolované a udržiavané v stave, ktorý zodpovedá právnym

predpisom a technickým normám;

- prevádzkované elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované;

- základné príčiny úrazu spôsobeného elektrickou energiou :

-  pri styku človeka s elektrickým zariadením bez patričnej ochrany;

-  pri priblížení sa človeka k živým častiam elektrických zariadení  na vzdialenosť, ktorá je

menšia ako stanovená bezpečná vzdialenosť;

= nebezpečenstvo, ohrozenie a riziko neželaného zásahu osôb elektrickým prúdom a možnosť

ich zranenia alebo poškodenia zdravia pôsobením elektrickej energie z elektrického

zariadenia, môže vzniknúť aj pri nasledovných úkonoch:

- zasiahnutie osoby elektrickým prúdom pri bežnej činnosti (dotykom s nekrytými či inak

nezaistenými živými časťami elektrických zariadení);

- náhodný dotyk s živými alebo neživými časťami elektrických zariadení, ktoré sa stali

živými následkom negatívnych okolností (porucha izolácie, chybná funkcia elektrickej

výzbroje);

- dotyk vodivých konštrukcií a kovových predmetov s elektrickými vodičmi pri manipulácii

v blízkosti vonkajšieho holého elektrického vedenia;

- nežiaduce priblíženie osoby k vodičom elektrického vonkajšieho holého vedenia

pri manipulácii s mechanizmami a predmetmi;

- zámena fázového a ochranného vodiča pri neodbornom pripojení prívodného vedenia alebo

pri použití predlžovacej šnúry bez ochranného vodiča;

- vytrhnutie prívodnej šnúry obsluhou: nešetrnou, nesprávnou alebo zakázanou manipuláciou;

- mechanické poškodenie izolácie až na holý vodič (živá časť);

- veľkosť rizika vzniku úrazu elektrickým prúdom a jeho akceptovateľnosť pri posudzovaní

plánovaných úkonov, je závislá:

- na prevádzkových podmienkach (napätie, prúd, kmitočet a pod.) ;

- od pôsobenia vonkajších vplyvov v mieste používania elektrického zariadenia;

- činnosť na elektrickom zariadení môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať:

- poučená osoba -§ 20  ;

- elektrotechnik-§ 21;

- samostatný elektrotechnik-§ 22;

- elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky-§ 23;

- revízny technik-§ 24;

-  formy prejavu úrazu elektrickou energiou sú rôzne :

- okamžite viditeľné sú: kŕče svalov, otvorené rany, popáleniny, zastavenie dýchania,

zastavenie činnosti srdca, šok, až smrť;

-  dôsledky sa prejavia až neskoršie, napríklad porušenie nervovej sústavy, poruchy

srdcového rytmu, a podobne;

- bezpečnosť pri obsluhe a práci na elektrických zariadeniach, alebo v ich blízkosti

- súvisí  s dodržaním príslušných platných predpisov;

- je možné dosiahnuť nasledujúcimi opatreniami – výchovnými;

-  technickými;

- organizačnými;

- výchovné opatrenia :

- vplyv vedúcich zamestnancov;

- dodržiavaním  bezpečnostných predpisov predídeme pracovným úrazom;

- technické opatrenia :

-  podľa platných predpisov musí byť stav elektrických zariadení vyhovujúci;

- elektrické predmety a zariadenia majú byť kryté;

- vhodné navrhnuté ochrany a zábrany;

- správne usporiadanie ovládačov;

-miesta pracovných strojov v dielni majú mať vhodné osvetlenie;

- použitie zodpovedajúcich osobných ochranných pracovných prostriedkov;

- organizačné opatrenia :

- správna organizácia a riadenie práce;

- zabezpečenie dozoru pri práci výberom kvalifikovaných pracovníkov;

-  vydávať presné a zrozumiteľné príkazy a kontrola ich dodržiavania;