č. 61. hodina           DEFINÍCIA A ROZDELENIE ELEKTRICKÝCH STROJOV

A PRÍSTROJOV

ELEKTRICKÉ  STROJE

- sú to elektrické zariadenia, ktoré slúžia na : -  výrobu;

- rozvod;

- premenu;

- využitie elektrickej energie;

- v elektrárňach - vyrábajú generátory elektrickú energiu premenou z mechanickej energie;

- transformátory - menia elektrickú energiu na formu vhodnú na prenos alebo využitie;

-  motory – menia ( spotrebovávajú) elektrickú energiu na mechanickú;

Výroba elektrickej energie  = synchrónne a asynchrónne generátory, ojedinele dynamá;

Prenos elektrickej energie  = trojfázové distribučné a prenosové transformátory;

- jednofázové transformátory

https://www.youtube.com/watch?v=VucsoEhB0NA&feature=related

Spotreba elektrickej energie

- 65% z celkovej spotreby =  elektrické motory, výroba tepla, klimatizácie, svetlo;

- asynchrónny motor, synchrónny motor, jednosmerný motor;

- synchronne  - https://www.youtube.com/watch?v=MFGqf6AfDB0&feature=related

DELENIE ELEKTRICKÝCH STROJOV

1) netočivé = statické – transformátory;

2) točivé  - obsahujú točivú časť;

- menia elektrickú energiu na mechanickú a naopak;

- delíme ich na : a, generátory – menia mechanickú energiu na elektrickú ( = vyrábajú elektrickú

energiu);

-  delíme na: - dynamá - vyrábajú  jednosmerný prúd ;

- alternátory – vyrábajú striedavý prúd ;

b, motory -   – menia elektrickú energiu na mechanickú ( = spotrebovávajú

elektrickú energiu);

-  delíme na: - jednosmerné;

- striedavé – jednofázové;

- trojfázové;

ELEKTRICKÉ  PRÍSTROJE

- slúžia na spínanie a ochranu zdrojov a spotrebičov;

- rozdeľujeme ich podľa menovitého prúdu, s ktorým majú bezpečne pracovať;

- pracujú pre prúdy v rozmedzí 0,5 až 10 000 A;

- dôležitý je  údaj  o počte zapnutí a vypnutí za hodinu (hustota spínania);

- patria sem :

1) spínače - slúžia na zapínanie, vypínanie a prepínanie prúdového obvodu pri zaťažení, alebo

na zapojenie, odpojenie a prepojenie elektrického obvodu bez zaťaženia;

2) relé - používa sa na zapínanie, vypínanie a prepínanie obvodov;

3) stýkače - diaľkovo ovládaný spínač;

4) ističe = samočinné vypínače;

- zabezpečujú, aby prúd alebo napätie v elektrickom obvode neprekročil určitú hraničnú

hodnotu;