č. 62 hodina                   TRANSFORMÁTORY

- transformátor

- je elektrický netočivý stroj;

-  umožňuje prenášať elektrickú energiu z jedného obvodu do iného pomocou vzájomnej

elektromagnetickej indukcie;
- používa sa : -  väčšinou na premenu striedavého napätia z vysokej hodnoty napätia na nízku hodnotu,

alebo naopak;
                        -  pre galvanické oddelenie obvodov;

-skladá sa:   - z dvoch ( aj viacerých) cievok (vinutia), umiestnených tak, aby bola medzi nimi

čo  najväčšia vzájomná magnetická indukcia;

- k zvýšeniu magnetickej väzby sa používa feromagnetické jadro, cievky bývajú

navinuté na sebe na spoločnej kostre ( sú od seba dostatočne izolované);

-cievka pripojená na zdroj napätia = primárne vinutie (primárne napätie U1);

-ostatné cievky = sekundárne vinutie (sekundárne napätie U2);

- ak platí U1› U2    = transformácia nadol;

-ak platí  U1 ‹ U2    = transformácia nahor;

-transformačný pomer – pomer medzi primárnym a sekundárnym napätím = závisí od počtu

závitov na jednotlivých vinutiach;

U2           N2

- platí :  p = ----- = ------

U1          N1

-transformátory sa  :

-  impregnujú – zvýši sa napäťová odolnosť( odolnosť voči prierazu vo vinutí cievky);

- zlepší sa odvod tepla z vnútra cievky;

- zlepší sa mechanická a chemická odolnosť;

- zníži sa zvukový efekt ( napr. vrnčanie transformátora z neónového osvetlenia);

= napúšťajú sa -  olejom;

-  voskami;

- syntetickými farbami;

- špeciálnou zalievacou hmotou;

- chladia – vinutie sa prechodom elektrického prúdu zahrieva;

- priamo = chladiace médium cirkuluje okolo cievky;

- nepriamo = chladiace médium a cievka sú navzájom oddelené;

- chladivá transformátorov: - vzduch;

- olej;

- voda;

- nehorľavá kvapalina;

- inertný plyn;

- pevný izolant ( chladenie vedením);

DELENIE TRANSFORMÁTOROV:

1) podľa počtu fáz – jednofázové;

- trojfázové;

- špeciálne = dve a viac fáz, meniče počtu fáz;

2) podľa konštrukcie magnetického obvodu – plášťové = majú obe vinutia na strednom stĺpci jadra;

- jadrové = primárne, aj sekundárne vinutia sú na rôznych

stĺpcoch;

- toroidné = jadro je kruhové, vinutie je po celom obvode;

3) podľa použitia – energetické =generátor elektrárne na vedení vvn;

- distribučné = z vedenia vvn / vn k spotrebiteľovi;

- napájacie = transformácia nn na mn;

- bezpečnostné = v zdravotníctve, hračkách;

- regulačné = autotransformátory;

- meracie = napäťové, prúdové, kombinované;

4) podľa počtu vinutia – dvojvinuťový = primár, sekundár;

- trojvinuťový;

-viacvinuťový;

TVAR JADRA    - EI,  EE,  LL, UI,  M, C, toroidné ;

POUŽITIE

- autotransformátor = -  v reguľovaných zdrojoch striedavého napätia;

-  v zapaľovacích cievkach automobilov;

-  transformátory trakčného napätia v lokomotívach;

- merací transformátor - s viacerými odbočkami zo sekundárneho vinutia =  získame rôzne výstupné

napätie;

- oddeľovací transformátor – ochrana proti elektrickému úrazu dotykom živej časti;

- signálový transformátor – na prenos analógových alebo digitálnych signálov;

- vysokofrekvenčný transformátor – na prenos vf signálu = vo vstupných obvodoch rozhlasových

a televíznych prijímačov;