ZAE I.A

Č. 5-7               VZNIK ELEKTROSTATICKÉHO POĽA,

JEHO ZOBRAZOVANIE,

SILOVÉ PÔSOBENIE ELEKTROSTATICKÝCH POLÍ

ELEKTROSTATICKÉ POLE - je silové pole;

- pole, v ktorom sa prejavuje silové pôsobenie elektrického náboja

na iný elektrický náboj bez vzájomného dotyku = veľkosť síl

vyjadruje Coulombov zákon;

- vzniká v okolí každého elektrického náboja, ktorý je v pokoji;

-  môže existovať len v nevodivom prostředí  = v izolantoch

( dielektrikách) , ktoré nemajú volné náboje, nevedú elektrický

prúd , ale  vplyvom vonkajšieho pola dochádza k polarizácii

= natáčaniu molekul (dipólov) v smere pola;

- nemôže existovať vo vodivých prostrediach, v nich by sa náboje

na elektródach vyrovnali a elektrostatické pole by zaniklo;

- je nejsilnejšie v blízkosti nabitých telis - so vzdialenosťou od telesa

slabne;

- vo vnútri telies z vodivých materiálov sa elektrostatické pole

nevytvára, náboj je iba na ich povrchu;

- VZNIKÁ:

-  okolo nepohyblivých telies, ktoré majú elektrický náboj ;

napr. v okolí skúšobnej guľky vo vzduchu, v oleji;

- medzi dvoma vodivými doskami, na ktoré pripojíme elektrické napätie;

-  na doskách sa vytvoria elektrické náboje opačných polarit;

- vodivé dosky nazýváme elektródami, sú oddelené izolantom = dielektrikom;

- toto usporiadanie  v praxi nazývame kondenzátorom ;

- trením dvoch rôznych nevodivých materiálov

-  elektróny z povrchu jedného materiálu získali trením dostatok energie, aby

prestupili na povrch druhého materiálu a tým na ňom navýšili záporný náboj,

zatiaľ čo na povrchu pôvodného materiálu zostali atómy bez elektrónov

s kladným nábojom tvoreným protónmi;

- ZOBRAZOVÁNIE  ELEKTROSTATICKÝCH  POLÍ

-pomocou elektrických indukčných čiar;

- sú to myslené čiary -  začínajú a končia na povrchu nábojov alebo vodivých telies;

= vo  vnútri vodiča elektrostatické pole neexistuje;

-pomocou čiar určujeme  tvar, veľkosť a priestorové usporiadanie poľa;

- DRUHY ELEKTROSTATICKÝCH POLÍ

- homogénne = siločiary sú rovnobežné a rovnomerne rozmiestnené ( medzi doskami)

- nehomogéne = siločiary nie sú rovnobežné, alebo sú rozmiestnené nepravidelne (kraje

dosiek, alebo okolo bodových nábojov);

siločiary

Homogénne pole                                              Nehomogénnne pole

-  ELEKTROSTATICKÉ JAVY V PRAXI

- VZNIK ELEKTRICKÝCH NÁBOJOV =  mechanickým trením rôznorodých látok

-  pri prečerpávaní prchavých a horlavých látok (výboj, požiar);

- pri práci so sypkými materiálmi (farbiarne, tlačiarne);

-  bežiace dopravné pásy;

-  pohyb vozidel s gumenými pneumatikami;

-  na kovových lietadlách;

-  blesky;

= je potrebné:

- náboje odviesť do zeme ;

- uzemniť stroje;

-  zmenšiť rýchlosti pásu;

-  bezpečnostné podlahy, odev, obuv;

-  zväčšenie vodivosti vzduchu UV ziarením, zvýšením vlhkosti;

- VYUŽITIE ELEKTROSTATICKÉHO POĽA

-  tienenie = „odtienenie“ elektrostatického poľa = v dutine vodivého valca

elektrostatické pole není;

-  čistenie vzduchu a plynov od mechanických nečistôt;

- zbavenie dymu popolčeka;

- čistenie rud;

- využitie v meracích prístrojoch =  elektrostatické voltmetry;