VZNIK STRIEDAVÉHO NAPÄTIA A STRIEDAVÉHO PRÚDU

- pri pohybe permanentného magnetu, alebo zmene magnetického poľa vo vnútri kruhového závitu sa

v závite indukuje elektromotorické napätie Ui.;

- podmienkou je, aby sa vo vnútri závitu menil magnetický indukčný tok;

(  MAGNETICKÝ INDUKČNÝ TOK  Φ-  vyjadruje počet indukčných čiar magnetického poľa prechádzajúcich danou plochou = súhrnný tok magnetickej indukcie danou plochou);

-  to isté sa stane ak pernamentný magnet necháme v pokoji a my budeme pohybovať  kruhovým závitom

tak, aby sa vo vnútri závitu menil magnetický indukčný tok;

- ak sa vodič, v tvare závitu periodicky otáča vo vnútri magnetického poľa,  v jeho  vnútri sa bude

meniť magnetický indukčný tok;

-  pohyb sa periodicky opakuje, preto sa bude aj magnetický indukčný tok vo vnútri závitu  periodicky

meniť;

-  v závite sa indukuje elektromotorické napätie Ui ;

- toto napätie sa bude meniť tak isto periodicky- pretože magnetický tok sa mení periodicky (periodicky

=  v určitých časových intervaloch sa jeho časový priebeh bude opakovať);

- ak závit pripojíme k uzavretému elektrickému obvodu, začne ním pretekať periodicky sa  meniaci

elektrický prúd;

- napätie, ktorého veľkosť a polarita sa periodicky mení, voláme striedavé napätie;

- striedavé napätie vyvoláva v uzavretom elektrickom obvode striedavý prúd;

- striedavé hodnoty napätia aj prúdu zakresľujeme pomocou sinusoidy;

- zdroje striedavého prúdu nazývame generátory striedavého prúdu;

Perióda T

- je čas za ktorý sa priebeh opakuje;

Frekvencia f j

- je počet periód za jednu sekundu;

Zo sínusového priebehu určíme:

1) a, Maximálnu hodnotu napätia Um (+),Um (-) (amplitúda), [ V]

- je maximálne napätie, ktoré dosiahne počas jednej periódy;

b, Maximálna hodnota elektrického prúdu Im (amplitúda); [ A]

-  je maximálny elektrický prúd, ktorý dosiahne počas jednej periódy Im;

2) a,Okamžitú hodnotu napätia -  u =  Um.sin(ω.t) [ V]

- je hodnota napätia v nejakom ľubovoľnom čase t;

b, Okamžitú hodnotu prúdu -  i = Im.sin(ω.t)  [ A]

-  je hodnota elektrického prúdu v nejakom ľubovoľnom čase t;

3)  a, Efektívna hodnotu napätia - Uef = Um/ √2 =  0,707.Um

b, Efektívna hodnota striedavého elektrického prúdu .-  Ief = Im/ √2 =  0,707.Im;

– zodpovedá takej hodnote jednosmerného el. prúdu pri prechode ktorého rezistorom  (odporom) sa uvoľní

za čas t rovnaké teplo, aké by sa uvoľnilo prechodom striedavého  prúdu za ten istý čas t.;

4)  a, Stredná hodnotu napätia - Us = 2/π. Um=  0,637.Um

b, Stredná hodnota striedavého elektrického prúdu Is = 2/π. Im =  0,637.Im ;