VÝKON STRIEDAVÉHO PRÚDU

- všeobecne známy je vzťah pre výpočet výkonu jednosmerného prúdu:

P = U . I

P – výkon [W] -watt

U – napätie [V]

I  - el. prúd [A]

- v obvode striedavého prúdu napätie a prúd sa neustále menia a v určitom čase t majú hodnoty

u = Um * sin ωt,

i = Im * sin ωt

- preto aj výkon sa mení tak, že jeho okamžitú hodnotu vyjadruje vzťah:

p = u * i = R * i2 = R * Im2 * sin2 ωt

- v praxi obvody striedavého prúdu obsahujú súčasne prvky (cievku a kondenzátor) s rôznymi

parametrami;

- hodnota týchto parametrov určuje fázový rozdiel φ medzi napätím a prúdom v obvode;

- to ovplyvňuje výkon striedavého prúdu;

- voltmeter aj ampérmeter v obvode striedavého prúdu merajú efektívne hodnoty napätia a prúdu;

- v obvode striedavého prúdu sa určujú rôzne druhy výkonov:

1) zdanlivý výkon – S [VA] - voltampér

U – efektívna hodnota napätia;

I -  efektívna hodnota prúdu;

2) jalový výkon – Q[VAr] – voltampér reaktančný

- vyjadruje jalovú zložku výkonu, ktorá nekoná žiadnu prácu, iba sa presúva medzi zdrojom a

spotrebičom s fázovým posunom;

U – efektívna hodnota napätia;

I -  efektívna hodnota prúdu;

φ - fázový posun ;

3)  činný výkon  - P  [W]

- výkon zodpovedajúci  elektrickej energii dodanej zdrojom,  premenenej v obvode za jednotku času

na teplo alebo na užitočnú prácu;

U – efektívna hodnota napätia;

I -  efektívna hodnota prúdu;

cos φ – účinník.... bezrozmerné číslo - určuje účinnosť prenosu energie zo zdroja striedavého prúdu

do spotrebiča;

- čím je menší fázový rozdiel medzi napätím a prúdom v obvode, tým väčší je užitočný = činný

výkon striedavého prúdu;

- v obvode striedavého prúdu s rezistorom je fázový posun medzi napätím a prúdom φ = 0°,

účinník cos φ = 1 ....ide o 100% prenos energie medzi zdrojom a spotrebičom;

- v obvode aj s iným prvkom  je fázový posun medzi napätím a prúdom φ > 0°, účinník cos φ< 1,

účinnosť prenosu energie medzi zdrojom a spotrebičom je menšia ako 100%;

- uvedené údaje sú  = uvádzané na štítkoch elektrospotrebičov;

- sú podstatné pri posudzovaní zbytočného zaťažovania elektrickej siete;

- vzťah medzi výkonmi P, Q a S možno vyjadriť pomocou fázorov s posunom o 90°;

- využívame Pytagorovu vetu:

Príklad 1: Obvod odoberá činný výkon 10 kW a jalový 5 kW. Vypočítajte zdanlivý výkon.

P = 10kW= 10.103 W          S2 = P2 + Q2
 Q = 5kW = 5.103 W            S2 = (102+ 52).106
                                              S2= 125.106
                                              S = √125.106
                                              S = 11,2 kW

Príklad 2: Obvod odoberá zdanlivý výkon 10 kVA a má fázový posun 25° = 0,44 rad. Vypočítajte činný a jalový výkon.

S = 10kVA = 10.103 VA        P = S . cos φ                          Q = S . sin φ = 10 kW . = 4,2 kW

φ = 25°= 0,44 rad                   P = 10. 103VA . cos(25°)      Q =10. 103VA. sin(25°)

P = 9,1 kW                            Q = 4,2 kVAr

Príklad 3: Elektromotor má na štítku uvedené: 3 kW, cos φ = 0,86. Aký má činný, jalový a zdanlivý výkon?

Činný výkon P = 3 kW
Zdanlivý výkon S = P / cos φ = 3 kW : 0,86 = 3,49 kW
Jalový výkon Q = √(S2 - P2) = √(3,492 - 32) = 1,78 kW