REZONANCIA ELEKTRICKÝCH OBVODOV

- tak ako v rôznych iných fyzikálnych sústavách, aj v elektrických obvodoch, vyznačujúcich sa určitými

vlastnosťami, dochádza pri zhode vnútených a vlastných kmitov sústavy k výraznému zväčšeniu

amplitúdy kmitov, teda k rezonančnému javu = rezonancia;

- elektrické obvody využívajúce tento jav sa nazývajú rezonančné obvody;

- túto ich vlastnosť využívame napr. na výber (detekciu) alebo potlačenie (filtráciu) napätia, resp. prúdu

určitých frekvencií;

- v elektrickom obvode môže dôjsť k rezonancii len vtedy, ak sa v ňom súčasne vyskytujú  prvky

akumulujúce elektrickú a magnetickú energiu, teda kapacitory a induktory(L a C);

- za určitých podmienok sa bude výsledná impedancia obvodu správať len ako činný odpor( bez reaktancii);

- XL a XC = sú rovnaké (reaktancia cievky sa rovná reaktancii kondenzátora);

-  platí :  XL0 = XC0

f0 sa nazýva vlastná frekvencia[Hz] = rezonančná frekvencia;

L – vlastná indukčnosť[H] – henry;

ω – uhlová rýchlosť[ rad/s];

C- kapacita  [F];

DRUHY REZONANCIÍ

- podľa spôsobu zapojenia prvkov v obvode:

1) sériová- prvky sú zapojené do série

- napätia na indukčnej a kapacitnej reaktancii sú rovnaké;

- prúd pretekajúci obvodom je v tomto stave maximálny a odpor minimálny;

2) paralelná-  prvky sú zapojené paralelne

- elektromagnetická energia cievky sa rovná elektromagnetickej energii kondenzátora

- prúd má minimálnu hodnotu a impedancia je najväčšia ;

VYUŽITIE  REZONANCIE

- vf technika:

= ladenie rozhlasových, televíznych prijímačoch a komunikačných zariadeniach;

- ak pripojíme paralelný rezonančný obvod (má maximálnu impedanciu) na anténny vstup

rádioprijímača, prúd indukovaný v anténe zapríčiní najväčšie napätie – prijímací signál – pre túto

frekvenciu, na ktorú je obvod práve naladený;

- napätia ďaľších frekvencií – iných vysielacích staníc – budú malé, pretože impedancia obvodu

pre tieto frekvencie je veľmi malá;

- silnoprúdová elektrotechnika:

- indukčným elektrickým spotrebičom (tlmivky, motory)  pripojíme paralelne kondenzátor  takej

hodnoty, že  budú predstavovať rezonančný obvod;

- vedením potečie len menší = činný prúd - stačí aj menší prierez);

- straty prenosom sa zmenšia;

- takýto kondenzátor sa nazýva kompenzátor  =  kompenzuje účinník v obvode (cosφ);