ZAE I

č.15.-18.hod A                REZISTORY

Rezistor je pasívna, lineárna, dvojpólová , frekvenčne nezávislá elektronická súčiastka.

- Jeho vlastnosťou je elektrický odpor R,

- jednotkou odporu  je ohm [  ].

Elektrický odpor = vyjadruje veľkosť odporu, ktorý kladie rezistor pretekajúcemu

elektrickému prúdu.

Schematická značka :

DELENIE REZISTOROV:

Podľa počtu vývodov

1, s dvoma vývodmi – a, vrstvové uhlíkové a metalizované - odporový materiál je v tvare vrstvy

b, drôtové - navinuté odporovým drôtom

ZAE I.

č.15.-18.hod B                REZISTORY

2, s viacerými vývodmi – a, s pevnou odbočkou

b, s plynule nastaviteľnou odbočkou = potenciometre

Potenciometre -umožňujú plynulú zmenu odporu,

-je tvorený kruhovou odporovou vrstvou po ktorej sa pohybuje zberač = bežec,

- zberač= bežec je mechanický spojený s osou potenciometra,

ZAE I.

č.15.-18.hod C                REZISTORY

DELENIE POTENCIOMETROV – podľa konštrukcie:

a, POSUVNÉ –zberač sa posúva priamočiaro,

b, OTOČNÉ JEDNODUCHÉ – veľkosť odporu je umerná pootočeniu zberača

upevneného na osi

c, OTOČNÉ DVOJITÉ (tandemové) – majú dve a viac odporových dráh,

zberače sú ovládané súbežne jedným hriadeľom

ZAE I.

č.15.-18.hod D                REZISTORY

d, TRIMRE – os je krátka, upravená pre otáčanie pomocou skrutkovača,

nastavuje sa na ňom požadovaná hodnota, nie je určený pre viacnásobné posúvanie

polohy bežca.

vývody sú upravené na priame upevnenie na DPS

e, REOSTATY – mohutnejšia konštrukcia , drôtový potenciometer –pre silnoprúdové aplikácie,odpor sa mení.

Na valci z izolantu je navinutý odporový drôt, ktorého konce sú spojené  so svorkami A, B. Okrem týchto svoriek ma reostat ešte tretiu svorku C,spojenú s vodivým kontaktom (jazdcom), ktorý sa posúva po drôte alebovodivej vrstve rezistora. Posúvaním jazdca reostatu sa mení odpor medzi krajnou svorkou reostatu a jazdcom.

ZÁVISLOSŤ DELIACEHO POMERU A OD OTOČENIA HRIADEĽA α

POTENCIOMETRA:

1, lineárne

2, logaritmické

3, exponenciálne

ZAE I.

č.15.-18.hod E                REZISTORY

PARAMETRE REZISTOROV:

1) MENOVITÝ ODPOR– predpokladaný odpor súčiastky v [ Ὡ ],

2| ZAŤAŽITEĽNOSŤ – vo  [ W ],

Menovité zaťaženie je výkon, ktorý sa môže pri určitých podmienkach premeniť v rezistore na teplo, pričom teplota jeho povrchu nesmie prekročiť dovolenú veľkosť (teploty sú dané normami). Konkrétne teploty závisia od konštrukčného vyhotovenia rezistorov.

3) PRESNOSŤ – v [ % ], (  0,1; 0,5; 1; 2;5;10;20)

OZNAČOVANIE REZISTOROV- menovitý odpor

- na súčiastke býva označený dvoma spôsobmi :

1, KÓDOM Z ČÍSLIC A PÍSMEN

– písmeno je na mieste desatinnej čiarky, napr. 0,1 Ὡ =R10;

33,2MὩ= 33M2;

100kὩ=100k;

2, FAREBNÝMI PÁSIKMI -  4 alebo 5 pásikové

- prvédva (tri) pásiky určujú menovitú hodnotu;

- tretí  (štvrtý) pásik je násoboteľ;

- štvrtý (piaty) pásikurčuje toleranciu = odchyľku;

- prvýpásiknikdynie je čierný, strieborný a zlatý;