ZAE I.

č.14.-22.hod A               KIRCHHOFFOVÉ ZÁKONY

Nemecký fyzik Gustav Robert Kirchhoff z experimentálnych poznatkov sformuloval zákony, ktoré sú zovšeobecneným návodom na výpočet elektrických prúdov vo vetvách elektrickej siete, alebo na výpočet iných parametrov.

Využívajú sa v zložitejších elektrických obvodoch.

1. Kirchhoffov zákon – zákon pre uzol jednosmerného obvodu:

ZNIE: Algebraický súčet prúdov v uzle sa rovná nule = súčet prúdov do uzla

vtekajúcich (označujeme +) sa rovná súčtu prúdov z uzla vytekajúcich

(označujeme - ).

Tento zákon vyjadruje princíp zachovania elektrického náboja v elektrickom obvode.

Všeobecne pre n vodičov zbiehajúcich sa v uzle platí:

2. Druhý kirchhoffov zákon - platí pre jednoduché uzavreté obvody, ktoré môžeme zo siete ľubovoľne vyčleniť( pre slučku v zložitom elektrickom obvode):

ZNIE: V jednoduchom uzavretom elektrickom obvode (v slučke elektrického obvodu )sa súčet elektromotorických napätí zaradených zdrojov rovná súčtu úbytkov napätí.

Matematické vyjadrenie:

ZAE I.

č.14.-22.hod B              KIRCHHOFFOVÉ ZÁKONY

PRÍKLAD

R4 =0,2 k Ω = 200 Ω

R´I  = R1 + R2 = 100 + 100 = 200 Ω

RI I = R3 + R4 = 150 + 200 = 350 Ω

R = R´I  * RI I / (R´I  +   RI I)          1/R = 1/RI + 1/RII.......R

R = 200 * 350 / ( 200 + 350)

R =70 000 / 550 = 127,27 Ω

I = U / R

I = 6 / 127,27

I = 0,047 A

I1 = Ucc / R I                     I2= Ucc / RII          UR1  = I1* R1       UR2  = I1* R2      UR3  = I2* R3    UR4  = I2* R4

I=I1+I2          Ucc= UR1+UR2        Ucc= UR3+UR4

PRÍKLAD č.1

PRÍKLAD č.2                                    PRÍKLAD č.3

ZAE I.

č.14.-22.hod C             KIRCHHOFFOVÉ ZÁKONY

I2=I1+I3    - I2*R2+Ue2+Ue1-I1*R1

1= I1+I3     -1*4+Ue2+8-

PRÍKLAD

R4 =0,2 k Ω = 200 Ω

R´I  = R1 + R2 = 100 + 100 = 200 Ω

RI I = R3 + R4 = 150 + 200 = 350 Ω

R = R´I  * RI I / (R´I  +   RI I)

R = 200 * 350 / ( 200 + 350)

R =70 000 / 550 = 127,27 Ω

I = U / R

I = 6 / 127,27

I = 0,047 A

I1 = Ucc / R I           I2= Ucc / RII