Napätie a zapájanie zdrojov

- svorkové napätie U =  napätie na svorkách elektrického zdroja, z ktorého sa odoberá el.

prúd.

- elektromotorické napätie Ue je napätie na svorkách nezaťaženého elektrického zdroja

= nazýva sa napätie naprázdno;

- elektromotorické napätie  Ue je vždy väčšie ako svorkové napätie;

-  napätie na spotrebiči je napätie medzi koncami vodiča, ktoré uvádza do pohybu elektrický

náboj vo vodiči.

ZDROJE  RADÍME

a) do série – zvyšujeme napätie, celkové napätie U = U1+U2+...+ Un

b) paralelne – zvyšujeme el. prúd I = I1 +I2 +I3 +...+  In

-  dôležité je, aby mali rovnaké svorkové napätie U