VODIČ V MAGNETICKOM POLI

ZOPAKUJEME SI:

Smer pôsobenia sily:

-  určíme FLEMINGOVÝM PRAVIDLOM ĽAVEJ RUKY;

Položíme otvorenú dlaň ľavej ruky na vodič, ktorým preteká prúd tak, aby prsty ukazovali smer prúdu a indukčné čiary vstupovali do dlane, natiahnutý palec ukazuje smer sily, ktorou pôsobí magnetické pole na vodič.

Najjednoduchší  elektromagnet je priamy (rovný) vodič , ktorým preteká elektrický prúd – v jeho okolí sa vytvára magnetické pole;

- indukčné čiary = sústredné kružnice;

- smer, zmysel magnetického poľa – Ampérové pravidlo pravej ruky;

Vzájomné pôsobenie dvoch vodičov

- máme dva susediace vodiče, ktorými prechádza prúd;

- ich vzdialenosť je oveľa menšia ako ich dĺžka;

- každý z nich sa nachádza v magnetickom poli druhého vodiča;

- susediace vodiče na seba navzájom pôsobia magnetickými silami;

- veľkosť sily je priamo úmerná súčinu prúdov I1 a I2, dĺžke vodičov l a nepriamo  úmerná vzdialenosti vodičov d:

F=(μ/2π).(I1.I2.l/d)

μ- permeabilita prostredia okolo vodičov

d- vzdialenosť vodičov

S- prierez zanedbávame

l - dĺžka vodičov

I1 ,  I2 – prúdy pretekajúce vodičom

- ak vodičmi tečú prúdy rovnakými smermi, tak sa priťahujú;

- ak vodičmi tečú prúdy opačných smerov, tak sa odpudzujú;

- nakreslili sme len kruhové indukčné čiary okolo jedného vodiča v spoločnej rovine, treba si však uvedomiť, že rovín, ktoré sú kolmé na vodiče, by sme mohli nakresliť ľubovoľne veľa a v každej z nich by sme mohli nakresliť podobné indukčné čiary.

a) vodičmi tečú prúdy rovnakými smermi :

- magnetické indukcie sú navzájom opačné;

- výsledné magnetické pole má menšiu indukciu;

b) vodičmi tečú prúdy opačných smerov:

- magnetické indukcie sú súhlasné;

- výsledné magnetické pole má  indukciu väčšiu;