č.53. -55.hodina       MERANIE A SCHEMATICKÉ ZNAČKY

V ELEKTROTECHNIKE

Elektrické meranie je súhrn činností, ktorých cieľom je stanovenie hodnôt elektrických veličín – napr.

elekt. napätia, elektr. prúdu, elektr. odporu, el. výkonu atd., v správnych elektrických

jednotkách s požadovanou presnosťou;

- presnosť merania = najdôležitejšia vlastnosť meracieho procesu;

- vyjadruje zhodu výsledku merania so skutočnou hodnotou meranej veličiny ;

- vyjadruje sa chybou merania;

CHYBY MERANIA

- dopúšťame sa ich pri každom meraní;

Druhy chýb

1)  podľa spôsobu výskytu

a, náhodné – vznikajú náhodne, pri opakovanom meraní majú rôznu veľkosť;

b, systematické =sústavné – pri opakovanom meraní majú rovnakú veľkosť – napr. meracím

prístrojom;

c, hrubé = ich hodnota sa veľmi líši od ostatných hodnôt;

- dajú sa odstrániť opakovaným meraním;

2)  podľa príčiny vzniku

a) merateľom = osobné chyby– nepresné = chybné odčítanie hodnôt;

- nesprávne odčítanie hodnôt = - z nesprávnej stupnice;

- určenie nesprávnej konštanty;

b) meracím prístrojom - každý prístroj je vyrobený s určitou chybou

= každý prístroj má určitú triedu presnosti;

c) chyby, spôsobené rušivými vplyvmi =  mechanickými vplyvmi – vibrácie;

- pracovná poloha;

=  vplyvmi prostredia – teplota;

- tlak;

- elektromagnetické pole;

- frekvencia;

d) chyby meracej metódy – presnosť merania závisí aj od zvolenej metódy merania;

Z  nameraných hodnôt môžeme vypočítať tieto druhy chýb merania

1) absolútnu chybu – ΔX – môže byť kladná, záporná, alebo nulová;

- určuje sa v jednotkách príslušnej veličiny;

ΔX = Xi - Xp              Xi – nameraná hodnota      Xp  - skutočná hodnota ( nahrádzame ju

aritmetickým priemerom)

X1+X2+ ... Xn              (súčet nameraných

Xp = ----------------------         hodnôt)

n          - počet nameraných hodnôt

2)  relatívna chyba – δ – určuje sa v percentách [%]

ΔX                           ΔX – absolútna chyba

δ = ----- . 100   [%]

Xp                                          Xp  - skutočná hodnota ( nahrádzame ju aritmetickým priemerom)

Meracie metódy

a) Absolútne - využíva sa fyzikálno-definičný vzťah;

b) Porovnávacie - porovnáva sa hodnota neznámej veličiny zo známou.

c) Výchylkové - veličina sa určuje z výchylky meracieho prístroja;

d) Nulové - prístroj slúži iba ako indikátor nuly, veličina sa určí z hodnôt nastavovaných prvkov;

SCHEMATICKÉ ZNAČKY