PRINCÍP A ZLOŽENIE OBRAZOVKY A MONITOROV

MONITOR = displej

- pôvodne slúžil na zobrazenie hlásení o stave systému a priebehu jeho činnosti (odtiaľ je názov monitor);

-  je základné výstupné elektronické zariadenie;

-  slúži na zobrazovanie textových a grafických informácií v oblasti počítačov;

-  je pripojený:

- k počítaču – je prepojený káblom s grafickou kartou -  ktorá sa nachádza vo vnútri počítača;

-  má veľký podiel na kvalite obrazu;

- stará sa o to, aby informácie  prichádzajúce

z počítača dorazili do monitoru čo najrýchlejšie

a v dobrej  kvalite;

- k iným zariadeniam;

- do nich priamo integrovaný (PDA), monitor je priamo pripojený k video karte vysielajúcou

patričné ​​informácie, ktoré budú na monitore (jeho obrazovke) zobrazené;

-  môže byť tiež súčasťou samostatného počítačového terminálu;

- vyrábajú sa v niekoľkých veľkostiach – klasické monitory

– udávané v palcoch( 1´´= 2,54 cm) - 14´´, 15´´, 17´´, 19´´, 20´´, 21´´, a väčšie;

- čím väčší monitor, tým väčšia cena;

- domáce a kancelárske použitie - 14´´, 15´´;

- pre grafickú tvorbu – väčšie ako 17´´;

- čím je monitor väčší – tým viac bodov zobrazí

= nazýva sa to rozlíšenie - čím väčšie, tým lepšie ( počet  bodov

horizontálne = šírka a vertikálne = výška, 14´´= 1024x768 ;

-   závisí aj od veľkosti zobrazovaných bodov bodov ;

- vyzerá ako televízor, ale sú rozdiely:

- hlavný rozdiel je v kvalite obrazu;

- na monitor sa pozeráme z menšej vzdialenosti ako na televíziu;

- musíme rozoznať aj malé písmena a body;

- na rozdiel od televízora nie je zvyčajne vybavený vysokofrekvenčným vstupným

obvodom (tunerom), takže k nemu nemožno pripojiť anténu;

-signál je do monitora prenášaný buď analógovo alebo digitálne;

MONITORY môžeme PODĽA POUŽÍVANÝCH TECHNOLÓGIÍ rozdeliť na niekoľko skupín:

- CRT (klasická vákuová obrazovka)

- LCD (tekuté kryštály)

- Plazmová obrazovka

- A ďalšie typy (OLED- využitie organických materiálov, SED- podobná technológia ako u CRT, ale pre každý bod zvlášť, atď.)

OBRAZOVKOVÝ MONITOR CRT

- je  veľká elektrónka, alebo katódová trubica;

- ZADNÁ ČASŤ OBRAZOVKY je negatívne napájaná katóda  =  elektrónové delo, ktoré vysiela prúd

elektrónov (záporne nabitých častíc) tzv. elektrónové žiarenie, alebo elektrónový lúč;

- záporný náboj častíc – elektrón má tzv. elektromagnetické vlastnosti, tzn. že jeho dráhu je možné

ovplyvňovať magnetickým poľom;

- vysielaný elektrónový lúč je preto v strednej časti obrazovky vychyľovaný sadou elektromagnetických

cievok( vychyľovacích cievok), ktoré vychyľujú lúč v presne stanovenom smere a cykle;

- PREDNÁ ČAŤ OBRAZOVKY je rozšírená a z vnútra pokrytá luminoforom =  povlakom

s luminiscenčnými vlastnosťami;

- dopad elektrónu na tento povrch spôsobí že sa bod v mieste dopadu rozžiari viditeľným svetlom;

- farba svetla závisí od druhu použitého luminoforu;

- v obrazovke sú použité tri základné farby RGB – R - red (červená), G – green (zelená) a B – blue

(modrá), ktoré  tvoria jeden zobrazovací bod obrazovky;

- zmenou intenzity elektrónového lúča dopadajúceho na bod sa reguluje jas bodu, zmenou jasu

čiastkovej farby bodu sa reguluje jeho celková farba;

- ELEKTRÓNOVÝ LÚČ sa vychyľuje tak, aby prechádzal obrazovkou vo vodorovných riadkoch

pod sebou, zľava doprava, zhora dole;

- jednotlivé zobrazovacie body potom tvoria zvislé zobrazovacie stĺpce;

- počet bodov v riadku x počet bodov v stĺpci =  rozlíšenie obrazovky;

LACNEJŠIE TYPY MONITOROV

-za jeden cyklus nezobrazia všetky riadky, ale len nepárne riadky a v ďalšom cykle len párne riadky;

- obraz je pri takomto systéme zobrazenia menej stabilný;

-  prevzaté z TV;

- obrazovka môže byť:

-  oblá - čelná plocha je výrezom gule;

-  Trinitron - čelná plocha je výrezom valca;

-  plochá (flat) čelná plocha je výrezom roviny;

- existujú aj zvláštne varianty CRT monitorov – monochromatické (jednofarebné - biele, zelené, oranžové..); .

PARAMETRE CRT MONITOROV

- obrazovky - UDÁVANÉ V PALCOCH;

-  bežné 17" monitory, menšie boli 9"-15" väčšie 19"-23";

- rozmer obrazovky je u CRT monitora o čosi menšia - cca o 1" - 1.5";

- nevýhodou je, že so zväčšovaním obrazovky narastá aj celkový rozmer a váha monitora( 21" monitor  vážil až 40 kg, a jeho dĺžka - viac ako pol metr);

.- ďalším parametrom je maximálny počet zobrazených bodov = ROZLÍŠENIE OBRAZU udávaného v násobkoch bodov – pixelov;

-  počet „prebehnutí“ lúča cez kompletnú obrazovku sa nazýva ZOBRAZOVACIA FREKVENCIA, čím je vyššia, tým je obraz stabilnejší;

-  ľudské oko potrebuje aspoň 72 Hz (tzv. ergonomická frekvencia).

- ďalším ukazovateľom kvality zobrazenia je MINIMÁLNA VEĽKOSŤ BODU (DOT PITCH) = čím je zobrazovací bod menší, tým jemnejšie detaily je možné monitorom zobraziť(  0.24 mm a menej);

- kombináciou týchto parametrov je tzv. ŠÍRKA PÁSMA = čím vyššie číslo, tým kvalitnejší monitor;

NEVÝHODY

- veľké rozmery;

- veľká spotreba;

- veľká hmotnosť;

- poškodzovanie zraku - časť katódového žiarenia preniká cez luminofor a poškodzuje zrak užívateľa

žiarením a urýchľovaním prachu s pred obrazovky – jeho vystrelenie smerom k užívateľovi;

-  starnutie obrazu – luminofor po čase stráca svoje vlastnosti - bledne, čím klesá maximálny jas a kontrast,

starnutie katódy – katóda nevysiela lúč o pôvodnej intenzite, obrazovka má menší jas, rozostrenie obrazu

= obraz po čase stráca na ostrosti;

- starnutie súčiastok spôsobuje frekvenčnú nestabilitu obrazu - obraz sa začína vlniť;

- obrazovka má kovovú masku a je preto magneticky citlivá = magnetovanie masky spôsobí farebnú

degradáciu obrazu (Newtonove krúžky) ;