ZEN II.A

1.-6.hodina       CIEVKY A TLMIVKY

CIEVKY

- dvojpólové, pasívne, lineárne, frekvenčne závislé elektronické súčiastky;

- veličina, ktorá ich charakterizuje sa nazýva vlastná indukčnosť, označuje sa L;

- jednotkou vlastnej indukčnosti je [H] – henry;

- indukčnosť alebo vlastná indukčnosť je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru množstva magnetického toku vyvolaného daným elektrickým prúdom;

- schematická značka

- indukčnosť L  cievky závisí :

- od počtu závitov,

- od geometrického usporiadania závitov,

-  od magnetických vlastností prostredia, v ktorom sa závity nachádzajú;

- indukčnosť L pomocou fyzikálnych parametrov cievky sa vypočíta podľa vzťahu:

REALIZÁCIA CIEVOK

- vyrábajú sa navinutím závitov vodiča v jednej , alebo viacerých vrstvách;

- vinutia cievok sa zhotovujú z izolovaných vodičov;

-  materiál pre vodiče sa používa  meď alebo hliník;

- medzi vrstvy vinutí sa vkladá prídavná izolácia z izolačného papiera;

A) Podľa konštrukcie ich rozdeľujeme:
1. cievky s jadrom – indukčnosť je od 10-100[mH], výnimočne 10[H],

- vysúvaním jadra sa indukčnosť zmenšuje = znižuje o 5-10%;

- jadro :

a) z magneticky vodivých materiálov =feritov ( zmes železného prachu a izolačnej hmoty);

b) z izolovaných plechov;
2. cievky bez jadra -[ µH], výnimočne v[ mH] = vzduchové;

B) Podľa počtu vinutí rozlišujeme:

1)  s 1 vinutím;

2) s niekoľkými vinutiami na spoločnom cievkovom teliesku ( kostre);

POUŽITIE CIEVKY

-  ako súčasť ladiacich obvodov a filtrov;

- v transformátoroch elektrickej energie na oddelenie striedavej zložky prúdu;

-  v obvodoch číslicovej techniky;

- v rezonančných obvodoch;

- v tlmivkách;

TLMIVKY

- je cievka v tvare valca alebo prstenca

- je určená na odfiltrovanie signálov vyšších frekvencií v elektrickom obvode;

-  prepúšťa signály omnoho nižších frekvencií a jednosmerný prúd s malým odporom;

-  požiadavky na tlmivku:

- minimálny elektrický odpor vodiča;

- minimálna parazitická kapacita (vodiča, kontaktov) ;