DIÓDY

- polovodičová, nelineárna, dvojpólová súčiastka;

- je zložená z dvoch prímesových polovodičov typu P a N =  vzniká PN prechod, ktorý má jednosmernú

vodivosť;

- základom je kremíková alebo germániová doštička obohatená z jednej strany o prvok

s piatimi valenčnými elektrónmi (fosfor, arzén), z druhej strany o prvok s tromi valenčnými

elektrónmi ( bór, hliník, gálium, indium);

- vzájomným silovým pôsobením medzi časticami sa na PN prechode vytvorí vnútorné elektrické pole;

- schematická značka

- k jednosmernému zdroju môže byť dióda zapojená:

a, v priepustnom smere

- (+) pól zdroja pripojíme na anódu A –polovodič typu  P;

- (-) pól zdroja pripojíme na katódu K – polovodič typu N;

- prechod PN sa zmenší, alebo úplne sa zruší, diódou preteká elektrický prúd;

b, v nepriepustnom smere

- (+) pól zdroja pripojíme na katódu K –polovodič typu  N;

- (-) pól zdroja pripojíme na anódu A – polovodič typu P;

- prechod PN sa ešte zväčší, diódou nepreteká elektrický prúd;

- dióda pracuje ako spínač ... zopnutý stav = priepustný smer;

... vypnutý stav = nepriepustný smer;

DRUHY DIÓD – podľa funkčnosti

- usmerňovacie ... usmernenie prúdu;

- Zenerové = stabilizačné... stabilizácia napätia, vyrovnávanie priebehu napätia;

- tunelové ... v oscilátoroch s veľmi vysokým kmitočtom;

- fotodióda... dopadajúce svetelné žiarenie spôsobuje zvýšenie vodivosti (fotobunky, slnečné články)

- LED = luminiscenčné= svetelná ... prechodom elektrického prúdu vyžaruje svetlo;

- farba vyžarovaného svetla závisí od štruktúry PN prechodu a od použitého materiálu;

- svietiaci jav vzniká následkom rekombinácie= zániku elektrónovo -  dierového páru ;

- prvú použiteľnú LED diódu vyvinul vedec Nick Holonyak v roku 1962;

- najľahšie sa vyrábajú infračervené, po nich  červené a zelené;

- biele sa vyrábajú dvoma spôsobmi... zmiešavaním červenej, zelenej a modrej;

... použitím fosfátového materiálu;

- použitie ... - optické myši;

- cestné semafóry;

- železničné návestia;

- reklamné účely;

- náhrada žiaroviek;... atď

PARAMETRE POLOVODIČOVÝCH DIÓD

- prahové napätie ... napätie, pri ktorom je zrušená bariéra;

- prierazové napätie ... napätie, ktoré v závernom smere zruší PN prechod a umožní aby elektrický prúd

diódou pretekal;

- VA- charakteristika ... závislosť prúdu od napätia;

- maximálne zaťaženie ... najväčší možný výkon elektrického prúdu, ktorý nepoškodzuje diódu;

- maximálny prúd ... maximálny prúd, ktorý môže pretekať diódou bez poškodenia;

- teplotné rozmedzie ... teplotné rozmedzie, pri ktorom môže dióda pracovať;