TYRISTOR

Tyristor je polovodičová súčiastka s tromi PN prechodmi. Je to vlastne  štvorvrstvová DIÓDA s vyvedenou ďalšou elektródou G – riadiacou.

- štruktúra tyristoru

Ak nie je na riadiacej elektróde napätie oproti katóde, tranzistorn 2 je uzavretý. Preto má veľký odpor , preto jena ňom celé napätie zdroja, na tranzistor 1 nezostane žiadne napätie, je tiež uzatvorený.

Ak privedieme na riadiacu elektródu G napätie, tranzistor 2 sa otvorí (lavínovito sa zopne), bázou preteká el. prúd, preto aj bázou tranzistora 1 začne pretekať el.prúd a tranzistor 1 sa otvorí. Aj keď by sme teraz odstránili napätie z riadiacej elektródy, prúd bude tranzistormi  prechádzať, oba sa navzájom podporujú. Prúd prestane prechádzať až keď prúd medzi A a K poklesne na nulu, alebo hodnotu - tzv. prídržného prúdu - určenú druhom tyristora- tzv. TYRISTOROVÝ JAV.

Náhradná schéma štruktúry  v reze

J 1 , J 2 , J3   - prechody

POUŽITIE tyristoru -  na riadenie výkonných elektrických strojov, k regulácii výkonu – lokomotívy = ako elektronický riadený elektronický ventil.

/www.youtube.com/watch?v=kUbWC6e_e20