ZEN II.A

č.22-23.hodina  A4           DRUHY NAPÁJACÍCH ZDROJOV

– NAPÁJACIE ZDROJE PC

Zdroj napájania:

- je jednou z najdôležitejších častí PC;

- jeho základnou funkciou  je prevod vstupného napätia a prúdu na hodnoty, potrebné

k napájaniu počítačových obvodov;

- produkuje napätia, potrebné pre pohon rôznych komponentov;

- je navrhnutý tak, aby prevádzal striedavé napätie 230V/50Hz na jednosmerné napätia

o hodnote +3,3V , +5V a +12V - pričom napätie +3,3V a +5V sú obvykle využívané na napájanie

samotných obvodov a adaptérov;

-  napätie +12V sa využíva na napájanie rôznych pohonov a motorov;

-zabezpečuje, aby sa systém nerozbehol skôr, ako je  na výstupoch zdroja napätie  postačujúce

pre pohon počítača = bráni spusteniu počítača, kým nie je k dispozícii dostatočný výkon;

- pred spustením systému vykoná interné testy, ak v ich priebehu zistí, že výkon je dostatočný, pošle

na základnú dosku signál POWER_GOOD (niekedy tiež nazývaný POWER_OK, alebo POG), ktorý je

detekovaný časovačom procesora, ktorý  zastaví resetovanie procesora (trvá to zhruba 0,1 až 0,5 s) ;

Typ zdroja je vždy daný skôr skriňou PC než jeho základnou doskou = zdroj sa musí vmestiť do skrine

PC a musí ho byť možné k tejto skrini uchytiť.

Zdroje typu :

AT - je to najstaršie a dnes už nepoužívaný typ zdroja, ktorého návrh vznikol už v minulom storočí. Tieto zdroje dodávali napätia o hodnotách 5,5 V a 12 V. Spoznáte ich veľmi jednoducho a to napríklad podľa napájacích konektorov P8 a P9 pre základnú dosku a špeciálneho kábla s vypínačom vedúceho k čelnému paneli skrine. Počítače s týmito zdrojmi nepodporovali tzv. "Soft power", čo v skutočnosti znamená, že pri vypínaní a zapínaní počítača musíme použiť vypínač na skrini a nemožno tak použiť vypnutí či prebudenie PC pomocou softvéru.

ATX - tento najmodernejší a tiež najpoužívanejší typ zdrojov už podporuje všetky možné úsporné funkcie, "soft power" a podobne. Oproti starším AT zdrojom je ich výkon o poznanie vyššia (400W až 1 000W a viac) a možno ich spoznať podľa moderného 20/24 pinového konektora P1 a štyroch-pinového prídavného konektora P4. Zdroje majú svoj vlastný ventilátor, ktorý ochladzuje jeho vysokonapäťové kondenzátory a výkonové polovodiče a slúžia tiež na odvod tepla z počítačovej skrine.

Zdroje využívali iba 2 rôzne typy konektorov pre pripojenie  k základnej doske, a to :

- konektory AT; - skladajú sa z dvoch častí

- vždy čierne vodiče k sebe

Farebné označenie a špecifikácia vodičov sú uvedené v tejto tabuľke:

| pin; napätie; farba vodiča. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12..; Power Good. +5V. +12V. -12V. zem. zem. zem. zem. -5V. +5V. +5V. +5V.; oranžová. červená. žltá. modrá. čierná. čierná. čierná. čierná. biela. červená. červená. červená.. |  |  |
| --- | --- | --- |

ZEN II.A

č.22-23.hodina  B4           DRUHY NAPÁJACÍCH ZDROJOV

– NAPÁJACIE ZDROJE PC

- konektory ATX; -  obsahuje celkom 20 drôtov, umiestnených v dvoch radoch.

-  konektor napája základnej dosky, procesora, pamäte a všetkých ďalších kariet namontovaných

v slotoch

Farebné označenie a špecifikácia vodičov sú uvedené v tejto tabuľke:

| pin; napätie; farba vodiča. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..; +3,3V. +3,3V. zem. +5V. zem. +5V. zem. Power Good. +5V Stand By. +12. +3,3V. -12V. zem. Soft On/Off. zem. zem. zem. -5V. +5V. +5V.; oranžová. oranžová. čierna. červená. čierna. červená. čierna. biela. fialová. žltá. oranžová. hnedá. čierna. zelená. čierna. čierna. čierna. modrá. červená. červená.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Rozdiel AT a ATX je

- v konektoroch – ATX – nedá sa pri zakladaní pomýliť;

- AT - je zložený z dvoch častí ( P8 a P9), pri zakladaní  sa nesmieme zmýliť- vždy

čierne vodiče k sebe ! – inak hrozí zničenie základnej dosky.;

- v napätiach- ATX – má niektoré obvody pod stálym napätím – trvalé napätie 5V( AT ho nemá);

-v zapínaní – AT – sieťovým vypínačom privedieme vstupné napätie;

- ATX – a, tlačidlom na klávesnici – na základe udalostí;

- b, softvérovo ( programom);

ZEN II.A

č.22-23.hodina  C4           DRUHY NAPÁJACÍCH ZDROJOV

– NAPÁJACIE ZDROJE PC

Iné vlastnosti zdrojov:

-vybavenie-

- ochranou proti skratu (pri skrate zdroj obmedzí prúd v danej vetve, resp. sa vypne);

- ochranou proti preťaženiu;

-  ochranou proti prekročeniu medzných hodnôt napätia (prepätie a podpätie, ako na vstupe, tak aj

na výstupe);

- ochrana proti prekročeniu odberu vo vetve;

- ochranou voči prehriatiu;

- majú odnímateľné vetvy vodičov (aby nevyužité vetvy nezaberali priestor);

- doplnkové vedenia vzduchu;

- viazané vodiče (sieťkované) ;

-  dizajnový tuning – priehľadný kryt, svietiace ventilátory, vodiče v upravených vedeniach

resp. rúrkach, farebné kryty ;

### Výkon zdroja

- počítačový zdroj je počítaný pre výkon, ktorý je založený na odbere jednotlivých prúdových vetiev

zdroja;

- zdroje sa najčastejšie vyrábajú o výkone od 200W do 500W, vyrábajú sa aj  pre vyššie zaťaženie (silné

grafické karty, viacero mechaník ...) o výkone 500W – 1000W, extrémne až 2000W;

- neplatí však všeobecná rovnica – vyšší výkon je lepší zdroj;

ZEN II.A

č.22-23.hodina  D4           DRUHY NAPÁJACÍCH ZDROJOV

– NAPÁJACIE ZDROJE PC

- zdroj ideálne pracuje pri svojom nominálnom zaťažení (asi 50 - 75% celkového výkonu), vtedy má

najnižšiu spotrebu (jalový výkon) a teda najvyššiu účinnosť, ak predimenzovaný zdroj pracuje

pri malej záťaži klesá jeho účinnosť, prehrieva sa, napätia kolíšu až po hornú hranicu povoleného

rozsahu, klesá presnosť stabilizácie „napätia plávajú“;

Bezpečnostné varovanie.

- zdroj považovaný za nerozoberateľný modul;

- neobsahuje žiadne nastavovacie prvky, ani prvky vyžadujúce údržbu;

- pri  poruche sa zvyčajne zdroj mení ako celok;

- opravovanie týchto zariadení sa neodporúča, pretože je to potenciálne nebezpečné;

- časť energie ostáva naakumulovaná v komponentoch zdroja aj po jeho vypnutí a zdroj

pri neodbornom rozoberaní môže byť nebezpečný aj ak už nemá pripojený napájací kábel !

- vo vnútri zdroja je viacero druhov elektrických a elektronických komponentov, chladičov a cievok;

- zdroj vyvíja značné množstvo tepla, preto sa v ňom nachádza viacero pasívnych chladičov a

ventilátor  zabezpečujúci nepretržité prúdenie vzduchu;

Zdroje

SPS - záložný zdroj napájania je zariadenie, pracujúce v režime offline: zariadenie sa stáva aktívnym iba vtedy ak dôjde k výpadku napájania. SPS  obsahuje špeciálny obvod, testujúci napätie na vstupe z elektrického rozvodu. Pokiaľ tento obvod zistí, že došlo k výpadku napájania, systém rýchlo prepne výstup na záložnú batériu a invertor napätia, jeho úlohou je zmeniť jednosmerný prúd, odoberaný z batérie na striedavý.

UPS - zdroj neprerušovaného napájania skr. UPS  je zariadenie alebo systém, ktorý zabezpečuje plynulú dodávku elektriny pre zariadenia, ktoré nesmú byť neočakávane vypnuté. V praxi sa pre pomenovanie používajú aj výrazy náhradný zdroj, zálohovací zdroj, neprerušiteľný zdroj, ale hlavne slovenský preklad samotného výrazu "UPS" - zdroj nepretržitého napájania.

UPS funguje na princípe akumulátora. Pokiaľ nie je dodávka elektrického prúdu z primárneho zdroje prerušená, je UPS udržiavaný v nabitom stave. Zároveň slúži ako ochrana proti podpätiu alebo prepätiu v sieti. V okamihu prerušenia dodávky elektriny zabezpečuje napájanie zariadenia až do svojho vybitia alebo obnovenia dodávky. Obdobie, počas ktorého UPS udrží zariadenie v behu, je dané kapacitou akumulátorov a ďalšími parametrami, pohybuje sa od niekoľko minút po niekoľko hodín.