ZEN II.A

č.50-52. hodina    A    CHARAKTERIZOVANIE A DRUHY ZOSILŇOVAČOV

- zosilňovač  = elektronické  zariadenie= je elektronická súčiastka, alebo sústava elektronických súčiastok;

- ich úlohou je -  zosilniť vstupný elektrický signál ( s malým výkonom) = zvýšiť amplitúdu

premenlivého elektrického signálu tak, aby jeho ostatné charakteristiky  (frekvencia, časový

priebeh) ostali zachované;

-  zvýšenie amplitúdy sa nazýva zosilnenie; (- zosilnenie je jedna zo základných aplikácií aktívnej

súčiastky  -  tranzistora);

- použitie zosilňovačov v praxi - v oznamovacej technike;

- v meracích a automatizačných zariadeniach;

- súčasť strojov na spracovanie informácii;

-  zosilňovačom = sa označuje aj komponent audiosústavy určenej na reprodukciu zvuku, ktorý

spĺňa túto funkciu;

-  zosilňovačom - predstavuje  štvorpól , teda dvojbran = má dve vstupné a dve výstupné svorky;

- na vstupnú bránu privádzame signál, ktorý chceme zosilniť;

- z výstupnej brány odoberáme zosilnený signál;

-  zosilňovač - je  tvorený zosilňovacím prvkom, pomocnými obvodmi na nastavenie a stabilizáciu

polohy pracovného bodu a záťažou;

- nie je zdrojom energie  = -  k činnosti potrebuje napájací zdroj ;

- časť energie zo zdroja sa premení na stratové teplo;

- s tranzistormi môžeme realizovať tri základné zapojenia zosilňovačov:

a)  tranzistor zapojený so spoločnou bázou - SB;

b)  je tranzistor zapojený so spoločným emitorom-  SE;

c)  je tranzistor zapojený so spoločným kolektorom-  SK;

- napájanie zosilňovačov

- aby mohol zosilňovač pracovať -  musíme  mu dodávať elektrickú energiu;

- používame k tomu napájacie zdroje, z ktorých odoberáme potrebné jednosmerné napätie;

- zosilnenie elektrického signálu -    P = - je rozdiel výkonu na výstupe P2 a výkonu na vstupe P1 ;

-     P=    P2 – P1

ZEN II.A

č.50-52. hodina    B    CHARAKTERIZOVANIE A DRUHY ZOSILŇOVAČOV

DELENIE ZOSILŇOVAČOV – z viacerých hľadísk:

1) – podľa použitých aktívnych súčiastok, čiže  zosilňovacích prvkov

a, elektrónkové;

b, tranzistorové ( bipolárne, unipolárne);

c, s integrovanými obvodmi (monolitické, hybridné);

d, s inými súčiastkami ( optoelektronické prvky, relé,...);

2) – podľa frekvencie vstupného signálu

a, nízkofrekvenčné (nf) – zosilňujú frekvenčné pásmo 20Hz ÷ 20kHz= pásmo počuteľnosti – použitie-

elektroakustika;

b, vysokofrekvenčné (vf) – zosilňujú frekvencie viac ako 20kHz – použitie rádiotechnika =

telekomunikácie;

c,  jednosmerné – zosilňujú frekvencie od nuly do niekoľko sto kHz -  použitie = meracia technika,

regulačná technika.

3) – podľa počtu zosilňovacích stupňov

a, jednostupňové;

b viacstupňové;

4) – podľa šírky prenášaného pásma

a, širokopásmové ... fh –fd >> f0;

b, úzkopásmové ... fh –fd << f0;

5) - podľa amplitúdy zosilňovaného signálu

a, predzosilňovače –majú veľké napäťové zosilnenie, =  sú to zosilňovače malých signálov napr. z mikrofónu, z antény, z výstupu CD prehrávača., vstupné signály meracích prístrojov a pod.;

- v súčasnosti sú zvyčajne kombinované s korekčným zosilňovačom;

b, koncové stupne = výkonové zosilňovače – zosilňovače veľkých signálov= zosilňujú signály

z predzosilňovača na požadovanú úroveň;

- majú dodať do záťaže veľký výkon;

- majú mať veľkú účinnosť a minimálne skreslenie signálu;

- sú to napr. koncové stupne akustických zosilňovačov,, koncové stupne vysielačov;

6) – podľa väzby medzi zosilňovacími stupňami

a, s priamou väzbou ;

b, s kapacitnou väzbou – s RC väzbou – najpoužívanejšie;

c, s transformátorovou väzbou;

d, s optoelektronickou väzbou;

ZEN II.A

č.50-52. hodina    C    CHARAKTERIZOVANIE A DRUHY ZOSILŇOVAČOV

7) - podľa polohy pracovného bodu sa rozlišujú zosilňovače

a, triedy A;

b, triedy AB;

c, triedy B;

d, triedy C;

e, triedy D;

-  trieda zosilňovača je určená polohou kľudového pracovného bodu na prevodovej charakteristike

tranzistora;

- prevodová charakteristika je závislosť kolektorového prúdu vzhľadom na periodu vstupného zosilňovacieho signálu;

triedy A                                                                                  triedy B

- pracovný bod P0 je umiestnený v lineárnej                        -  kľudový (pracovný) bod umiestnený v bode

časti charakteristiky;                                                              zániku kolektorového prúdu

.

triedy C

- pracovný bod za oblasťou zániku kolektorového prúdu, tzn. že časť signálu sa oreže a zbytok zosilní;

Elektrónkový zosilňovač